3 Технология производства ремонтных работ

(ТЕКУЩИЙ, СРЕДНИЙ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ)

На основе анализа графика существующего состояния автомобильной дороги (см. приложение А) в разделе 3.1 курсового проекта устанавливают элементы дороги, которые необходимо ремонтировать, т.е. земляное полотно, откосы, обочины, проезжая часть, искусственные сооружения, обстановка пути. Далее определяют за счет каких средств и видов ремонта выполняют эти работы (текущий, средний и капитальный ремонты), на каких участках дороги и перечень работ по видам ремонта.

Результаты анализа целесообразно оформить в следующей табличной форме.

Таблица 3.1.1 - Виды ремонтных работ по участкам

| Виды дефектов элементов автомобильной дороги | Протяженность участка от ПК__ до ПК___ | Виды ремонта перечень работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | текущий | средний | Капитальный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| . |  |  |  |  |

В пункте 3.1, 3.2 курсового проекта, ориентируясь на местоположении производственных предприятий и карьеров, определяют зоны действия одноименных карьеров и устанавливают средние дальности перевозки материалов и полуфабрикатов из карьеров, производственных предприятий, железнодорожных станций. После чего рассчитывают производительность автомобильного транспорта по видам перевозимых материалов.

Разрабатывая технологию ремонта земляного полотна, определяют объемы работ по данным таблицы 1, и соответствующих граф задания (приложение А), и предлагают возможные методы устранения возникших деформаций и разрушений; на основе анализа исходных данных (категория дороги, природные условия, наличие материалов, оборудования, техники) выбирают наиболее приемлемый метод. Для этого метода составляют типовую технологическую карту производства каждого вида работ. С целью упрощения расчетов карту составляют на один километр дороги.

Поперечное сечение земляного полона и дорожной одежды показано на рисунке 3.1.1.

Рисунок 3.1.1 – Поперечное сечение земляного полона и дорожной одежды