3 Определение демографической емкости территории района

Демографическая емкость по наличию территорий, пригодных для промышленного и гражданского строительства, определяется по формуле:

Д 1 = Тi ∙ 1000 / Н ,

где Д 1 – частная демографическая емкость территории, чел;  Тi – i-я территория, получившая наивысшую оценку, га; Н – оориентировочная потребность в территории 1 тысячи жителей в зависимости от характера производственной базы района, составляющая 20-30 га.

Определение демографической емкости территории по обеспеченности водными ресурсами производится по наличию ресурсов поверхностных и подземных вод:

Д = Д 2 + Д 3 ,

где Д – общая демографическая емкость территории по водным ресурсам, чел; Д 2 – частная демографическая емкость территории по поверхностным водам, чел; Д3 – частная демографическая емкость территории по подземным водам, чел.

Емкость территории по поверхностным водам определяется по формуле:

Д 2 = ( Р  ∙ К  ∙ 1000 ) / ρ ,

где Р – сумма расходов воды в водотоках, которую можно изъять для данной территории, исходя из общего водохозяйственного баланса водосборных бассейнов водотоков, м3/сут (ориентировочно 3-4%); ρ – нормативная водообеспеченность 1 тыс. жителей, м3/сут. (Принимается в зависимости от характера предполагаемого развития района 1000-1200 м3/сут); К – коэффициент, учитывающий необходимость разбавления сточных вод (на реках южного стока К = 0,25 , на реках северного стока К = 0,1).

Емкость территории по подземным водам составляет:

Д 3 = Э  ∙ Трп  ∙ 1000 / ρо  ,

где Э – эксплуатационный модуль подземного стока, измеряемый в тыс. м3/(сут ∙ га). Назначается ориентировочно от 8 - 15 ; Трп – i-я территория района проектирования, имеющая подземные воды, га. Принимается самостоятельно;  ρо – специальный норматив водоснабжения 1 тыс. жителей (принмать 200 – 300 м3/ сут).

При определении демографической емкости территории по наличию рекреационных ресурсов ориентировочно принимается, что численность отдыхающих в «пиковый период» составит 40 % населения района, которое в местностях с умеренным климатом (лесная, лесостепная зоны) распределяется следующим образом: в лесу – 75%, у воды – 25%, а в районах с жарким, сухим

климатом – наоборот: в лесу – 25%, у воды – 75%. Таким образом, емкость территории по условиям организации отдыха в лесу составит:

Д 4 = Тр  ∙ Л  ∙ 0,5  ∙ 1000 / (100  ∙ Н  ∙ М) ,

где  Д 4 – частная демографическая емкость территории, чел; Тр –территория района, га; Л – лесистость района, %;     0,5 –  коэффициент, учитывающий

необходимость организации зеленых зон городов; Н – ориентировочный норматив потребности 1 тыс. жителей в рекреационных территориях, км2 (при среднй допустимой рекреационной нагрузке 5 чел. на 1 га леса этот норматив составляет 2 км2); М – коэффициент, учитывающий распределение отдыхающих в лесу и воды (для районов с умеренным климатом М = 0,3, для районов с жарким климатом М = 0,1).

По условиям организации отдыха у воды емкость территории определяется по формуле:

Д 5 = 2  ∙ В  ∙ С  ∙ 1000 / (0,5  ∙ М 1 ) ,

где  Д 4 – частная демографическая емкость территории, чел; В – длина водотоков, пригодных для купания, км; С – коэффициент, учитывающий возможность организации пляжей (в районах лесной и лесостепной зон С = 0,5, а в районах степной зоны С = 0,3); 0,5 – ориентировочный норматив потребности 1000 жителей в пляжах, км; М 1 – коэффициент, учитывающий распределение отдыхающих в лесу и у воды (для районов с умеренным климатом М = 0.1 – 0,15, а для районов с жарким, сухим климатом М = 0,3- 0,4).

Определение демографической емкости территории по условиям организации пригородной сельскохозяйственной базы определяется с учетом возможности выделения земель, на которых предполагается организовать пригородное хозяйство (при условии сохранения необходимой пропорциональности в севообороте), а также с учетом целесообразности производства значительной части малотранспортабельных скоропортящихся продуктов на территории рассматриваемого района. Таким образом, демографическая емкость территории по данному фактору определяется по формуле:

Д 6 = Т 2   ∙ Е   ∙ 1000 / П ,

где Д 6 - частная демографическая емкость территории, чел;  Т 2  -территории, включенные по результатам комплексной оценки в категории благоприятные» и «ограниченно благоприятные» для сельского хозяйства, га; Е – коэффициент, учитывающий возможность использования сельскохозяйственных земель под пригородную базу (принимать 0,2-0,3); П – ориентировочный показатель, отражающий потребность 1 тыс. жителей района в землях пригородной базы, га (принимать 100 га).

Частные демографические емкости района Д1 ÷ Д 6 следует сопоставить между собой и в качестве окончательного показателя демографической емкости территории района принять наименьшее значение. Однако, если наименьший показатель демографической емкости     окажется ниже    уже существующей и перспективной численности населения района, его нужно исключить из сравнения и обосновать это другими возможностями, компенсирующими потребность населения, например, ввозом продуктов питания из других районов, полноценным использованием зоны отдыха всего водохранилища и т. д. Тогда окончательная демографическая емкость территории района будет следующее наименьшее значение, но также не меньше численности населения района проектирования.

Таблица 1. Данные для расчета ДЕТ

| Вариант | Площадь терри-тории, T, тыс. га, | Ширина реки в паводок, B, м, | Глуби- на реки, h, м, | Скорость течения реки, V, м / с. | Эксплуат. модуль подз. стока с 1 га, Ei, м3 / сут, | Коэффициент лесистости L,% | Длина водотоков, пригодных для купания, Ri, км | Площадь, благоприятная для ведения с / х Tcx, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 216 | 95 | 6 | 0,9 | 0,55 | 0,52 | 18 | 0,30 |
| №2 | 436 | 123 | 4 | 1,0 | 0,499 | 0,36 | 18 | 0,48 |
| №3 | 454 | 89 | 2 | 0,8 | 0,245 | 0,37 | 14 | 0,47 |
| №4 | 216 | 95 | 6 | 0,9 | 0,55 | 0,52 | 18 | 0,30 |
| №5 | 436 | 123 | 4 | 1,0 | 0,499 | 0,36 | 18 | 0,48 |
| №6 | 454 | 89 | 2 | 0,8 | 0,245 | 0,37 | 14 | 0,47 |
| №7 | 216 | 95 | 6 | 0,9 | 0,55 | 0,52 | 18 | 0,30 |
| №8 | 436 | 123 | 4 | 1,0 | 0,499 | 0,36 | 18 | 0,48 |
| №9 | 454 | 89 | 2 | 0,8 | 0,245 | 0,37 | 14 | 0,47 |
| №10 | 216 | 95 | 6 | 0,9 | 0,55 | 0,52 | 18 | 0,30 |

Таблица 2.Данные для расчета воспроизводства кислорода растительным покровом территории.

| Вари- ант | Площадь лесовSлес, тыс.га | Площадь сельхоз- угодий Sс/х, га | Площадь пастбищ, Sпаст, тыс. га | Площадь городских зеленых насаждений Sгор, га | Объем выпуска продукции предприятиями А, (тыс.ед / сут) | Потребление кислорода при выпуске единицы продукции, Пп т / ед |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 8,9 | 0,30 | 8 | 31 | 22,6 | 0,2 |
| №2 | 8,1 | 0,48 | 11 | 52 | 9,6 | 0,3 |
| №3 | 5,9 | 0,47 | 13 | 38 | 39,5 | 0,1 |
| №4 | 8,9 | 0,30 | 8 | 31 | 22,6 | 0,2 |
| №5 | 8,1 | 0,48 | 11 | 52 | 9,6 | 0,3 |
| №6 | 5,9 | 0,47 | 13 | 38 | 39,5 | 0,1 |
| №7 | 8,9 | 0,30 | 8 | 31 | 22,6 | 0,2 |
| №8 | 8,1 | 0,48 | 11 | 52 | 9,6 | 0,3 |
| №9 | 5,9 | 0,47 | 13 | 38 | 39,5 | 0,1 |
| №10 | 8,9 | 0,30 | 8 | 31 | 22,6 | 0,2 |

Примечание: все данные берете примерно, в соответствии с выбранным участком (районом)