3 ПАРАМЕТРЫ ДОБЫЧНЫХ УЧАСТКОВ

При расчете параметров добычных участков встречаются два основных случая: расчетные параметры оказывают непосредственное влияние на обеспечение безопасных условий ведения горных работ и не имеют прямой связи с безопасностью, но оказывают существенное влияние на эффективность этих работ.

Первый случай характерен для систем разработки с естественным поддержанием пород при значительном их обнажении (например, при камерных системах). Допустимые в этом случае параметры добычных участков по условию безопасности работ (размеры камеры, ширина междукамерного целика, толщина междуэтажного целика) обеспечивают, как правило, и наибольшую эффективность системы разработки.

Второй случай характерен для систем с искусственным поддержанием пород (например, расстояние между рудоспусками для системы с закладкой выработанного пространства) и систем с обрушением пород (например, размеры панели для системы подэтажного обрушения с донным выпуском руды).

3.1 Расчет размеров камер и целиков

Определение необходимых размеров камер и целиков представляет собой весьма сложную задачу, которая полностью еще не решена.

В основу методики положены горно-геологические условия и соответствующие им расчетные функциональные характеристики. К горно-геологическим условиям относятся: класс разрабатываемой залежи, очередность отработки камер (блоков), глубина работ, мощность и угол падения залежи, коэффициент крепости руды и вмещающих пород.

| Основные признаки | Класс залежи |
| --- | --- |
| Залежи, не имеющие выхода под наносы (слепые) | 1 |
| Залежи, имеющие выход под наносы. Сдвижение коренных пород висячего бока до земной поверхности отсутствует | 2 |
| Залежи, имеющие выход под наносы. Их отработка сопровождается сдвижением коренных пород висячего бока до земной поверхности | 3 |

Для заданной крепости руды и .вмещающих пород, глубины работ, мощности и угла падения залежи, высоты этажа и порядка (очереднсоти) отработки блоков в этаже определяемыми параметрами камерных систем разработки являются: а — размер камеры по простиранию; b — размер камеры по падению (размер камеры вкрест простиранию обычно равен горизонтальной мощности рудной залежи); с — ширина междукамерного целика; h и hн — толщина соответственно горизонтального и наклонного междуэтажного целиков.

Для определения этих параметров применяются следующие расчетные функциональные характеристики: lо — предельный эквивалентный пролет обнажения висячего бока в камере, м; Ац—характеристика для определения ширины междукамерного целика; Ап – характеристика для определения толщины междуэтажного целика.

Указанные характеристики являются функциями напряженно-деформированного состояния рудного массива и вмещающих пород, их прочности и параметров системы разработки, а именно:

(3.1)

(3.2)

(3.3)

h = hэт – bSinα					(3.4)

где m — горизонтальная мощность залежи, м;

α – угол падения залежи, градус;

hэт – вертикальная высота этажа, м.

Значения расчетных функциональных характеристик определены на основе статистической обработки фактических данных по устойчивым параметрам камерных систем разработки. С помощью ЭВМ приведенная система уравнений сведена к ряду немограмм, из которых легко могут быть найдены искомые параметры системы разработки. Позднее для условий применения подэтажно–камерных систем разработки методика была дополнена с учетом продолжительности работы добычного участка [3].

Для расчета безопасных размеров камер и целиков по методике разработана блок-схема алгоритма (рисунок 3.1).

Приближенные значения устойчивых пролетов обнажений пород в подземных выработках могут быть определены по методикам Южно-Африканского Совета по промышленным и научным исследованиям (ЮАС) и Норвежского института геомеханики (НГИ).

По методике ЮАС [32] критерий устойчивости  породного обнажения учитывает шесть факторов: прочность ненарушенного образца породы на одноосное сжатие (№ 1); степень нарушенности (№ 2) породного массива (процент выхода керна размером 100 мм и более); расстояние между главными нарушениями в массиве (№ 3); состояние мест нарушений (№ 4); гидро-геологические условия (№ 5); направление простирания и угол падения главных нарушений породного массива относительно оси выработки (№ 6).

Рисунок 3.1 – Блок-схема алгоритма расчета размеров камер и целиков

Влияние каждого фактора оценивается в баллах, значения которых приведены ниже.

Фактор № 1

| Предел прочности породы при одноосном сжатии 10σсж, МПа | >20 | 20–10 | 10–5 |  | 5–2,5 |  | 2,5–1 |  | 1–0,3 |  | 0,3–0,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баллы | 15 | 12 | 7 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |
| Фактор № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень нарушенности породного массива (% выхода керна) |  |  |  | 100–90 |  | 90–75 |  | 75–50 |  | 50–25 |  | <25 |
| Баллы |  |  |  | 20 |  | 17 |  | 13 |  | 8 |  | 3 |
| Фактор № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние между главными нарушениями в массиве, мм |  |  |  | <3000 |  | 3000–1000 |  | 1000–300 |  | 300–500 |  | <50 |
| Баллы |  |  |  | 30 |  | 25 |  | 20 |  | 10 |  | 5 |

Фактор № 4

| Состояние мест нарушений | Баллы |
| --- | --- |
| Поверхности, весьма шероховатые, прерывистые нарушения, поверхности не разделены, стенки нарушений прочные | 25 |
| Поверхности слегка шероховатые, разделение <1, стенки нарушений прочные | 20 |
| Поверхности слегка шероховатые, разделение >1, стенки нарушений представлены мягкими породами | 12 |
| Открытая или заполненная мягкими породами непрерывная щель менее 5 мм | 6 |
| Открытая или заполненная мягкими породами непрерывная щель более 5 мм | 0 |

Фактор № 5

| Приток воды на 10 м выработки, л/мин | 0 | >0≤25 | >25≤125 | >125 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение давления воды в нарушениях к максимальному напряжению породного массива, % | 0 | ≤20 | >20≤50 | >50 |
| Баллы | 10 | 7 | 4 | 0 |

Фактор № 6

| Простирание нарушения – перпендикулярно горной выработке | Баллы |
| --- | --- |
| Падение от забоя в сторону при угле: |  |
| 45°>β≤90° | 0 |
| 20°>β≤45° | –2 |
| Падение от массива в сторону забоя при угле: |  |
| 45°>β≤90° | –5 |
| 20°<β≤45° | –10 |
| Простирание нарушения – параллельно горной выработке |  |
| При угле падения: |  |
| 45°>β≤90° | –12 |
| 20°>β≤45° | –5 |
| Угол падения нарушения β = 020° | –10 |

Суммируя баллы по каждому фактору, определяем класс породы (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Зависимость величины неподдерживаемого пролета А выработки от продолжительности ее службы ( (I—V — классы горных пород)

| Сумма баллов | 100—81 | 80—61 | 60—41 | 40—21 | ≤20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс горной породы | I | II | III | IV | V |
| Характеристика горных пород при обнажении | Весьма устойчивые | Устойчивые | Среднеустойчивые | Неустойчивые | Весьма неустойчивые |

За неподдерживаемый пролет выработки принимается максимальный размер ее обнажения.

Критерий устойчивости обнажения НГИ [31] учитывает шесть факторов:

Q = (К1/К2) (К3 /К4) (К5/К6)				(3.5)

где К1— показатель, характеризующий процент выхода керна длиной 100 мм и более;

К2 — показатель, учитывающий расчлененность массива горных пород;

К3 — показатель, учитывающий состояние мест нарушений массива горных пород;

К4 — показатель, учитывающий характер изменения массива горной породы в зоне нарушений;

К5 — показатель, характеризующий гидрогеологические условия;

К6 – показатель, характеризующий нарушенность массива горных пород.

По критерию устойчивости массивы горных пород разделяют на пять классов (таблица 3.1).

| Значение Q | Характеристика горных пород | Класс |
| --- | --- | --- |
| <1 | Весьма неустойчивые | I |
| 1—5 | Неустойчивые | II |
| 5—10 | Среднеустойчивые | III |
| 10—100 | Устойчивые | IV |
| 100—500 | Весьма устойчивые | V |

Значения показателей К1—К6 приведены ниже.

| Выход керна длиной 100 мм и более | К1 |
| --- | --- |
| Весьма низкий | 0—25 |
| Низкий | 25—50 |
| Средний | 50—75 |
| Высокий | 75—90 |
| Очень высокий | 90—100 |
| Расчлененность массива горных пород | К2 |
| Нет нарушений или отдельные случайные трещины | 0,5—1 |
| Одна система трещин | 2 |
| Одна система трещин и случайные трещины | 3 |
| Две системы трещин | 4 |
| Две системы трещин и случайные трещины | 6 |
| Три системы трещин | 9 |
| Три системы трещин и случайные трещины | 12 |
| Четыре и более систем трещин на небольших расстояниях друг от друга | 15 |
| Сильно разрушенная порода | 20 |
| Состояние мест нарушений горных пород | К3 |
| Стенки нарушения контактируют или входят в контакт при сдвиге до 10 см: |  |
| отдельные не сообщающиеся трещины | 4 |
| шероховатые искривленные поверхности нарушений | 3 |
| то же гладкие | 2 |
| шероховатые плоскости нарушения | 1,5 |
| то же гладкие | 1 |
| плоскости скольжения | 0,5 |
| Нарушенные породы не контактируют, зоны нарушений заполнены глинистыми или зернистыми породами | 1 |
| Изменение массива горных пород в зоне нарушений | К4 |
| Стенки нарушения контактируют: |  |
| сцементированы прочным водонепроницаемым материалом | 0,75 |
| стенки трещин неизменны | 1 |
| стенки трещин слегка изменены | 2 |
| илистые или песчано-глинистые поверхности | 3 |
| нарушение представлено мягким заполнителем с малым трением | 4 |
| Стенки нарушений контактируют при сдвиге менее 10 см: |  |
| заполнитель песчаный без глины | 4 |
| заполнитель из уплотненной, неразмягчаемой глины | 6 |
| заполнитель из размягченной глины | 8 |
| заполнитель из разбухающей глины | 8—12 |
| Стенки нарушений не контактируют при сдвиге: |  |
| зернистый заполнитель | 6 |
| заполнитель зернистый и глинистый | 8—12 |
| неразмягчаемый заполнитель | 5 |
| зоны с глинистым заполнителем | 10—20 |
| Гидрогеологические условия | К5 |
| Выработки сухие или с малым притоком воды (менее 5 л/мин) при давлении менее 0,1 МПа | 1 |
| Средний приток воды (давление 0,1—0,25 МПа) | 0,66 |
| Большой приток воды (давление 0,25-1 МПа): |  |
| без выноса заполнителя | 0,5 |
| с выносом заполнителя | 0,33 |
| Весьма большой приток воды (давление более 1 МПа): |  |
| прекращается после взрывных работ | 0,2—0,1 |
| не прекращается | 0,1—0,05 |
| Нарушенность массива горных пород | К6 |
| Выработка пересекает зоны нарушений: |  |
| частые зоны нарушений с глинистым заполнителем | 10 |
| единичные зоны нарушений с глинистым заполнителем | 2,5 |
| частые зоны нарушений в крепких породах | 7,5 |
| единичные зоны нарушений в крепких породах | 2,5 |
| зоны нарушений в разрушенной породе | 5 |
| Выработка в ненарушенном массиве горных пород: |  |
| σ' >200; σ">13 – низкое напряженное состояние | 2,5 |
| σ' = 20010; σ" = 130,66 – среднее напряженное состояние | 1 |
| σ' = 105; σ" = 0,660,33 – высокое напряженное состояние | 0,5—2 |
| σ' = 52,5; σ" = 0,330,16 – выбросы горных пород | 5—10 |
| σ' < 2,5; σ" < 0,16 – горные удары | 10—20 |

σ' = σсж / σ1;			σ" = σр / σ1

где σсж и σр – пределы прочности пород соответсвенно при сжатии и растяжении;

σ1 – максимальное главное нормальное напряжение.

Назначение и продолжительность службы выработки оцениваются коэффициентом К7, значения которого приведены ниже.

| Временные горные выработки | 3—5 |
| --- | --- |
| Постоянные горные выработки | 1,6 |
| Камеры околоствольных дворов и склады | 1,3 |
| Камеры на весь период работы рудника | 1 |

Максимальный неподдерживаемый пролет выработки рассчитывается по формуле

А = А0 К7					(3.6)

где А0 – базовый пролет выработки (при К7 = 1), определяемый из графика (рисунок 3.3).

Величина А может быть приближенно определена из выражения

А = 2 К7 Q0,44					(3.7)

Между критериями ЮАС и НГИ установлена корреляционная зависимость в виде

Y = 9ln Q + 44					(3.8)

откуда

(3.8 а)

Величина максимального неподдерживаемого пролета в этом случае может быть приближенно рассчитана по формуле

А = 2Q0,66					(3.9)

Рисунок 3.3 – Зависимость базового пролета Ао от критерия устоичивости пород Q

В основу приближенного расчета размеров целиков положенметод акад. Л.Д. Шевякова со следующими допущениями: нагрузка на целик равна полной массе поддерживаемого этим целиком столба пород до земной поверxности, распределение нагрузки по поперечному сечению целика равномерное, целик работает в упругом режиме, размеры камер известны, залегание рудного тела гозризонтальное или пологое.

Ширину ленточных целиков (рис. 3.4) определяют по формуле

(3.10)

где А — ширина камеры, м;

Н — мощность налегающих пород, м;

σсж— предел прочности целика при сжатии, МПа;

k =23 — запас прочности целика;

h – высота целика (мощность рудного тела), м;

γ — плотность налегающих пород, т/м3;

γ1 —плотность руды в целике, т/м3.

Ширину изолированных целиков (рисунок 3.4) определяют по формуле

(3.11)

где L/а — должно быть задано.

В работе [34] за основу расчета размеров целиков принимают методику академика Л.Д. Шевякова с некоторыми изменениями.

Ширину ленточного целика (м) определяют по формуле

(3.12)

где R—эффективная прочность образцов кубической формы из материала целика, МПа; k=46 — запас прочности целика.

Определение R сводится к следующему: на основе лабораторных испытаний на сжатие образцов кубической формы из материала целика, находят временное сопротивление

(3.13)

где Ri — временное сопротивление i-го образца, Мпа;

n — общее число испытанных образцов.

Рисунок 3.4 – Схемы к расчету размеров ленточных (а)

и изолированных (б) целиков

Среднее квадратичное отклонение временного сопротивления определяют по формуле

(3.14)

Эффективную прочность образцов кубической формы сжатию устанавливают по формуле

R=R0 – δ						(3.15)

После определения ширины целика производят поправку на форму целика:

находят отношение (а/h);

уточняют эффективную прочность целика

(3.16)

определяют уточненный коэффициент запаса прочности целика по формуле

(3.17)

решают вопрос о допустимом значении коэффициента kэ.

3.2 Примеры

3.2.1 Пример 1. Определить допустимую ширину камер в железистых кварцитах при следующих условиях: камеры располагаются длинной стороной вкрест простирания месторождения; глубина работ Н=500 м; плотность пород γ=3,5 т/м2; предел прочности кварцитов при одноосном сжатии σсж=160 МПа; выход керна длиной 100 мм и более — 80%; главные нарушения расположены нормально к оси камер, угол падения нарушений 5055°; расстояние между главными нарушениями в массиве более 3 м; нарушения прерывные; поверхности нарушений не изменены; приток воды в выработки незначительный.

3.2.2 Решение.

1) Определяем допустимую ширину камер по критерию устойчивости породного массива согласно работе [32].

По условиям задачи находим, что Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 и Y6 равны соответственно 12, 17, 30, 25, 7 и —2 баллам.

Следовательно, Y= 12+17+30+25+7—2=89 баллов и породный массив по устойчивости относится к I классу.

По графику (рисунок 3.2) наибольшая ширина камер А = 25 м.

2) Определяем допустимую ширину камер по критерию НГИ.

По условию задачи К1; К2; К3, К4 и К5 равны соответственно 80; 3; 4; 0,75

и 1.

Принимаем главное нормальное напряжение вертикальным.

σ1 = 0,01γН = 0,01·3,5·500 = 15 МПа.

Отношение σсж / σ1 = 160 / 15 = 10,7.

Следовательно, имея среднее напряженное состояние, находим, что К6=1.

Критерий устойчивости Q = (80:3) • (4:0,75) • (1 : 1)== 142,2.

По графику (рисунок 3.3) находим, что А0=16 м.

Для постоянных горных выработок принимаем К7=1,6. Следовательно, допустимая ширина камер по формуле (3.6)

А = 6·16=25,6 м.

3.2.3 Пример 2. Определить ширину ленточных целиков по методу акад. Л.Д. Шевякова при следующих условиях: угол падения рудного тела α=5˚; мощность налегающих пород Н=150 м; средняя плотность налегающих пород γ=2,3 т/м3; мощность рудного тела (высота целика) h=20 м; плотность руды γ1=2,2 т/м3; предел прочности руды на одноосное сжатие σсж =20 МПа; ширина камер А=8 м; запас прочности целика принят k=2,5.

3.2.4 Решение.

Ширину целика определяем по формуле (3.10)

м

3.2.5 Пример З. Для условий примера 2 определить ширину изолированных целиков. Отношение L/а=4.

3.2.6 Решение.

Из выражения (3.11)

После упрощения получаем квадратное уравнение 1,193а2—10а—16=0 откуда

м

3.2.7 Пример 4. Пологая (угол падения α=0—3˚) рудная залежь мощностью m=10 м залегает в песчаниках на глубине Н=105 м от поверхности. Плотность руды γ2=3,6 т/м3 и коэффициент крепости f2 =11. Плотность налегающих пород γ1=2,7 т/м3 и коэффициент крепости f1=1012; выход керна длиной 100 мм и более — 80 %; случайные трещины расположены по напластованию пород, расстояние между трещинами 1,5—2 м, ширина трещин менее 1 мм, поверхность трещин шероховатая; приток воды в выработки незначительный. Для разработки рудной залежи принята камерно-столбовая система разработки с оставлением постоянных целиков круглого поперечного сечения. Ширина панели 100 м. ширина межпанельных ленточных целиков 12 м. Требуется определить диаметр целиков и расстояние между ними. Запас прочности целиков k =2,5 (рисунок 3.4).

3.2.8 Решение.

1) Допустимую ширину камер определяем по методике работы [32]. Находим, что Y1, Y2, Y3, Y4 и Y5 равны соответственно 12, 17, 25. 20 и 10 баллам. Прочность руды на сжатие σсж = 110 МПа.

При расположении трещин по напластованию пород дополнительным влиянием их на устойчивость кровли камер можно пренебречь.

Следовательно ΣY = 12+17+25+20+10=84 баллам, т.е. породный массив относится по устойчивости к I классу.

2) По графику (рисунок 3.2) устойчивая ширина камер А=21 м. Принимаем А =20 м.

В пролет между панельными целиками, равном 100—12=88 м, потребуется оставить n=88:20=4,4 целика. Принимаем n =5. Для равномерного поддержания кровли камер расстояние между круглыми целиками в пролете принимаем равным 15 м. Тогда расстояние между забойными и панельными целиками составит

(88—4·15) : 2 = 14 м.

3) Определяем размеры (диаметр) целиков круглого поперечного сечения., расположенных по сетке 2015 м. Расчет производим по методике акад. Л.Д. Шевякова.

Диаметр целика (м)

(3.18)

где А, В – длина и ширина кровли, поддерживаемой целиком, м;

Н – мощность налегающих пород, м;

γ1 — плотность налегающих пород т/м3;

m – высота целика (мощность рудного тела), м:

γ1 — плотность руды. т/м3.

м

Принимаем d=5 м.

3.2.9 Пример 5. Определить ширину ленточного целика по методу Р. Моррисона для следующих условий: угол падения рудного тела α = 3°; мощность налегающих пород Н=250 м; средняя плотность рудного тела (высота целика) h=10 м; плотность руды γ1 = 3,5 т/м3; ширина камеры А=15 м; при испытании на сжатие рудных образцов в форме кубиков с ребром 5 см получены значения вчеменного сопротивления, Мпа: 100, 120, 95, 105, 90, 98, 110; запас прочности целика не должен быть менее 4,5.

3.2.10 Решение.

1) Среднее значение временного сопротивления образцов сжатию определяем по формуле (3.13)

R0=(100+ 120+95+105+90+98+110) :7=102,57 Мпа.

2) Результаты расчетов среднего квадратичного отклонения временного сопротивления образцов сжатию сводим в таблицу 3.2.

Среднее квадратичное отклонение из выражения (3.14)

МПа.

Эффективная прочность временного сопротивления образцов сжатию по формуле (3.15)

R = 102,57—10,064 = 92,506 МПа.

3) Ширину междукамерных целиков при ориентировочном запасе прочности k=5 определяем по формуле (3.12)

м.

Таблица 3.2–Результаты расчетов среднего квадратичного отклонения временного сопротивления образцов сжатию

| Номер опыта | Ri | R0 – Ri | (R0 – Ri)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2,57 | 6,6049 |
| 2 | 95 | —17,43 | 303,8049 |
| 3 | 120 | 7,57 | 57,3049 |
| 4 | 105 | —2,43 | 5,9049 |
| 5 | 90 | 12,57 | 158,0049 |
| 6 | 98 | 4,57 | 20,8849 |
| 7 | 110 | —7,43 | 55,2049 |
| Итого | 718 |  | 607,7143 |

4) Уточненное значение эффективной прочности целиков находим из выражения (3.16)

МПа.

5) Уточненный запас прочности целиков по формуле (3.17)

.

Поскольку kэ>4,5, запас прочности целиков является достаточным.

3.3 Расчет размеров обрушаемых участков

Давление руды и налегающих пород на днище обрушенного участка зависит от физико-механических свойств руды и налегающих пород, высоты и горизонтальных размеров обрушенного участка, глубины работ, последовательности отработки участков в шахтном поле, порядка и интенсивности выпуска из участка обрушенной руды.

В простейшем случае, когда обрушенный участок выходит на поверхность и с боков окружен нетронутым массивом, давление (Па) на его днище определяется по формуле [35].

(3.19)

где γ—плотность обрушенной руды, т/м3;

R=S/Р—гидравлический радиус основания обрушенного участка, м;

S—площадь основания, м2;

Р—периметр основания, м;

i=(1—Sinφ)/(1 + Sinφ) — коэффициент бокового распора обрушенной руды;

φ — угол внутреннего трения обрушенной руды; градус;

Θ—угол трения обрушенной руды о стенки нетронутого массива, градус;

Н—высота обрушенного участка, м.

Более общим является случай, когда обрушенный участок руды расположен под толщей обрушенных пород. Давление на днище участка в этом случае определяется по формуле НИГРИ

(3.20)

где σ0—давление от пород, расположенных выше обрушенного участка, МПа;

γ—плотность обрушенной руды, т/м3;

h—высота обрушенного участка, м;

е—основание натуральных логарифмов;

А— коэффициент, зависящий от физико-механических свойств обрушенных пород и граничных условий участка.

Для траншеи бесконечной длины

А=2m'tgφ/а					(3.21)

где m' – коэффициент бокового распора обрушенных пород;

а – ширина траншеи, м.

Для участка с размерами а и b

А = Рm'tgφ / S					(3.22)

где Р—периметр (жестких стенок) обрушенного участка, м;

S — площадь основания обрушенного участка, м2.

Граничные условия обрушенного участка НИГРИ учитывает эквивалентным пролетом

аэ = 2 S / Р					(3.23)

Граничные условия обрушенных участков и значения эквивалентных пролетов показаны на рисунке 3.5.

Определение допустимых (по условиям горного давления) размеров обрушаемого участка (рисунок 3.6) сводится к следующему.

Для принятого способа доставки и расстояния между выработками определяется интенсивность выпуска обрушенной руды. Так при скреперной доставке руды интенсивность выпуска в сутки (т/м2)

i=КАс /(аb1)					(3.24)

где К—число рабочих смен в сутки;

Ас —производительность скреперной лебедки, т/смену;

а—длина панели (скреперной выработки), м;

b1—расстояние между скреперными выработками, м.

По интенсивности выпуска руды и высоте подэтажа (обрушенного участка) определяется продолжительность службы скреперной выработки (мес)

t=γh / (in)					(3.25)

где h— высота подэтажа, м;

i — интенсивность выпуска руды в сутки, т/сутки;

n—число рабочих дней в месяц.

По временному сопротивлению руды одноосному сжатию σсж (МПа) с учетом коэффициента структурного ослабления m' определяется прочность массива днища

Рд = σсж / m'					(3.26)

где m'=2,53,3.

Рисунок 3.5 – Схемы к определению эквивалентных пролетов обрушенных участков при различных граничных условиях: а—аэ=аb/(а+b); б — аэ=2аb/(а+2b); в – аэ=2аb/(2аb); г — аэ=2аb/(а+b)

1— орт; 2 — скреперные штреки; 3 — штрек;

4 — вентиляционный восстающий; 5 – материальный восстающий; 6 — ходок;

7 — рудоспуски; 8 — вентиляционный орт

Рисунок 3.6 – Схема к определению размеров обрушаемой панели

1 — для выработок без крепления; 2 — по результатам шахтных измерений; 3— для выработок с крепью СП-28 через 1 м с забутовкой: 4 — для выработок с креплением сопряжений дучек; 5 — для выработок с крепью СП-28 через 0,5 м с забутовкой; 6 — для выработок с креплением пролетов и сопряжений дучек СП-28 через 0,5 м с забутовкой; 7 — для выработок, закрепленных железобетонными анкерами по сетке 0,50,7 м

Рисунок 3.7 – Зависимость коэффициента устойчивости kу днища блока от продолжительности службы выработок доставки t

Рисунок 3.8 – Номограмма для определения давления обрушенных пород на днище блока (панели)

По принятому способу крепления скреперной выработки и продолжительности ее службы из графика (рисунок 3.7) определяете коэффициент устойчивости днища kу.

Рассчитывается допустимое давление обрушенных пород днище участка (рисунок 3.8).

По номограмме (рисунок 3.9) при заданной глубине работ, мощности рудного тела, высоте подэтажа и допустимому давлению днище участка, определяется эквивалентный пролет аэ (м).

По номограмме (рисунок 3.10) в зависимости от граничных условий обрушенного участка (панели), по известной длине участка а определяется его ширина b (рисунок 3.6).

а — участок граничит с двух сторон с массивом; б—то же, с одной стороны по простиранию с обрушенными породами; в—то же, с одной стороны вкрест простирания с обрушенными породами; г — то же, с четырех сторон с массивом

Рисунок 3.9 – Графики зависимости эквивалентного пролета от размеров обрушенного участка по простиранию а и вкрест простирания в рудного тела

Рисунок 3.10 – Схемы к расчету параметров панели (а) и секции (б)

Для системы подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды шведскими учеными предложены следующие зависимости (рисунок 3.11): высота подэтажа 9≤h≤20; толщина отбиваемого слоя руды V=0,2h; ширина приемной выработки В=10D (D—наибольший размер куска отбитой руды, м); расстояние между приемными выработками Р=(h—В); глубина отбора отбитой руды Х=0,6НV (Н =33,5—высота приемной выработки, м).

а				б			в

α < 90°			α =90°			α >90°

а – при Dр / Dп >1;б – Dр = 1; в – Dр / Dп <1

Рисунок 3.11 - Рекомендуемые углы наклона забоя при системе этажного обрушения торцовым выпуском руды

В зависимости от отношения средней крупности кусков отбитой руды Dр и породы Dп рекомендуются следующие углы наклона забоя к горизонту: при Dр / Dп > 1 α <90°; при Dр / Dп = 1 α =90; при Dр / Dп <1 α >90°.

3.4 Примеры

3.4.1 Пример 1. Выбрать размеры обрушаемой панели для системы подэтажа обрушения с донным выпуском руды из условия выпуска всей обрушенной руды без перекрепления скреперных выработок. Исходные данные: глубина работ Н=600 м; горизонтальная мощность рудной залежи m=160 м; угол падения залежи α=55°; временное сопротивление руды на одноосное сжатие σсж =20 МПа; плотность обрушенной руды γ=2,7 т/м3; коэффициент структурного ослабления рудного массива m'=3,3; расстояние между ортами 2а=50 м (а=25 м); расстояние между скреперными выработками b1 =10 м; высота подэтажа h=40 м; производительность скреперной лебедки Ас=225 т/смену; число рабочих смен в сутки К=3; число рабочих дней в месяц n=26; скреп ные штреки закреплены крепью СП-28 через 0,5 м с забутовкой.

3.4.2 Решение.

1) Расчетная схема показана на рисунке 3.6.

2) Интенсивность выпуска обрушенной руды в сутки находим по формуле (3.24)

т/м2

3) Продолжительность службы скреперного штрека определяем из выражения (3.25)

мес.

4) По графику (рисунок 3.7) коэффициент устойчивости днища kу =0,67.

5) Прочность днища панели с учетом коэффициента структурного ослабления рудного массива находим по формуле (3.26)

Rд = 20 / 3,3 = 6 Мпа.

6) Допустимое расчетное давление обрушенных пород на днище панели

σh = Rд / kу = 6 / 0,67 = 9 МПа.

7) По графику (рисунок 3.5) находим величину эквивалентного пролета аэ= 40 м

8) По графику (рисунок 3.9) при 2а=50 м и аэ=40 м находим ширину панели b=33 м

С учетом расстояния между скреперными штреками b1=10 м принимаем ширину панели b=30 м

3.4.3 Пример 2. Определить размеры панели и секции для системы подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды. Исходные данные: размер максимальных кусков руды Dр = 500 мм; высота подэтажа h =15 м; мощность рудной залежи m=60 м.

3.4.4 Решение.

1) Ширина панели Вп =h=15 м.

2) Ширина подэтажного орта В= 10Dр =10·0,5=5 м.

3) Высота подэтажного орта Н=3,0 м.

4) Толщина отбиваемого слоя руды V =0,2h =0,2·15=3 м.

5) Расстояние между подэтажными ортами Р=Вп—В=15—5 = 10 м.