Зертханалық жұмыс №2

CLI пәрмен жолы арқылы қосқыштар мен маршрутизаторларды конфигурациялаудың негізгі дағдылары

Жұмыстың мақсаты: CLI пәрмен жолы арқылы коммутаторлар мен маршрутизаторларды конфигурациялауды үйрену.

Жабдық: алты дербес компьютер (	ДК)

Екі коммутатор (қосқыш)

Бір маршрутизатор (маршрутизатор)

Тікелей патч сымы (мыс түзу науасы)

Теориялық бөлім

Коммутатор, жұмыс принципі

Желілік коммутатор немесе коммутатор (ағылшын тілінен аударғанда сленг – коммутатор) – бір сегмент ішінде компьютерлік желінің бірнеше түйіндерін қосуға арналған құрылғы. Ол OSI моделінің сілтеме деңгейінде жұмыс істейді, сондықтан жалпы жағдайда ол тек MAC мекенжайлары бойынша бір желідегі түйіндерді біріктіре алады. Коммутаторлар көпір технологиясын қолдана отырып жасалған және жиі көп портты көпірлер деп аталады.

Коммутатор хосттың MAC мекенжайын коммутатор портына салыстыратын жад ішіндегі коммутация кестесін (ассоциативті жадта сақталады) сақтайды. Коммутатор қосылған кезде бұл кесте бос және оқу режимінде болады. Бұл режимде кез келген порттағы кіріс деректер коммутатордың барлық басқа порттарына беріледі. Бұл жағдайда коммутатор кадрларды (кадрларды) талдайды және жіберуші хосттың MAC мекенжайын анықтап, оны кестеге енгізеді. Одан кейін коммутатор порттарының бірі MAC мекенжайы кестеде бұрыннан бар хостқа арналған кадрды қабылдаса, онда бұл кадр тек кестеде көрсетілген порт арқылы жіберіледі. Егер тағайындалған хосттың MAC мекенжайы коммутатордағы ешбір портпен байланысты болмаса, онда кадр барлық порттарға жіберіледі. Уақыт өте коммутатор өзінің барлық порттары үшін толық кестені құрады,

Маршрутизатор, жұмыс істеу принципі

Маршрутизатор немесе маршрутизатор, маршрутизатор (ағылшынша router) - желі топологиясы туралы ақпарат пен белгілі бір ережелер негізінде желілік деңгей пакеттерін (OSI моделінің 3-деңгейі) әртүрлі желі сегменттері арасында қайта жіберу туралы шешім қабылдайтын желілік құрылғы. Әдетте, маршрутизатор деректер пакеттерінде көрсетілген тағайындау мекенжайын пайдаланады және маршруттау кестесінен деректер жіберілетін жолды анықтайды. Егер мекенжай үшін маршруттау кестесінде сипатталған маршрут болмаса, пакет тасталады.

Маршрутизация кестесінде маршрутизатор пакеттерді одан әрі қайта жіберу туралы шешім қабылдайтын ақпарат бар. Кесте бірнеше жазбалардан – маршруттардан тұрады, олардың әрқайсысында алушы желісінің мекенжайы, пакеттер берілуі тиіс келесі түйіннің мекенжайы және кейбір рекордтық салмақ – метрика бар. Кестедегі жазбалардың көрсеткіштері әртүрлі бағыттарға ең қысқа жолдарды есептеуде рөл атқарады. Маршрутизатор үлгісіне және пайдаланылатын маршруттау протоколдарына байланысты кестеде кейбір қосымша қызмет ақпараты болуы мүмкін.

Cisco Packet Tracer ортасы табиғи түрде Cisco қосқыштары мен маршрутизаторларын пайдаланады. Сондықтан, осы зертханада конфигурация мысалдары қарастырылатын болады.

CLI дегеніміз не?

Шынайы өмірдегі және Cisco Packet Tracer бағдарламасындағы барлық Cisco құрылғылары IOS операциялық жүйесінде жұмыс істейді. IOS — Internetwork операциялық жүйесі немесе Cisco құрылғыларына арналған операциялық жүйе. IOS кіру тізімін өңдеуден кезекке тұруға дейінгі барлық құрылғы функцияларын басқарады және құрылғыны басқару үшін пайдаланушы интерфейсін қамтамасыз етеді. Әдетте, пайдаланушы интерфейсі Cisco құрылғыларындағы командалық жол интерфейсі (CLI) болып табылады, ол Windows жүйесіндегі DOS және UNIX жүйесіндегі C қабығы сияқты кеңінен қолданылатын басқа командалық жол интерфейстеріне ұқсайды. Кез келген пәрмен жолы интерфейсі сияқты, IOS жүйесінде файлдық жүйеде шарлауды және пәрмендерді орындауды үйрену - жаңа бағдарламалау тілін үйренумен салыстыруға болатын күрделі тапсырма. Сондықтан бұл зертханалық жұмыста студентке Cisco құрылғысының конфигурация нұсқаулығындағы құрылғыларды одан әрі конфигурациялауға көмектесетін негізгі негізгі командалар зерттеледі. Бұл пәрмендер төменде берілген.

Негізгі CLI пәрмен жолы командалары

Enable - қосу құпия сөзін (шифрланбаған) немесе қосу құпия сөзін (шифрланған) орнатады. Осы және одан кейінгі зертханаларда құрылғылар шифрланбаған құпия сөзді пайдаланады, яғни бұл пәрменнен кейін құпия сөздер қажет емес. Сонымен қатар, құрылғының барлық параметрлері осы пәрменмен басталады.

Терминалды конфигурациялау - пәрмен жолы интерфейсін қосу режимінен ғаламдық конфигурация режиміне ауыстырады. Қосу режиміне енгізілді.

Интерфейс [интерфейс атауы және нөмірі] - пәрмен жолы интерфейсін ғаламдық конфигурация режимінен интерфейс конфигурациялау режиміне ауыстырады. Көрсетілген интерфейсті конфигурациялауға мүмкіндік береді. Жаһандық конфигурация параметрі режиміне енгізілген.

Switchport mode access - коммутатор портының түрін кіру режиміне орнатады.

IP мекенжайы [IP мекенжайы] [ішкі желі маскасы] - кері цикл интерфейсінің IP мекенжайын конфигурациялайды. Басқаша айтқанда, ол берілген интерфейс орналасқан портқа IP мекенжайын тағайындайды. Интерфейс конфигурациясын орнату режиміне енгізілген.

Өшіру - интерфейсті пайдалануға тыйым салады (интерфейсті жабады). Басқаша айтқанда, осы интерфейс орналасқан портты өшіреді. Интерфейс конфигурациясын орнату режиміне енгізілген.

Өшіру жоқ - интерфейсті пайдалануға мүмкіндік береді (интерфейсті ашады). Басқаша айтқанда, ол берілген интерфейс орналасқан портты қамтиды. Интерфейс конфигурациясын орнату режиміне енгізілген.

Шығу - кез келген конфигурация режимінен алдыңғы режимге қайта ауысуға мүмкіндік береді. Кез келген конфигурация параметрі режимінде енгізілген.

Жазу - конфигурация файлдарын көшіреді немесе көрсетеді. Бұл пәрмен құрылғы өшірілгеннен кейін оның параметрлері қалпына келтірілмеуі үшін қажет. Қосу режиміне енгізілді.

Copy run-config startup-config - конфигурация файлын көшіреді. Жазу пәрменімен бірдей дерлік функцияны орындайды. Қосу режиміне енгізілді.

Қысқаша жұмыс сипаттамасы

Бұл зертхана қосқыштар мен маршрутизаторларды конфигурациялау дағдыларын меңгеруге бағытталған. Мұнда біз маршрутизатор арқылы бір-біріне қосылған екі желіні қарастырамыз. Желілердің бірінде шартты Интернет сервері және DNS сервері орналасады.

Студент Интернет сервері жоқ желідегі компьютерлер басқа желіде орналасқан Интернет серверіне қол жеткізе алатындай құрылғыларды конфигурациялауы керек.

Тапсырмалар

  - 1-суретте көрсетілген желілік диаграмманы құрастырыңыз.

  - Жүйенің жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.

  - Кестелерге мәліметтерді енгізу.

  - Конфигурацияны сақтау.

  - Нәтижелерді мұғалімге көрсетіңіз.

Сурет 1. Маршрутизатор арқылы қосылған екі желіден тұратын желінің логикалық диаграммасы

Жұмыс барысы

- Коммутатор арқылы бір-бірімен қосылған 3 компьютерден тұратын желі құрыңыз. Ол үшін әрбір компьютерді қосқышқа тікелей патч сымы арқылы қосыңыз және төмендегі қадамдарды орындаңыз.

1) Коммутатор конфигурациясының терезесіндегі CLI қойындысына өтіңіз.

2) Enter пернесін басыңыз және «Ауыстыру>» ауысу нұсқауына пәрмендерді енгізіңіз:

– Switch >enable

– Switch#configure terminal

-	Switch(config)#interface желідегі бірінші компьютерді қосқан порт нөмірі

– Switch(config-if)#switchport mode access

– Switch(config-if)#no shutdown

– Switch(config-if)#exit

3) "Switch(config)#" ауыстырып-қосқышын шақырғаннан кейін, 1-тармақтың 2-тармақшасында орындалғандай ("Switch(config)#" сұрауынан бастап) қалған қажетті порттармен барлық әрекеттерді нүкте бойынша орындаңыз. )

4) Порттармен жұмыс істеуді аяқтағаннан кейін «exit» пәрменін «Switch#» ауыстырып қосу нұсқауы пайда болғанша теріңіз. Осыдан кейін Write пәрменін теріп, қосқыш конфигурация қойындысын жабыңыз.

- Барлық дербес компьютерлер бір желіге тиесілі болуы үшін әрбір компьютерге 255.255.255.0 ішкі желі маскасы бар IP мекенжайын беріңіз.

- 3 компьютерден тұратын басқа желіні жасаңыз, сонымен бірге коммутатор арқылы өзара байланысты.

- 1-тармақтың 2-тармақшасында орындалғанға ұқсас порт параметрлерін қайталаңыз.

- Екінші желідегі дербес компьютерлердің әрқайсысын және IP мекенжайы 255.255.255.0 ішкі желі маскасы бар екі серверді барлық компьютерлер мен серверлер бір желіге тиесілі, бірақ сіз жасаған бірінші желіге жатпайтындай етіп орнатыңыз.

- Жасалған екі желіні бір-біріне маршрутизатор арқылы түзу патч сымы арқылы қосыңыз.

- 1Маршрутизатор «Continue with configuration dialog? [yes/no]:" "no" деп жауап беріңіз.

- Enter пернесін басып, келесі пәрмендерді енгізіңіз.

–Router>enable

–Router# configure terminal

–Router(config)#interface FastEthernet 0/0

-	Router (config-if)#ip мекенжайы ішкі желі маскасы бар бірінші желіңізге жататын етіп IP мекенжайын көрсетеді

– Router (config-if)#no sutdown

– Router (config-if)#exit

– Router (config-if)#интерфейсі FastEthernet 0/1

-	Router (config-if)#ip мекенжайы ішкі желі маскасы бар екінші желіге жататын етіп IP мекенжайын көрсетеді

– Router (config-if)#no sutdown

– Router (конфигурациялау)#exit

– Router (конфигурация)# exit

– Router #write

- Маршрутизатор конфигурациясының терезесін жабыңыз.

- Бірінші желідегі компьютерлердің (Gateway) параметрлерінде маршрутизатордың FastEthernet 0/0 интерфейсінде көрсеткен IP мекенжайын көрсетіңіз.

- Екінші желінің компьютерлері мен серверлерінің шлюзінің (Gateway) параметрлерінде маршрутизатордың FastEthernet 0/1 интерфейсінде көрсеткен IP мекенжайын көрсетіңіз.

- Бүкіл желінің кез келген компьютерінің серверлермен, сондай-ақ бір-бірімен байланысын «ping» командасын пайдаланып немесе деректер ағындарын визуалды модельдеу үшін панельді пайдаланып тексеріңіз.

- 1 және 2 кестелерді толтырыңыз.

1-кесте - Компьютер мен сервер параметрлерінің деректері

| Параметрлер Құрылғы | IP мекенжайы | Ішкі желі маскасы | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 |  |  |  |
| PC2 |  |  |  |
| PC3 |  |  |  |
| PC4 |  |  |  |
| PC5 |  |  |  |
| PC6 |  |  |  |

2-кесте - Маршрутизатор параметрлерінің деректері

| Параметрлер Интерфейс | IP мекенжайы | Ішкі желі маскасы |
| --- | --- | --- |
| Fast Ethernet 0/0 |  |  |
| Fast Ethernet 0/1 |  |  |

Бақылау сұрақтары

- Желідегі коммутатордың қызметі қандай?

- CLI пәрмен жолы дегеніміз не және ол не үшін қажет?

- Қандай CLI пәрмен жолы командаларын білесіз? Олар не үшін қажет?

- Желілерде «Gateway» сөзі нені білдіреді?

- Маршрутизатор дегеніміз не?

Әдебиеттер тізімі

- Толық Cisco анықтамасы. Брайан Хилл. Уильямс баспасы. М., С.-П., Киев - 2004. 361 б., 1015 б., 1023 б., 1035 б.

- Amato V. Cisco желісінің негіздері, 1 том. : Пер. ағылшын тілінен. - М. : Уильямс, 2004. - 45 - 47 б.