Выполнить сбор нагрузок на продольную и поперечную стену здания.

Пример см. ниже.

| Таблица сбора нагрузок на Ж/Б ригель перекрытия (жилой дом) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование нагрузки | Нормативное значение | Коэффициент надежности по нагрузке γf | Расчетное значение |
| 1 | Постоянная - плиты перекрытия, многопустотные ПК 40-15-8 1,5мх4,0мх0,22 м (вес 1,9 тс) | 1900 кг/1,5 м = 1267 кгс/м | 1,1 | 1267х1,1 = 1393,3 кг/м |
| 2 | Постоянная - пол бетонный толщиной 100 мм = 0,1 м, плотность 1200 кгс/м3 | 1200кг/м3х0,1мх4м = 480 кгс/м | 1,3 | 480х1,3 = 624 кг/м |
| 3 | Временная равномерно распределенная на перекрытие (для жилых зданий) | 150кг/м2х4м = 600 кгс/м | 1,3 | 600х1,3 = 780 кг/м |
| 4 | Временная равномерно распределенная на перекрытие от перегородок | 50кг/м2х4м = 200 кгс/м | 1,3 | 200х1,3 = 260 кг/м |
| ИТОГО |  | 2547 кг/м |  | 3057,3 кг/м |