Лабораторная работа № 1

Работа с пакетом "SCAD" на примере расчета балки

В лабораторной работе необходимо выполнить статический расчет многопролетной шарнирно-опертой балки (тип схемы принять 5). Выполнить подбор сечения.

Данные о геометрии и нагрузках, действующих на балку (рис. 1), выбираются их таблицы 1 по номеру варианта.

По первой цифре варианта принимаются данные о геометрии расчетной схемы (1-4 строки табл. 1).

По второй цифре варианта принимаются значения нагрузок (5-6 строки табл. 1)

Таблица 1 – Исходные данные к заданию 1

| Геометрия | Цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Первая цифра варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. a, м | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 2. b, м | 2,5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3,5 | 2,5 | 3 |
| 3. c, м | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| Нагрузки, тип схемы | Вторая цифра варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Распределенная нагрузка q, кН/м | 2 | 2,5 | 3 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 |
| 5. Сосредоточенная сила P, кН | 12 | 18 | 24 | 12 | 18 | 24 | 12 | 18 | 24 | 12 |
| 6. Тип схемы | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |

a

c

b

b

Рисунок 1 – Расчетная схема балки

Пример расчета

Создать расчетную схему балки, изображенную на Рисунке 1 с шагом узлов 0,6 м

L=6 м,

C=1,2 м,

P=10 кН, (f=1.1)

q=3 кН/м, (f=1.2)

EF=5.17105 кН,

EIy=388 кНм2

1. Рассчитать усилия от расчетных нагрузок и перемещения от нормативных нагрузок.

2. Построить эпюры усилий (M и Q) от расчетных нагрузок в балке.

3. Построить график прогибов (перемещений узлов балки) от нормативных нагрузок

4. Определить максимальный по модулю прогиб.

Порядок выполнения заданий

1. Запустите "SCAD++".

2. С помощью кнопки  “Новый проект” создайте проект.

3. Система запросит имя файла проекта. Сохраните файл под именем lr1-фамилия.spr.

4. На экране появится экран управления проектом SCAD (дерево проекта). Щелкните в разделе «Исходные данные» по пункту «Расчетная схема».

В появившемся окне найдите следующие элементы:

Строка состояния

5. Изменить цвет фона рабочего поля можно следующим образом

6. Задать геометрию балки. Для этого:

6.1. Переключитесь на вкладку «Узлы и Элементы». Щелкните по кнопке «Узлы»  в панели инструментов.

6.2. Щелкните по кнопке «Ввод узлов»  на этой панели.

6.3. Введите координаты последнего узла (7.2, 0, 0).

6.4. Щелкните по кнопке «Элементы»  в панели инструментов. Щелкните по стрелке у кнопки “Добавление стержней”.

В появившемся окне выберите «ввод стержней».

Соедините узлы элементом. Для этого щелкните по первому узлу, а затем по второму.

6.5. Теперь разобьем этот элемент на части с требуемым шагом (0.6 м). Для этого щелкните по кнопке «Разбивка стержня» . В появившемся окне выберите вариант «На N равных участков» и укажите количество участков 12. Нажмите «ОК». Выберите свой стержень и щелкните по  в панели инструментов или нажмите клавишу Enter на клавиатуре.

6.5. Отобразим номера узлов и элементов.

6.6. Для сохранения геометрических данных переключитесь на вкладку «Управление» и щелкните по кнопке «Сохранить текущий проект» .

7. Задать жесткостные характеристики. Для этого:

7.1. Переключитесь на вкладку «Назначение» и щелкните по кнопке «Назначение жесткостей стержням» .

7.2. Так как в задании жесткостные характеристики указаны численно, то выберите пункт «Численное описание». Переключитесь на 2-ю вкладку окна «Численное описание».

7.3. Укажите тип элемента – «Стержень плоской рамы (Тип 2)» и в соответствующие поля введите величины EF и EIy (см. задание). (Для ввода очень больших и маленьких чисел используется формат а10хаех, например, 510-75е-7, 51095е9). Остальные поля оставьте без изменения. Нажмите “ОК”.

7.4. В графической области укажите все элементы, к которым применима данная жесткость (все стержни расчетной схемы), и щелкните по кнопке . На панели «Фильтры отображения» включите кнопку «Номера типов жесткости» . На схеме под каждым стержнем появится номер типа жесткости: 1.

8. Задать связи. Для этого необходимо на вкладке «Назначения» щелкнуть по кнопке "Установка связей в узлах" . На экране появится окно установки связей. Для задания связей выполнить действия:

8.1.Нажать кнопки "X", "Z", "Uy", нажать на «ОК».

8.2. В графической области указать узел, где располагается жесткая заделка (узел 1) и щелкнуть по кнопке .

8.3. Еще раз щелкнуть по кнопке "Установка связей в узлах" . Нажать кнопку "Z" (остальные отжать). В графической области указать узел, где располагается шарнирная опора (см. расчетную схему), щелкнуть .

8.4.Для контроля отобразите установленные связи с помощью кнопки  «Связи» на панели «Фильтры отображения».

8.5.Для записи результатов переключитесь на вкладку «Управление» и щелкните по кнопке «Сохранить текущий проект» .

9. Задать нагрузки. Для этого переключитесь на вкладку "Загружения". На экране появится панель задания нагрузок. На балку приложено два вида нагрузок:

сосредоточенная (Р) в крайнем правом узле,

распределенная (q), приложенная ко всем элементам балки.

9.1. Зададим нормативные нагрузки. Для этого:

a) задаем сосредоточенную нагрузку:

нажмите на кнопку «Узловые нагрузки» .

в поле для ввода сил, действующих вдоль оси Z, введите величину нагрузки (см. задание). Нажмите «ОК».

в графической области укажите узел, к которому прикладывается нагрузка, и нажмите на кнопку ;

b) Задаем распределенную нагрузку:

нажмите на кнопку «Нагрузки на стержни» . Выберите вид нагрузки: распределенная. Укажите направление действия нагрузки: Z;

введите величину распределенной нагрузки (см. задание). Нажмите «ОК»;

в графической области укажите все стержни, к которым прикладывается нагрузка, и нажмите на кнопку .
10. Для контроля отобразить на экране введенные нагрузки, нажимая на панели «Фильтры отображения» следующие кнопки:

«Узловые нагрузки»

«Распределенные нагрузки»

«Значения нагрузок» .

Отключить нумерацию узлов и элементов, чтобы схема не загромождалась.

11. Приложенные нагрузки обязательно сохраняются в загружения, иначе нагрузки будут потеряны:

нажмите на кнопку «Сохранить/Добавить загружение» ;

в появившемся окне в поле «Имя» ввести имя загружения: «Нормативная нагрузка» и нажать кнопку «+Записать как новое», «ОК».

Обратите внимание, что после перехода к новому загружению все ранее введенные нагрузки снимаются в расчетной схеме.

12. Найдите на панели инструментов раскрывающийся список «Загружения». Убедитесь, что в нем появилось загружение «Нормативные нагрузки». Выберите его, и нагрузки снова отобразятся на РС.

13. Создайте файл «Отчет по лр1.docx». Сохраните образ экрана по клавише Print Screen и вставьте в отчет под пунктом «1. Геометрическая схема».

14. Перед заданием следующего загружения необходимо снять все нагрузки с РС. Действие выполняется по кнопке  «Снять все нагрузки».

15. Задать расчетные нагрузки. Они задаются аналогично нормативным. Величина расчетной нагрузки определяется как величина нормативной нагрузки, умноженная на коэффициент надежности по нагрузке f (см.задание).

16. Сохранить введенные расчетные нагрузки в отдельное загружение под именем «Расчетные нагрузки».

17. Откройте список «Загружения». Убедитесь, что у вас существуют 2 отдельных загружения «Нормативные нагрузки» и «Расчетные нагрузки».

18. Сохраните все заданные исходные данные и перейдите в экран управления проектом. Для этого:

переключитесь на вкладку «Управление»;

нажмите кнопку «Сохранить текущий проект» ;

нажмите кнопку «Выйти в экран управления проектом» .

19. Выполнить расчет. Для этого щелкните в разделе «Расчет» по пункту «Линейный» и в появившемся окне нажмите на кнопку «ОК».

20. Для контроля можно в окне "Протокол выполнения расчета" ознакомиться с последовательностью действий, выполняемых при расчете. Убедитесь, что в ходе расчета не выдавалось сообщений об ошибках и предупреждений. Нажмите на кнопку  в верхнем левом углу окна.

21. Результаты расчета удобнее всего смотреть с помощью постпроцессора «Графический анализ». Щелкните в дереве проекта по соответствующему пункту.

22. В появившемся окне просмотреть деформированную схему и определить максимальный прогиб балки от нормативной нагрузки. Для этого выполнить действия:

22.1.Перейти на вкладку «Перемещения», выбрать в раскрывающемся списке «Вид перемещений» значение «Суммарное перемещение» и щелкнуть по кнопке  «Совместное отображение расчетной и деформированной схемы». В графической области появится отображение деформированной оси балки.

22.2.Посмотреть видеоролик деформации балки по кнопке "Анимация перемещений" .

22.3.На панели «Фильтры отображения» включить кнопки «Узлы»  и “Номера узлов” . Визуально определите узел, в котором достигается наибольший прогиб.

22.4.Определите величину прогиба в этом узле. Для этого щелкните по кнопке «Информация об узле» , а затем, в графической области укажите рассматриваемый узел. В нижней части окна «Информация об узле» отобразится информация о перемещениях этого узла по различным осям. При необходимости растяните окно вниз, чтобы были видны все виды перемещений.

22.5. Убедитесь, что прогиб этого узла действительно наибольший. Для этого просмотрите величины прогибов в соседних узлах.

22.6. В окне информации об узле заново отобразите информацию об узле с наибольшим перемещением и сдвиньте его в левый конец экрана. Сохраните образ экрана по клавише Print Screen и вставьте в файл отчета под пунктом «2. Максимальный по модулю прогиб».

23. Выйти в дерево проектов: вкладка «Управление» - кнопка . В дереве проекта перейти в раздел «Результаты» - «Печать таблиц» - «Величины перемещений». Последовательно щелкнуть по кнопкам «Параметры вывода» и ОК, затем «Формирование документа» и «Просмотр результатов». Полученный текстовый документ сохранить под именем «перемещения.txt». Сравнить данные документа и выбранного узла. Закрыть файл.

____________________________________

При просмотре информации об узле кнопкой на панели фильтров отображаются а) координаты узла, б) связи, в) нагрузки, г) перемещения».

____________________________________

24. Получить информацию об усилиях, возникающих в балке и определить максимальный по модулю изгибающий момент и поперечную силу от расчетных нагрузок. Для этого:

24.1. Войдите в Графический анализ и переключитесь на вкладку «Эпюры усилий».

24.2. Выполните команду меню Настройки – Экспресс-настройка единиц измерения и задайте показ усилий и напряжений в кН.

24.3. В раскрывающемся списке «Выбор загружений» выбрать «Расчетные нагрузки».

24.4. В списке «Выбор вида усилия» выбрать Мy и нажать на кнопку «Эпюры усилий» . На экране отобразится эпюра изгибающего момента. При маленьком масштабе эпюры используют раскрывающийся список «Установка коэффициента масштабирования эпюр».

24.5.Отобразите величины изгибающих моментов, щелкнув на панели фильтров по кнопке  «Оцифровка изополей / изолиний». При этом над каждым элементом отобразится максимальное по модулю усилие в нем. Если цифры усилий накладываются друг на друга, то необходимо увеличить изображения, воспользовавшись кнопкой «Увеличение изображения»  на панели «Визуализация».

24.6.Перейти «Управление» - кнопка  «Сохранение образа экрана». Сохранить изображение под именем «M_расчетн». Вставьте созданное изображение в файл отчета под пунктом «3. Эпюра усилий M». (Используйте закладку ленты Вставка-Рисунок)

25. Определите максимальный по модулю изгибающий момент и номер элемента, в котором он возникает.

25.1.На панели фильтров щелкните по кнопке «Информация об элементе», а затем укажите в графический области элемент. На панели фильтров щелкнуть по кнопке  «Информация об элементе», а затем в диалоговом окне – по кнопке «Эпюры усилий». Полученное изображение сохранить по клавише Print Screen и вставить в файл отчета под пунктом «4. Максимальный по модулю изгибающий момент и номер элемента».

25.2. В списке выбора вида усилия выберите Qz, из списка загружений – Нормативную нагрузку. В графической области отобразить оцифрованную эпюру поперечных сил и вставить снимок экрана в файл отчета под пунктом «5. Эпюра усилий Q».

25.3.По эпюре определите величину реакции в шарнирно-подвижной опоре и найденный результат запишите в файл отчета.