Обратная геодезическая засечка (решение задачи Потенота способом Деламбра)

Сущность обратной геодезической засечки состоит в определении координат дополнительной точки P путём измерения на этой точке углов между направлениями как минимум на три исходных пункта с известными координатами. На практике для получения надёжного контроля и повышения точности определения координат искомой точки используют многократную обратную засечку не менее чем по четырём исходным пунктам (рисунок 1). В этом случае решение обратной засечки выполняют независимо по двум комбинациям исходных пунктов (например, пункты 1, 2, 3 и 1, 3, 4).

Следует помнить, что при решении обратной засечки исходные пункты нумеруют по часовой стрелке, считая наблюдателя (точка P) центром.

Из многочисленных способов и приёмов решения задачи Потенота заданием предусмотрено решение обратной геодезической засечки по четырём исходным пунктам (рисунок 1) способом Деламбра. Идея этого способа состоит в приведении решения обратной засечки к решению прямых засечек по формулам Гаусса. Для этого необходимо по имеющемся исходным данным найти дирекционные углы направлений с исходных пунктов на определяемую точку. Варианты решения задания приведены в приложении А.

Рисунок 1. Обратная геодезическая засечка (задача Потенота)

Решение задачи способом Деламбра выполняют в следующей последовательности:

- Вычисляют дирекционный угол направления с исходного пункта 1 на определяемую точку P по формуле:

2. Определяют дирекционные углы направлений с других исходных пунктов (2, 3, 4):

3. Используя формулы тангенсов или котангенсов дирекционных углов направлений с исходных пунктов на определяемую точку P (формулы Гаусса), вычисляют координаты точки P в двух комбинациях. Первое решение получают при использовании дирекционных углов α1-p и  α2-p; для второго решения используют дирекционные углы α3-p и α4-p. Второе решение является контрольным и независимым от первого, т.к. угол β3, участвующий в определении дирекционного угла α4-p, не использовался при вычислении угла α1-p по формуле Деламбра.

I комбинация:

II комбинация:

Пример решения обратной засечки по вышеприведённой методике приведён в таблице 1.

Таблица 1

Пример решения обратной геодезической засечки с использованием формулы Деламбра

| Формулы | Значения | Формулы | Значения | Формулы | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) y1 | 22 704,04 | (2) x1 | 25 598,63 | Контроль |  |
| (3) y2 | 21 282,61 | (4) x2 | 25 041,35 | α1-р | 307° 59ʹ 57ʹʹ |
| (5) y3 | 20 101,88 | (6) x3 | 26 039,20 | β2 | 123° 13ʹ 10ʹʹ |
| (7) y4 | 20 732,44 | (8) x4 | 27 797,19 | α3-р | 71° 13ʹ 07ʹʹ |
| (9) y2 - y1 | - 1421,43 | (11) x2 - x1 | - 557,28 | β3 | 200° 14ʹ 02ʹʹ |
| (10) y1 - y3 | + 2602,16 | (12) x1 - x3 | - 440,57 | α4-р | 148° 13ʹ 59ʹʹ |
| (13) β1 | 61° 11ʹ 00ʹʹ | (14) β2 | 123° 13ʹ 10ʹʹ | tgα3-р | 2,9406114 |
| (15) ctgβ1 | 0,5501335 | (16) ctgβ2 | - 0,6548665 | tgα4-р | - 0,6192278 |
| (17) Δy (числ.) | - 1488,19 | (18) Δx (знам.) | + 1162,67 | tgα3-р - tgα4-р | 3,5598392 |
| (19) tgα1-Р | - 1,2799827 | (20) α1-р | 307° 59ʹ 57ʹʹ | хрʹʹ | 26 522,13 |
| (22) tgα2-Р | 0,1616512 | (21) α2-р | 9° 10ʹ 57ʹʹ | xр - x3 | + 482,93 |
| (23) tgα1-Р -tgα2-р | - 1,4416339 | (24) xрʹ | 26 522,12 | yрʹ | 21 522,00 |
| (25) xр - x1 | + 923,49 | (26) xр - x2 | + 1480,77 | xр - x4 | - 1275,06 |
| (27) yʹр | 21 521,98 | (28) yрʹʹ | 21 521,98 | yрʹʹ | 21 522,00 |
| Среднее значение координат: xср = 26 522,12 м; yср = 21 521,99 м. |  |  |  |  |  |

Расчёты желательно выполнить в Microsoft Excel.

Таблица 1

Исходные данные к определению положения дополнительных опорных пунктов способом обратной геодезической засечки (задача Потенота)

| Вариант | Измеренные углы |  |  | Координаты пунктов, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | β1 | β2 | β3 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  | ° ʹ ʹʹ | ° ʹ ʹʹ | ° ʹ ʹʹ | x | y | x | y | x | y | x | y |
| 1 | 47 25 08 | 80 40 40 | 164 57 41 | 1757,25 | 2932,49 | 1251,08 | 2387,78 | 1061,60 | 1897,86 | 2007,52 | 1184,44 |
| 2 | 56 44 06 | 58 12 59 | 120 07 58 | 2694,49 | 3813,35 | 1754,55 | 3885,59 | 1320,33 | 3730,10 | 1142,79 | 3204,52 |
| 3 | 44 49 20 | 82 53 23 | 176 34 40 | 2414,84 | 3905,43 | 2060,00 | 3305,00 | 2031,82 | 2703,76 | 3291,83 | 2360,62 |
| 4 | 54 25 05 | 82 02 29 | 126 17 27 | 4381,48 | 6015,49 | 3511,88 | 5840,01 | 3130,81 | 5613,11 | 3114,49 | 4933,03 |
| 5 | 59 56 02 | 97 42 15 | 143 09 24 | 4038,79 | 7179,47 | 3338,21 | 7954,73 | 2701,21 | 8016,76 | 2102,81 | 7545,49 |
| 6 | 40 19 39 | 105 04 41 | 135 16 10 | 4168,72 | 3186,85 | 4106,43 | 2508,66 | 5049,00 | 1944,91 | 5576,66 | 2052,85 |
| 7 | 42 38 17 | 86 27 52 | 179 53 32 | 5387,72 | 5557,24 | 5171,23 | 4929,56 | 5373,22 | 4260,68 | 6705,10 | 4343,88 |
| 8 | 51 43 06 | 80 17 50 | 139 51 09 | 7264,00 | 7912,73 | 6520,97 | 7545,69 | 6193,63 | 7229,45 | 6473,90 | 6394,83 |
| 9 | 59 13 03 | 92 14 40 | 128 33 13 | 3105,83 | 9324,41 | 2229,64 | 9833,62 | 1683,75 | 9789,17 | 1289,55 | 9342,83 |
| 10 | 58 14 36 | 111 19 20 | 177 59 59 | 4990,28 | 2514,78 | 4046,46 | 2985,70 | 3247,49 | 2479,98 | 3158,98 | 1304,27 |
| 11 | 49 41 25 | 119 59 26 | 148 08 23 | 8055,20 | 3910,34 | 7186,57 | 3630,31 | 7193,38 | 2361,17 | 7484,63 | 1875,74 |
| 12 | 41 25 19 | 110 16 46 | 123 32 32 | 6280,47 | 5405,20 | 6005,61 | 4739,16 | 6875,14 | 3927,28 | 7114,96 | 3833,71 |
| 13 | 41 02 25 | 91 07 04 | 173 52 21 | 5220,49 | 7368,14 | 5133,24 | 6727,38 | 5619,10 | 6079,44 | 6804,64 | 6474,31 |
| 14 | 48 53 46 | 80 07 20 | 156 34 58 | 3894,52 | 9979,23 | 3304,67 | 9481,53 | 3055,19 | 9054,99 | 3768,36 | 8230,33 |
| 15 | 57 46 01 | 87 24 08 | 120 38 54 | 7807,80 | 1708,02 | 6863,43 | 1928,34 | 6395,46 | 1808,32 | 6151,19 | 1332,55 |
| 16 | 40 09 22 | 96 28 43 | 160 23 58 | 2012,70 | 9258,57 | 2057,15 | 8612,81 | 2836,85 | 8110,65 | 3737,77 | 8621,19 |
| 17 | 55 41 51 | 83 33 50 | 121 54 38 | 4527,41 | 3943,45 | 3611,51 | 3893,49 | 3203,36 | 3706,04 | 3090,63 | 3115,93 |
| 18 | 59 59 37 | 100 42 29 | 152 07 21 | 8050,27 | 5087,91 | 7422,64 | 5936,79 | 6730,17 | 6026,09 | 6044,81 | 5488,06 |
| 19 | 43 44 08 | 84 24 38 | 179 17 34 | 3486,02 | 3657,42 | 3197,65 | 3041,68 | 3269,06 | 2400,57 | 4593,84 | 2262,32 |