2 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА.  ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Цель работы: Исследование характеристик системы двухпозиционного регулирования, принципов создания УПРАВЛЯЮЩИХ АВТОМАТОВ, получения навыков построения систем автоматизации и формирование навыков работы с программным обеспечением LOGO! SOFT COMFORT V6.1.

Краткие теоретические сведения

Для автоматизации производственных процессов широко применяются замкнутые САР, благодаря своим универсальным свойствам. Входящий в их состав АР должен выполнять следующие функции:

измерять регулируемую величину;

сравнивать истинное (измеренное) значение регулируемой величины с заданным значением и определять ошибку регулирования;

осуществлять целенаправленное воздействие на ОР в соответствии с величиной и знаком ошибки таким образом, чтобы минимизировать ошибку регулирования.

Для выполнения перечисленных функций в состав АР должны входить функциональные звенья, показанные на рисунке 3.

При применении контроллера, функцию ЭС будет выполнять сам контроллер, который будет входить в состав АР.

Задание для САР вводится с помощью задатчика (З) человеком или поступает от какого-либо автоматического устройства. Истинное значение ХИ регулируемой величины воспринимается датчиком (Д) и преобразуется в сигнал Х'И, однозначно связанный с ХИ. Задатчик преобразует задание в сигнал ХЗ(t) задающего воздействия. Элемент сравнения ЭС сравнивает выходные сигналы задатчика и датчика и в зависимости от их соотношения вырабатывает сигнал рассогласования (ошибки) (t). Необходимые усиление и преобразование сигнала ошибки выполняет усилительно-преобразующее устройство УПУ, выходной сигнал Z которого меняет режим работы исполнительного механизма ИМ, осуществляющего силовое воздействие на регулирующий орган РО. Регулирующий орган меняет регулирующее воздействие на объект регулирования ОР, обеспечивая тем самым целенаправленное изменение регулируемой величины ХИ.

Из приведенного описания видно, что работа САР связана с передачей и преобразованием сигналов, являющихся носителями информации.

САР состоит из двух основных частей: технологического объекта регулирования (управления) ОР и автоматического регулятора АР (рисунок 3). Процесс регулирования задает и осуществляет регулятор.

По характеристике действия регулятора на объект регулирования (по виду управляющего воздействия) все САР делятся на прерывного (дискретного) и непрерывного действия.

Простейшей из дискретных систем является система двухпозиционного регулирования приведенная на рисунке 1.

Д

Хн

Хв

Хв

Хн

F

УПРАВЛЯЮЩИЙ

АВТОМАТ

Рисунок 1 – Схема работы двухпозиционной САР

Работу системы двухпозиционного регулирования можно пояснить с помощью структурной схемы, представленной на рисунке 3 и временных диаграмм (рисунок 2), которые являются характеристикой действия регулятора. Для наглядности здесь показан дополнительно промежуточный сигнал z(t), который в принципе можно опустить.

Из рисунка 2 видно, что характеристика действия регулятора представляет собой две взаимосвязанные зависимости. Одна зависимость показывает изменение регулирующего воздействия y(t) во времени, а вторая показывает соответствующее изменение параметра регулирования x(t).

Рисунок 2 – Временная диаграмма работы двухпозиционной САР

Задающее воздействие определяется установкой в задатчике двух уровней: верхнего хЗВ  и нижнего хЗН  так, что

хЗ =0,5(хЗВ + хЗН),                                                 (1)

причем разность (хЗВ  хЗН) получила название зоны регулирования (или зоны  нечувствительности).

При составлении алгоритма работы программы, следует учесть, что выходная величина будет подаваться обратно на вход, в связи с этим необходимо использовать три входных переменных (рисунок 1).

Задание общее:

1. Составить алгоритм работы и спроектировать автомат, позволяющий реализовать данный алгоритм. Для реализации автомата использовать таблицу истинности.

Переменные используемые в таблице истинности: Хн, Хв, Fпред, F

где: 	Хн – нижний уровень

Хв – верхний уровень

Fпред – предыдущий сигнал автомата

F – выходной сигнал автомата.

2. Разработать в LOGO! SOFT COMFORT V5.1 программу, реализующую данный алгоритм.

3. Подобрать необходимые элементы систем, изображенных на рисунке 1 (ИМ, РО, УПУ, З, Д, ОР см. рисунок 3) используя каталоги. В качестве контроллера применяется контроллер LOGO!.

4. Описать элементы структурной схемы (см. рисунок 3), в соответствии с рисунком 1 (что является ИМ, РО, УПУ, З, Д, ОР).

Рисунок 3 – Структурная схема САР по отклонению

Задание по варианту

Рисунок 4

Спроектировать комбинацию для открытия кодового замка (см рисунок 4) имеющий три символьные клавиши кода K1, K2, K3 и одну клавишу положения K4, которая  обеспечивает набор символов в нажатом положении или не нажатом. На выходе A1,B2,C3,D4  формируется 4-х элементный код в соответствии с заданным кодом (таблица 1). Минимизацию  функций, описывающих проектируемое устройство, осуществить по единичным значениям набора. Выходной код соответствующий заданной комбинации см в таблице 2.

Таблица 1 – Комбинации заданного кода

| № варианта | K4 | K1 | K2 | K3 | № варианта | K4 | K1 | K2 | K3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нажата | 1 | 1 | 0 | 9 | отпущена | 1 | 0 | 0 |
| 2 |  | 1 | 1 | 1 | 10 |  | 1 | 0 | 1 |
| 3 |  | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | 0 | 1 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 1 |
| 5 |  | 1 | 0 | 0 | 13 |  | 1 | 1 | 0 |
| 6 |  | 1 | 0 | 1 | 14 |  | 1 | 1 | 1 |
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 1 | 0 |
| 8 |  | 0 | 0 | 1 | 16 |  | 0 | 1 | 1 |

Таблица 2 – Комбинации выходного кода

| № варианта | A1 | B2 | C3 | D4 | № варианта | A1 | B2 | C3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |