Задание 1

Рассчитать фильтр из металлоткани для очистки газов мартеновской печи перед котлом-утилизатором при следующих исходных данных:

| Вариант | Объем газа при рабочих условиях V, м3/ч | Скорость фильтрации ʋф, м/мин | Диаметр фильтровальных рукавов D, м | Длина фильтровальных рукавов L, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 440000 | 4,0 | 0,37 | 14 |

•запыленность газа z1=5г/м3;

•температура газа t=600°С;

•пыль возгонная dп=1мкм.

Пример расчета

Рассчитать фильтр из металлоткани для очистки газов мартеновской печи перед котлом-утилизатором при следующих исходных данных:

•объем газа при рабочих условиях V=400000м3/ч;

•запыленность газа z1=5г/м3;

•температура газа t=600°С;

•пыль возгонная dп=1мкм;

•скорость фильтрации ʋф=3м/мин.

Решение:

В данном случае целесообразно использовать экспериментальные данные, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1.– Минимальные сопротивления ∆𝑝 металлоткани С-120 перед регенерацией, обеспечивающие очистку газа мартеновских печей до санитарной нормы при различных скоростях фильтрации 𝑣ф

В соответствии с графиком на рисунке 1 фильтр из металлоткани С-120 при скорости фильтрации ʋф, =3м/мин (0,05 м/с) обеспечивает очистку газа мартеновской печи до санитарной нормы при сопротивлении перед регенерацией ∆р=5 кПа.

Принимается каркасный фильтр с импульсной регенерацией сжатым воздухом. Расход воздуха на регенерацию Vр принимается 0,2% от объема поступающего на очистку газа V:

Vр =0,002∙400000=800 м3/ч.

Необходимая площадь фильтровальных элементов фильтра составит:

F=V+Vp3600×ʋф, м2

F=400000+8003600×0,05=2227  м2

При диаметре фильтровальных рукавов D=0,34 м и длине L=10 м площадь поверхности одного рукава составит:

Fфр=3,14∙0,34∙10=10,68 м2.

Необходимое число фильтровальных рукавов составит:

nфр=FFфр=222710,68=208,5

Число фильтровальных рукавов принимается nфр=210, что позволит разместить рукава в 
15 рядах по 14 рукавов в каждом. При этом фактическая скорость фильтрации составит:

ϑфʹ=V+Vp3600·Fфр·nфр

ϑфʹ=400000+8003600·10,68·210=0,05 м/с

Время между регенерациями фильтра при принятом режиме (ʋфр=0,05 м/с и ∆р =5 кПа) по опытным данным составляет около 10 мин.