5.2 № 2 зертханалық жұмыс. Жылжымайтын мүлік объектісінің тозу мен ескіруді анықтау

Зертханалық жұмыстың мақсаты студентте жылжымайтын мүлік объектісінің физикалық тозуының, функционалдық және сыртқы ескіруінің болуы мен мәндерін анықтаудың практикалық дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

Зертханалық жұмысты орындамас бұрын студент оқу құралының 5.4 – 5.6 бөлімдерінің материалдарын, сондай-ақ студенттің қалауы бойынша бағалаушылардың өзін-өзі реттейтін ұйымдарының бірінің "жылжымайтын мүлікті бағалау" стандартын (СРО) пысықтауы керек.

Бағалау объектісінің физикалық тозуын анықтаудан бұрын осы жұмысты орындау әдісінің негіздемесі болуы керек. Келесі әдістерді қарастырған жөн:

1) БКС физикалық тозуын үлкейтілген бағалау:

а) Жалпы ОКС техникалық жай-күйін сараптамалық бағалауға негізделген әдістер;

б)OKS жасын (хронологиялық жас, тиімді жас) талдауға негізделген әдістер;

2) құрылымдық элементтердің техникалық жай - күйін талдау негізінде құрылымның физикалық тозуын егжей-тегжейлі бағалау (конструктивтік элементтерді қысқа және ұзақ өмір сүретіндерге бөлу негізінде физикалық тозуды бағалау әдісі және конструктивтік элементтердің және ОКС инженерлік жүйелерінің техникалық жай-күйін ірілендірілген сараптау әдісі.

Әдісті таңдау екі негізгі фактормен анықталады: бағалау объектісінің құрылыс-техникалық ерекшеліктері және бағалау объектісі және оны пайдалану шарттары туралы студентке қолжетімді ақпараттың сапасы (толықтығы мен сенімділігі). Конструктивтік элементтердің және БКС инженерлік жүйелерінің техникалық жай-күйін ірілендірілген сараптау әдісін қолданған жөн және бұл үшін ВСН 53-86 (тг)ведомстволық құрылыс нормаларына біріктірілген арнайы сараптамалық кестелерді пайдаланған жөн

"Азаматтық ғимараттардың тозуын бағалау ережелері".

Зерттелетін конструктивтік элементтің немесе инженерлік жүйенің тозуының нақты шамасы ВСН 53-86 (р) - да келтірілген ұсынымдарға сәйкес белгілердің көрсетілген диапазоны негізінде мынадай түрде айқындалады:

- егер құрылымдық элементтің немесе инженерлік жүйенің зақымдануы кестенің белгілі бір тобының тозуының барлық белгілеріне сәйкес келсе, онда физикалық тозудың мәні ретінде диапазонның оң жақ шегі алынады;

- егер құрылымдық элементтің немесе инженерлік жүйенің зақымдануы кестенің белгілі бір тобының тозуының бір ғана белгісіне сәйкес келсе, онда физикалық тозудың мәні ретінде диапазонның сол жақ шекарасы алынады;

- егер жоғарыда көрсетілген шарттар орындалмаса, онда физикалық тозу мөлшері интерполяция әдісімен анықталады.

Интерполяция әдісі (VSN 53-86-да сипатталмаған) келесідей жүзеге асырылады:

- физикалық тозу диапазонының ені Dfiz = оң жақ шекара мәні минус сол жақ шекара мәні анықталады;

- Пфиз бірлігіне шаққандағы тозу белгілерінің саны артқан кезде физикалық тозу өсімінің шамасы есептеледі = Дфиз / (топтағы тозу белгілерінің саны минус бір);

– конструктивтік элементтің (инженерлік жүйенің) физикалық тозу шамасы Ифиз = диапазонның сол жақ шекарасы + Пфиз х (конструктивтік элементтің (инженерлік жүйенің) тозу белгілерінің саны-1). Бірлікті шегеру құрылымдық элементтің тозу белгілерінің саны топтағы тозу белгілерінің ең аз санынан қаншалықты көп екенін анықтауға мүмкіндік береді.

ОКС физикалық тозуын анықтау процесін 10-кесте түрінде рәсімдеу ұсынылады.

10-кесте-OКС физикалық тозуын анықтау (мысал)

| Құрылымдық элементтің (жүйенің) атауы (қ э) | ПВС құрылымындағы ірілендірілген ҚЭ-нің үлес салмағы, % | Үлкейтілген КЭ элементінің үлес салмағы % | Құрылымның ПВС да ірілендірілген КЭ элементінің есептік үлес салмағы, % | КЕ немесе үлкейтілген элементінің физикалық тозуы, % | ҚЭ-нің немесе ірілендірілген ҚЭ-нің физикалық тозуының құрылыстың физикалық тозуына қосқан үлесі, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Іргетастар |  |  |  |  |  |
| Қабырғалар мен бөлімдер: |  |  |  |  |  |
| - қабырғалар; |  |  |  |  |  |
| - бөлімдер. |  |  |  |  |  |
| Қабаттасу |  |  |  |  |  |
| Төбесі: |  |  |  |  |  |
| - шатыр құрылымдары; |  |  |  |  |  |
| - - шатыр жабыны; |  |  |  |  |  |
| Еден |  |  |  |  |  |
| Саңылаулар: |  |  |  |  |  |
| - терезелер; |  |  |  |  |  |
| - есіктер. |  |  |  |  |  |
| Әрлеу жұмыстары (Ішкі әрлеу) |  |  |  |  |  |
| Ішкі санитарлық - техникалық және электрлік жұмыстар: |  |  |  |  |  |
| - жылыту; |  |  |  |  |  |
| - - суық сумен жабдықтау; |  |  |  |  |  |
| - желдету; |  |  |  |  |  |
| - кәріз; |  |  |  |  |  |
| - - электр жарығы; |  |  |  |  |  |
| - радио. |  |  |  |  |  |
| құрылымның физикалық тозуы, % |  |  |  |  |  |

Бірінші зертханалық жұмыста орындалған бағалау объектісінің нарығын талдау функционалдық ескірудің болуын анықтауға мүмкіндік береді. Әр түрлі типтегі функционалды ескіруді есептеу алгоритмдері қисынды және түсінуде қиындықтар туғызбайды. Сонымен қатар, олар жылжымайтын мүлікті бағалауға арналған барлық оқу құралдарында ұсынылған және тиісті түсініктемелермен бірге жүреді. Жойылмайтын функционалдық ескіру шамасын айқындаудың күрделілігі бағалаушының функционалдық ескіру түрі сәйкес келетін және жоқ құрылыстардың (үй-жайлардың) жалдау ставкалары туралы нарықтық ақпараттың сапасына байланысты. Осылайша, шешілмейтін функционалды ескіруді анықтау нәтижелерінің мүмкіндігі мен объективтілігі бағалаушының жұмысын ұйымдастыруға, оның жалдау нарығының тиісті сегментінің ақпаратын іздеу және өңдеу қабілетіне және жылжымайтын мүлік нарығының ақпараттық сенімділік (ашықтық) деңгейіне байланысты.

Функционалды ескіруді анықтаудың күрделі қиындықтары бірқатар көрсеткіштерді есептеу болып табылады:

а) қолданыстағы құрылымдағы жетіспейтін құрылымдық элементті (инженерлік жүйені) орнатуға (тұрғызуға, орнатуға) жұмсалатын шығындардың шамасы (бірінші түрдің (тектің)жойылатын функционалдық ескіруі;

б) артық құрылымдық элементті (элементтің бір бөлігін) немесе инженерлік жүйені бөлшектеуге жұмсалатын шығындардың шамасы, бөлшектеу кезінде алынатын қайтарылатын материалдардың нарықтық құны (екінші түрдің (түрдің)жойылатын функционалдық ескіруі;

в) ескірген конструктивтік элементті немесе инженерлік жүйені ауыстыру (жаңғырту) жөніндегі жұмыстардың нарықтық құны), ескірген конструктивтік элементті немесе инженерлік жүйені ауыстыру (жаңғырту) кезінде алынатын қайтарылатын материалдардың нарықтық құны (үшінші түрдің (тектің) жойылатын функционалдық ескіруі.

В. т. Александров өзінің оқу-практикалық нұсқаулығында осы мәселелерді ресми түрде шешуді ұсынды . Тәсілдің ерекшелігі-жоғарыда келтірілген көрсеткіштерді есептеу алгоритмін бағалаушыда бар көрсеткіштерге (бағалау процесінде ол есептеген) немесе мәндерін алу қиын емес көрсеткіштерге байланыстыру. Алгоритмдер

жойылатын функционалды ескіруді анықтаудың дәстүрлі тәсілі және В. Т. Александровтың көзқарасы 12-кестеде салыстырылады.

11-кесте-ОКС-тің жойылатын функционалдық ескіруін анықтау

| Устранимое функциональное устаревание | Алгоритм расчета |  |
| --- | --- | --- |
|  | традиционный | по В.Т. Александрову |
| Первого вида (рода) – УФУ1 | УФУ1 = ПВСэл.сущ – ПВСэл.нов | а) в составе конструктивной системы строения присут-ствуют элементы, но их ко-личество недостаточно: УФУ1 = ПВСэл.нов х Ку х Кс х (Км – 1) / (1 – Ку) б) недостающие элементы отсутствуют в конструктив-ной системе строения: УФУ1 = ПВСэл.нов х Кс х (Кмонт – 1) |
| Примечание к алгоритмам рас-чета УФУ1 | ПВСэл.сущ – ПВС устройства недостающего элемента (инженерной си-стемы) в условиях суще-ствующего строения (стесненных условиях); ПВСэл.нов – ПВС устрой-ства недостающего эле-мента (инженерной систе-мы) при новом строитель-стве (определяется по данным сборников УПВС, справочников оценщика, методом сметного цено-образования). | Ку – удельный вес недоста-ющих элементов в общем их количестве при отсутствии функционального устарева-ния; Кс – коэффициент перехода от ПВС элементов, число ко-торых в строении недоста-точно к ПСЗ их современно-го аналога. Если оценщику неизвестна разница в стои-мости между ПВС элемента на дату возведения строения и его ценой (функционально-го аналога) на дату оценки, то оценщик принимает Кс = 1; Км – коэффициент учета стесненных условий монтажа недостающих элементов в существующем строении. |

| Второго вида (рода) – УФУ2 |  | УФУ2 = ПВСэл.нов х (1 – Кфиз) + Vдем - Vвозвр | а) в составе конструктивной системы строения избыточ-ными признаны все элемен-ты одной группы (вида): УФУ2 = ПВСэл.нов х (1 – Кфиз) + 0,85 х ПВСэл.нов х Кдем б) в составе конструктивной системы строения часть эле-менты одной группы (вида) признаны избыточными: УФУ2 = ПВСэл.нов х (1 – Кфиз) х Ку + 0,85 х ПВСэл.нов х Кдем х Ку |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Примечание к алгоритмам расчета УФУ2 |  | Кфиз – коэффициент физи-ческого износа избыточных элементов (инженерных систем); Vдем – рыночная величина затрат (стоимость работ) на демонтаж избыточных элементов; Vвозвр – рыночная стои-мость возвратных материа-лов, извлекаемых при де-монтаже из состава избы-точных элементов. | Кдем – коэффициент перехо-да от ПВС элемента к стои-мости его демонтажа |  |
| Третьего вида (рода) – УФУ3 |  | УФУ3 = ПВСэл.нов х (1 – Кфиз) + Vдем – Vвозвр + Vмонт | а) в составе конструктивной системы строения все эле-менты одной группы (вида) признаны морально устарев-шими: УФУ3 = ПВСэл_нов х (1 – Кфиз) + ПВСэл.нов х (0,85 х Кдем + Кмонт х Кс – Кс) б) в составе конструктивной системы строения часть эле-менты одной группы (вида) признаны морально устарев-шими: |  |
|  |  |  |  | УФУ3 = ПВСэл.нов х (1 – Кфиз) + ПВСэл.нов х Ку х (0,85 х Кдем + Кмонт х Кс – Кс) |
| Примечание к алгоритмам рас-чета УФУ3 | Vмонт – рыночная стоимость монтажа современных элемен-тов (инженерных систем) вза-мен морально устаревших |  |  |  |

Құрылыстардың құрылымдық элементтері (инженерлік жүйелері) үшін Кдем, Кмонт коэффициенттерінің мәндері арнайы кестеден таңдалады.

Сыртқы ескіруді бағалау бағалау объектісінің нарығын талдау нәтижелеріне де негізделеді. Сыртқы ескірудің болуы туралы алдын ала қорытынды келесі факторлардың болуы болып табылады:

а)ОКС орналасқан жері (қаланың белгілі бір баға аймағына жататындығы);

б) ОКС жақын ортасының сипаттамалары, оның ішінде іргелес аумақтың экологиялық жағдайы;

в) жылжымайтын мүлік нарығының тиісті сегментінің сипаттамалары, ұсынысқа қарай жылжымайтын мүлікке сұраныс пен ұсыныс балансының бұзылуы, Қоғамның инвестициялық артықшылықтарының өзгеруі;

г) шаруашылық жүргізудің экономикалық жағдайларының өзгеруі (жоғары инфляция, экономиканың нашарлауы, іскерлік белсенділіктің төмендеуі және жылжымайтын мүлік нарығындағы төлем қабілетті сұраныс).

Дәстүр бойынша, сыртқы ескіру мәні екі негізгі әдіспен анықталады: жұптық сату және жалдау шығындарын капиталдандыру. Жоғарыда аталған бірінші әдіс жағдайында бағалаушы бағаланғанға ұқсас екі құрылымды табады, олардың біреуінде сыртқы ескіру белгілері бар, ал екіншісінде жоқ. Аналогтардың нарықтық бағасы белгілі болуы керек. Қажет болған жағдайда олардың мәндері бағалау күніне әкеледі, объектілердің салыстырмалылығын жақсартатын түзетулер енгізеді. Аналогтық объектілердің нарықтық бағасының мәндері арасындағы айырмашылық сыртқы ескіруді білдіреді.

Екінші әдіс сыртқы ескіру сыртқы ескіру белгілерінсіз ұқсас объектімен салыстырғанда жылжымайтын мүлік объектісі үшін жалдау ақысының төмендеуінен көрінеді деген алғышартқа негізделген. Жылдық мәнде жалдау ақысының төмендеу мөлшері капиталдандырылады. Алынған мән сыртқы ескірудің құндық көрінісі болып табылады.

Екі әдістің де ерекшелігі-олардың көмегімен табылған сыртқы ескіру мәні бүкіл жылжымайтын мүлік объектісіне қатысты: жер учаскесі және оны жақсарту (құрылым). Бағалаушы оны екі бөлікке бөлуі керек: жер учаскесіне қатысты сыртқы ескіру және құрылымға қатысты сыртқы ескіру.

Дүниежүзілік банктің Экономикалық даму институтының әдістемесі осы мәселені шешуді жеңілдетуге мүмкіндік береді. Оны іске асыру барысында бағалаушы шығынды тәсілде кіріс тәсілінде пайдаланатын ақпаратқа сүйенеді.

Бағалау объектісінің жиынтық тозу мөлшерін мультипликативті әдіспен есептеу ұсынылады.