Задание 3

Найти продолжительность фильтрования жидкости объемом V через  1 м2 фильтра, если при предварительном испытании фильтра с 1 м2  было собрано фильтрата 1 дм3 через τ1 и V2 дм3 
через τ2 после начала фильтрования:

| Вариант | Объем жидкости V, дм3 | Время фильтрования τ1, с | Время фильтрования τ2, с | Объем жидкости V2, дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 | 210 | 1698 | 12 |

Ответ предоставить в часах.

Пример расчета

Найти продолжительность фильтрования 20 дм3 жидкости через  1 м2 фильтра, если при предварительном испытании фильтра с 1 м2  было собрано фильтрата 1 дм3 через 3мин и 4 дм3 через 15 мин после начала фильтрования.

Решение

Сначала по опытным данным находим экспериментальные константы k и c в уравнении фильтрования:

V2+2V·c = k·τ

где V - объем фильтрата, прошедшего через 1 м2 фильтрующей поверхности, при постоянном давлении, за время τ;

τ - продолжительность фильтрования, с;

c - константа фильтрования, характеризующая гидравлическое сопротивление фильтрующей перегородки, м3/м2;

k - константа фильтрования, учитывающая режим процесса фильтрования и физико-химические свойства осадка и жидкости, м2/с.

Для этого составляем два уравнения с двумя неизвестными k и c:

12+2·1 c= k·3,

42+2·4 c= k·15,

Откуда k =4 дм3/(м4·мин) и c=5,5 дм3/м2.

Для определения искомой продолжительности фильтрования, полученные значения констант и заданный объем фильтрата подставляем в уравнение фильтрования: 202+2·20·5,5=4, откуда τ=155 мин или 2,6 часа.

Ответ: продолжительность фильтрования составила 2,6 часа.