Бакешова Самал Ибрагимовна

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

по дисциплине Технология и организация строительства земляного полотна

Образовательные программы :6B07304

Способы возведения насыпей

В каких условиях производства работ наиболее целесообразно использование грейдер-элеваторов? Из каких элементов состоит цикл грейдер-элеваторных работ и как эффективно их реализовать?

Найдите объем земляных работ при возведении земляного полотна, если:

- категория дороги – II;

- высота земляного полотна – 1,0м;

- заложение откосов – 1:4;

- длина захватки – 800 м:

-коэффициент уплотнения грунта Ку = 1,1; Кп=1,05; γ=1,65т/м3.

Составитель                         Алимгазин Б. Т.

Кереев Әлімжан Махсотұлы

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2

по дисциплине Технология и организация строительства земляного полотна

Образовательные программы :6B07304

Подготовительные работы при возведении земляного полотна. Срезка растительного слоя грунта и его последующее использование.

Какими машинами и как осуществляется отделка откосов земляного полотна?

Определить объемы работ по планировке и уплотнению естественного основания насыпи участка автомобильной дороги IV технической категории по следующим данным

Расчеты оформить в табличном виде по приведенной ниже форме

Составитель                         Алимгазин Б. Т.

Туктынов Айдос Бакытбекулы

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3

по дисциплине Технология и организация строительства земляного полотна

Образовательные программы :6B07304

Как определить требуемую плотность грунтов земляного полотна?

Для каких целей производятся отделочные работы? Их состав?

Определите производительность катка на уплотнении грунта земляного полотна при следующих исходных данных:

- продолжительность смены - 8 ч;

- общее количество проходов катка – 6;

- норма времени на первые четыре прохода катка на каждые 100м³ уплотненного грунта составляет – 0,55 ч;

- на каждый следующий проход, свыше первых четырех, добавлять – 0,11ч:

Составитель                         Алимгазин Б. Т.