Кенжебаева Торгын Хибашкызы

ЕМТИХАН БИЛЕТI №1

Пән: Жер төсемені салу технологиясы мен ұйымдастырылуы

Білім беру бағдарламалары :6B07115

Үйінді топырағының берілген тығыздалу дәрежесін бақылау.

Жұмыс өндірісінің қандай жағдайларында грейдер-элеваторды пайдалану неғұрлым орынды? Грейдер-элеватор жұмыстарының циклі қандай элементтерден тұрады және оларды қалай тиімді жүзеге асыру керек?

Келесі бастапқы деректер негізінде топырақ үйіндісіндегі топырақты нығыздау кезіндегі катоктың жұмыс өнімділігін анықтаңыз:

- ауысым ұзақтылығы – 8 сағ.

- жалпы катоктың жүру саны – 14

- әр 100 м3 тығыздалған топыраққа арналған катоктың алғашқы төрт жүрісінің уақыт нормасы – 0,55 сағ.

- төрт жүрістен жоғары әрбір жүріске қосылады – 0,11 сағ.

Құрастырған                         Алимгазин Б. Т.

Қайратұлы Нұржігіт

ЕМТИХАН БИЛЕТI №2

Пән: Жер төсемені салу технологиясы мен ұйымдастырылуы

Білім беру бағдарламалары :6B07115

Топырақтардың түрлері, оларды жол құрылысында  қолдану

Автогрейдерлерді қандай жұмыстарда пайдаланған дұрыс? Кесу, тасымалдау және өңдеу жұмыстары кезінде автогрейдер өтуінің қажетті санын қалай анықтауға болады? Автогрейдерлердің өнімділігін арттыру жолдары.

Келесі бастапқы деректер негізінде жартас емес топырақты өңдеу және жылжыту кезіндегі бульдозердің жұмыс өнімділігін анықтаңыз:

- ауысым ұзақтылығы – 8 сағ.

- 10 м-ге дейінгі топырақты өңдеуге және жылжытуға арналған уақыт нормасы – 0,84 сағ.

- әр артық 10 м-ге топырақты жылжытуға арналған уақыт нормасы – 0,68 сағ.

- топырақты жылжыту қашықтығы – 20м.

Құрастырған                         Алимгазин Б. Т.

Серікұлы Мадияр

Д.СЕРІКБАЕВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЕМТИХАН БИЛЕТI

Пән: Жер төсемені салу технологиясы мен ұйымдастырылуы

Білім беру бағдарламалары :6B07115

Шоғырланған және сызықтық жұмыстар

Жол салу жұмыстарын орындау кезінде табиғатты қорғаудың негізгі талаптары қандай болуы тиіс?

Келесі бастапқы деректер негізінде топырақ үйіндісіндегі топырақты нығыздау кезіндегі катоктың жұмыс өнімділігін анықтаңыз:

- ауысым ұзақтылығы – 8 сағ.

- жалпы катоктың жүру саны – 8

- әр 100 м3 тығыздалған топыраққа арналған катоктың алғашқы төрт жүрісінің уақыт нормасы – 0,55 сағ.

- төрт жүрістен жоғары әрбір жүріске қосылады – 0,11 сағ.

Құрастырған                         Алимгазин Б. Т.