ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

по дисциплине Зимнее содержание автодорог

Образовательные программы :

Зимнее содержание автомобильных дорог. Заносимые участки;

Снегоборьба. Предупреждение (профилактика) образования снежного наката;

Начертить розу метелей на план рассматриваемого участка дороги и определить снегоперенос по методу Д.М.Мельника с правой Qпр и с левой Qл  стороны  дороги.

Данные снегопереносов по румбам м3/п.м за зиму

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Начальный румб трассы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 28 | 30 | 101 | 32 | 18 | 51 | 99 | С 0° |

Составитель                         Пшембаев М. К.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2

по дисциплине Зимнее содержание автодорог

Образовательные программы :

Зимнее содержание автомобильных дорог. Коэффициент снегозадержания;

Очистка дорог от снега. Расчистка снегопадных отложений и снежных заносов небольшой толщины;

Начертить розу метелей на план рассматриваемого участка дороги и определить снегоперенос по методу Д.М.Мельника с правой Qпр и с левой Qл  стороны  дороги.

Данные снегопереносов по румбам м3/п.м за зиму

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Начальный румб трассы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 55 | 18 | 11 | 11 | 68 | 92 | 100 | В 0° |

Составитель                         Пшембаев М. К.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3

по дисциплине Зимнее содержание автодорог

Образовательные программы :

Зимнее содержание автомобильных дорог. Насыщенная метель;

Снегозащитные сооружения. Снежные траншеи, валы, стенки;

Начертить розу метелей на план рассматриваемого участка дороги и определить снегоперенос по методу Д.М.Мельника с правой Qпр и с левой Qл  стороны  дороги.

Данные снегопереносов по румбам м3/п.м за зиму

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Начальный румб трассы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 18 | 17 | 55 | 11 | 32 | 61 | 85 | СВ 15° |

Составитель                         Пшембаев М. К.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4

по дисциплине Зимнее содержание автодорог

Образовательные программы :

Снегопринос и снегозаносимость дорог. Верховая метель. Низовая метель;

Очистка дорог от снега. Основные параметры средств механизации для зимнего содержания дорог;

Начертить розу метелей на план рассматриваемого участка дороги и определить снегоперенос по методу Д.М.Мельника с правой Qпр и с левой Qл  стороны  дороги.

Данные снегопереносов по румбам м3/п.м за зиму

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Начальный румб трассы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 15 | 30 | 28 | 10 | 15 | 7 | 4 | ЮВ 30° |

Составитель                         Пшембаев М. К.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5

по дисциплине Зимнее содержание автодорог

Образовательные программы :

Основные показатели уровня зимнего содержания дорог:

Очистка дорог от снега. Патрульная снегоочистка;

Начертить розу метелей на план рассматриваемого участка дороги и определить снегоперенос по методу Д.М.Мельника с правой Qпр и с левой Qл  стороны  дороги.

Данные снегопереносов по румбам м3/п.м за зиму

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Начальный румб трассы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 11 | 42 | 74 | 25 | 38 | 25 | 101 | СВ 60° |

Составитель                         Пшембаев М. К.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6

по дисциплине Зимнее содержание автодорог

Образовательные программы :

Типичные дефекты автомобильных дорог в зимних условиях;

Временные снегозадерживающие устройства применяемые при обильном снегопаде;

Начертить розу метелей на план рассматриваемого участка дороги и определить снегоперенос по методу Д.М.Мельника с правой Qпр и с левой Qл  стороны  дороги.

Данные снегопереносов по румбам м3/п.м за зиму

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Начальный румб трассы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 6 | 9 | 11 | 14 | 75 | 40 | 31 | Ю 0° |

Составитель                         Пшембаев М. К.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7

по дисциплине Зимнее содержание автодорог

Образовательные программы :

Факторы, влияющие на состав работ и трудность зимнего содержания дорог;

Противогололёдные мероприятия. Борьба с зимней скользкостью на автомобильных дорогах;

Начертить розу метелей на план рассматриваемого участка дороги и определить снегоперенос по методу Д.М.Мельника с правой Qпр и с левой Qл  стороны  дороги.

Данные снегопереносов по румбам м3/п.м за зиму

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Начальный румб трассы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 18 | 17 | 55 | 11 | 32 | 61 | 85 | СВ 15° |

Составитель                         Пшембаев М. К.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8

по дисциплине Зимнее содержание автодорог

Образовательные программы :

Зимнее содержание автомобильных дорог. Общий объем снегопереноса;

Переносные деревянные щиты. Щиты с решёткой сгущенной внизу;

Начертить розу метелей на план рассматриваемого участка дороги и определить снегоперенос по методу Д.М.Мельника с правой Qпр и с левой Qл  стороны  дороги.

Данные снегопереносов по румбам м3/п.м за зиму

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Начальный румб трассы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 25 | 30 | 45 | 15 | 18 | 16 | ЮЗ 45° |

Составитель                         Пшембаев М. К.