Практическая СРО 6

Описание схемы проведения выработки

1.     Вентиляционные трубы не должны отставать от продвижения за боев в горизонтальных выработках более 10 м, в восстающих - более 6м.

2.     Вентиляционные трубы подвешиваются в горизонтальных выработках на кронштейнах, на высоте не менее 1,6 м, с противоположной стороны от прохода людей. В восстающих выработках вентиляционные трубы нужно размещать так, чтобы не мешать проходу людей.

Канаты, троса и проволока, на которых подвешиваются вентиляционные прорезиненные рукава, должны быть заземлены в начале и в конце их.

3.     Запрещается подвешивать трубы за растяжки троллейного про вода или кронштейны электрического кабеля.

4.     Водяные и воздушные трубопроводы подвешиваются под вентиляционными трубами на высоте не менее 1,5 м.

Воздушные и водяные трубы в выработках, в которых имеются электрические проводки, должны быть заземлены через местный заземлитель.

Высота прокладки труб на пересечении выработок должна быть не менее 1,8 м. Отставание временных магистралей рабочего водоснабжения и сжатого воздуха от груди забоя не должно превышать 40 м.

После приведения забоя в безопасное состояние начинается уборка горной массы из проходческого забоя.

Для уборки горной массы из забоя принимаем погрузочную машину ППН-2 на колесно-рельсовом ходу.

Таблица 1 - Техническая характеристика ППН-2

| Техническая производительность, м3/мин |  | …………….. | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Емкость ковша, м3 | ……………………………. |  | 0,25 |
| Фронт погрузки, мм | ……………………………. |  | 2500 |
| Привод | ……………………………. |  | пневматический |
| Масса, т | ……………………………. |  | 6 |
| Основные размеры, мм: |  |  |  |
| ширина с подножкой | ……………………………. |  | 1590 |
| Высота от головок рельсов: |  |  |  |
| транспортная | ……………………………. |  | 1600 |
| максимальная | ……………………………. |  | 2120 |

Погрузка производится в вагон ВГ-2,2. Техническая характеристика

приведена в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Техническая характеристика ВГ-2,2

| Емкость кузова, м3 | ............................................................... | 2,2 |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, т | ............................................................... | 5,5 |

Основные размеры, мм:

| ширина колеи | ............................................................... | 750 |
| --- | --- | --- |
| общая длина | ............................................................... | 2950 |
| ширина | ............................................................... | 1200 |
| высота погрузки | ............................................................... | 1300 |

Для обмена вагонов используем электровоз 4 КР. Технические данные приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3. Технические данные электровоза 4 КР

| Колея, мм | ............................................................... | 750 |
| --- | --- | --- |
| Длина, мм | ............................................................... | 3120 |
| Ширина, мм | ............................................................... | 1150 |
| Высота, мм | ............................................................... | 1515 |
| Жесткая база, мм | ............................................................... | 900 |
| Напряжение, В | ............................................................... | 250 |

Требуемое число вагонов для уборки горной массы:

Объем горной массы за цикл =9,6 м3;

Коэффициент разрыхления для скальных пород средней крепости КР=1,4 , тогда объем горной массы в разрыхленном состоянии будет равен:

9,6*1,4=13,44м3 Так как нами приняты вагоны ВГ-2,2 с емкостью кузова 2,2м3, тогда:

13,44/2,2=6,1 вагона. Потребуется примерно 6 вагонов.

6.Расчёт проветривания выработки

Проветривание выработки осуществляется нагнетательным способом. Технические условия:

1       Длина выработки L=50 м.

2      Сечение выработки Snp=6,42M2

3      Количество взрываемого ВВ А=33,9 кг

4      Время проветривания t=l 800 с.

5      Количество ядовитых газов, выделяющихся при взрывании 1 кг ВВ в пересчёте на условную окись углерода В=40 л/кг

6      Минимальная скорость движения воздуха V=0,25 м/с Количество людей, одновременно работающих в забое п=2

8      Количество воздуха на одного работающего человека q=0,l м/с

9      Наличие дистанционного отбора проб воздуха не требуется.

Расчёт потребности количества воздуха для проветривания забоя

1. По газовыделению при взрывных работах

Q =3√ 2,25/t * A * L2 * S2пр * B * Коб / к2vm.mp ,м3/мин,

где коб— коэффициент обводнённости горизонтальных и наклонных выработок (для условий Малеевского рудника при слабообводнённых породах коб = 0,8)

Куг.тр- коэффициент утечек воздуха в трубопроводе (при L=50 м. этот коэффициент равен 1,04)

2. По количеству одновременно работающих людей в забое

Q = q*n = 0,1*2 = 0,2 м3/с

Делается проверка на минимальную допустимую скорость движения воздуха По выработке - 0,25 м/с (по газовому фактору) и 0,3 м/c (пo пылевому Фактору) по формуле: V > Q/Sпр м/с.

3.   По минимальной скорости движения воздуха (газовый фактор)

Q = Sпр xV = 6.42*0.25 = 1,605 м3/с

4.  По минимальной скорости движения воздуха ( пылевой фактор)

О = Sпр*V  =  6,42 * 0,3=1,926 м3/с

Производительность вентиляторов по максимальной потребности воздуха Q=Qmax/r, где Qmax - максимальное значение потребности количества воздуха для проветривания забоя, м3/с.

г - коэффициент доставки по трубопроводу (при длине трубопровода до    100 м коэффициент доставки равен 0,934)   Q = 1,926 / 0,934 = 2,062 м3/с

Определим ориентировочно диаметр трубопровода по формуле:

dтр = 2 √ Qmax / (π * Vonт) м,

где Vonт - оптимальная скорость движения воздуха в трубопроводе (8-12 м/с)

dтр = 2 √ 1.926 / (3.14 * 10)

С учётом поперечного сечения выработки и габаритов применяемого оборудования выбираем вентиляционный рукав диаметром 0,5м Депрессия вентилятора равна: HB = Q2 * R * r =2,0622 * 5 * 0,934=19,856 мм вод.ст( 194,589 Па), где R -сопротивление трубопровода (при длине и диаметре трубопровода, соответственно, равными 50 м. и 500 мм. R = 5)

По найденным величинам Q, Нв выбираем вентилятор ВМ - 5м. Производительность QB =3,2м3/с, депрессия 4200 - 800_Па (1 мм водяного столба равен 9,8 Па). До забоя будет поступать Q3a6 =QB * r = 3.2 * 0,934 =2.98 м3 Количество воздуха, подаваемого к вентилятору Qвх=Qвен  / 0,7 = 3,2/0,7 = 4,57 м3/с

Мероприятия по борьбе с пылью.

1.      горная масса, борта и кровля выработки орошаются не менее 10

м. от груди забоя.

2.     ороситель (туманообразователь) устанавливается на расстоянии

не менее 10 м. от груди забоя.