Практическая СРОП 5

Пример решения задачи

КРЕПЛЕНИЕ СТВОЛА

При очередном спуске самоотрывающейся опалубки на новую заходку для отрыва ее от бетона необходимо дать сигнал на напуск канатов опалубки и напустить их на величину 0,5 м (не более). Если произошел отрыв, напуск канатов для дальнейшего спуска опалубки возобновлять только после получения повторного сигнала из забоя ствола. Если при первоначальном напуске канатов на 0,5 м опалубка не срывается, необходимо убрать напуск канатов, устранить причину заклинивания и дать повторный сигнал на отрыв опалубки от бетона. Если не произойдет самоотрыв секционной опалубки с механическим отрывом, отрыв ее от бетона производить фаркопфами.Сжатие фаркопфов производится из бадьи или навесных лестниц. Работающие при этом страхуются предохранительными поясами за дужку бадьи или конструкции опалубки. Во время работы запрещается перецепка предохранительного пояса, рабочим, находящимся на концах опалубки.При заклинании опалубки категорически запрещается выдергивание ее с помощью лебедок.

Перед спуском опалубки на новую заходку, после ее сжатия, подается сигнал из бадьи для спуска на величину не более 0,5 м. После чего вручную сбивается наплыв бетона («козырек») установленной на 2 - 3 м выше опалубки. Люди из забоя перед спуском опалубки садятся в бадью. Установка опалубки осуществляется на выровненную породу на глубине заходки крепления равной 4 м. Центровка опалубки производится только лебедками для подвески опалубки по центральному отвесу с замером расстояний от него до опалубки не менее чем в восьми точках с записью в журнал проходки. Низ опалубки подсыпается мелкой породой для предотвращения утечек бетона.Ликвидация заклинивания производится только опусканием опалубки.Крепление ствола производится согласно паспорта крепления утвержденного главным инженером управления.

Крепление ведется монолитным бетоном (а в районе сопряжений с руддворами железобетоном) М-400, с применением секционной опалубки. Секционная опалубка подвешена на 4-х канатах лебедок ЛПЭ-10/800, два из которых одновременно служат направляющими канатами для бадьи.

Бетон для бетонирования поступает из приствольного БРУ и по бетоноводу, через телескоп бетоновода по рештаку ,  передвигаемом по периметру опалубки, укладывается за опалубку.

При креплении выполняются следующие операции:

- перегон опалубки на новую заходку крепления;

- установка и центрирование опалубки;

- спуск бетоновода (телескопа);

- установка рештака;

- укладка бетона за опалубку;

- подъем телескопа.

На подготовительно-заключительные операции при креплении ствола с секционной опалубкой принимаем – 3 часа.

БЕТОНИРОВАНИЕ

При укладке бетона за опалубку в начальный период укладывается так называемый в запорный слой высотой 0,5 м и с добавлением СаСl2 или жидкого стекла и с соблюдением равномерного распределения бетона по высоте и по всему периметру опалубки смещений ее от установленного положения.

Ответственный за укладку бетона, за опалубку должен находиться на верхнем кольце каркаса опалубки с предохранительным поясом, закрепленным за конструкцию опалубки. При образовании «пробки» в бетоноводе, люди выводятся из забоя на полок. Принимаются меры для ее ликвидации под руководством горного мастера. Определение участка бетоновода с образовавшейся «пробкой» производится постукиванием труб из бадьи при ее медленном движении. В бадье находятся 2 проходчика, застрахованные предохранительными поясами за дужку бадьи. Один из проходчиков подает сигналы при помощи стволовой тросиковой сигнализации, второй – постукивает бетоновод. У места «пробки», определенной по глухим ударам бадья останавливается, и производятся ликвидации «пробки» ударами.

Для предотвращения «пробок» от падения посторонних предметов, в приемной воронке устанавливается сетка с ячейками размером 70 х 70 мм.

После окончания бетонирования, бетоновод необходимо промыть, пропуская через него щебень с водой.

Систематически (с заходки крепления) производится изготовление 3-х бетонных кубиков 100 х 100 мм, для контроля качества бетона с указанием участка бетонирования ствола.

Данные о бетонной смеси, время бетонирования и фамилия исполнителя записывается в «Журнал бетонных работ».

Расход материала на 1 м3 бетонной смеси с осадкой конуса 15 - 17 см: цемент 400 - 370 кг.

Песчано-щебеночная смесь – 1875 кг (60% песок + 40% щебень).

Вода – 225 л.

С учетом влажности инертных материалов:

л

л

Расход рабочего раствора хлористого кальция – 161 л/м3 при его плотности 1,03 г/см3.

Рисунок 4 – Паспорт крепления выработки

РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ УКЛАДКИ БЕТОНА ЗА ОПАЛУБКУ

Время на укладку бетона за опалубку определяется по формуле:

часа

где:  Q – объем бетона на 1 м ствола с учетом переборов, м3;

qбет – производительность подачи бетона по бетоноводу – 15 м3/час;

hоп – рабочая высота опалубки – 4 м;

tкрпз – продолжительность подготовительно-заключительной операции при креплении с металлической опалубкой – 3 часа;

часа