Практическая СРО 2

Расчет шпуровых зарядов и составление паспорта БВР

При проведении выработок рассчитываем число и глубину шпуров комплекта, удельный и общий расход ВВ, величины зарядов и другие характеристики.

Принимается патронированное ВВ типа – аммонит 6ЖВ. Способ взрывания -электрический от взрывной машины КМП-3.

Глубина шпура определяется в зависимости от возможности бурового оборудования, крепости пород и горно-геологических условий.
           Для проходки принимается буровая установка на рельсовом ходу СБКН – 2м, оптимальная глубина бурения которой составляет 2,5 метра.

Число шпуров на забой определяется по формуле:

,шт,

где q - удельный расход ВВ на 1м3 взрываемой горной массы в массиве; ∆- плотность ВВ (для аммонала 1-1,5 гр/см3), принимаем ∆=1100 кг/м3; d-диаметр заряда ВВ, м;  - коэффициент заполнения шпура, принимается равным 0,55.

, кг/м3

где е - коэффициент работоспособности ВВ;  f - коэффициент крепости пород по шкале профессора М. М. Протодьяконова; Sпр – сечение выработки в проходке 7,4м2

Sпр = В1(h3+0.26B)

Sпр= 2.62(2.335+0.26*2.3) = 7,88м2

,

где р - работоспособность применяемого ВВ.

Работоспособность аммонала находится в пределах 450-470см3.

Принимается р=470см3, тогда: е =525/470=1,12;.

кг/м3 ;

В условиях шахт не опасных по газу и пыли величину заполнения шпуров принимают равной от 0,5 до 0,7.

Принимается 30 шпуров на забой плюс 1 компенсационный, но окончательное число шпуров зависит от выбранного типа вруба равно 31.

Выбирается тип вруба - прямой.

Расход   ВВ    на   расчетную    величину   продвигания    забоя   на   цикл определяется:

Qоб = qвв·Sпр·lшп·Киш, кг,

где lшп – длина шпура, м;  Киш – коэффициент использования шпура

Qоб = 2,32·7,88·2,5·0,95 = 43 кг

Величина заряда на шпур определяется из выражения:

qcp = Qo6/ N, кг/шпур

qcp = 42/29 = 1,45  кг/шпур;

Линия наименьшего сопротивления (л.н.с.) определяется по формуле:

,

где V - вместимость 1 метра шпура:

, кг/м,

m - коэффициент сближения зарядов (величина m принимается равной от 0,6 до 1,3);

кг/м;

Принимается для расчетов m=1,3, следовательно:

м.

На основании опыта проведения выработок в аналогичных условиях и характеристик пород (однородные породы при вертикальных направлениях трещин или напластованиях) выбирается прямой тип вруба с шестью врубовыми шпурами.

Все шпуры по назначению и последовательности взрывания подразделяются на врубовые, вспомогательные и отбойные.

Врубовые шпуры чаще всего располагают в центральной части забоя и взрывают в первую очередь. Взрыванием этих шпуров создают дополнительную обнаженную плоскость, улучшающую показатели взрывов остальных шпуров.

Отбойные шпуры располагают по периметру выработки и взрывают в последнюю очередь. Между врубовыми и отбойными шпурами располагают вспомогательные шпуры. Число вспомогательных шпуров зависит от поперечного сечения выработки.

Число вспомогательных шпуров определяется из выражения:

Nвсп=0,34·N,

Nвсп =0,34·30=10;

Принимается Nвсп = 10 шпуров.

Общее число врубовых и отбойных шпуров определяется из выражения:

Nвр + Nотб = N - Nвсп

Nвр + Nотб = 30-10 = 20;

Принимается: Nвр+Nотб=20 шпуров.

Число отбойных шпуров будет равно:

Nотб=N - Nвр - Nвсп

Nотб =30-6-10=14;

Принимается: Nотб= 13 шпуров.

Величина заряда во врубовых шпурах на 20% больше, чем в остальных.

Qвр = 1,2·qср, кг

Qвр=  1,2·1,45 = 1,74 кг;

Величина заряда в оконтуривающих и отбойных шпурах равна:

Qвсп = qотб = qср = 1,45 кг.

Общий расход ВВ на цикл:

Qoб  = qвр . Nвр + qвсп. Nвсп+qотб . Nотб , кг

Qoб=1,74*6+10*1,45+1,45*14=45,24.

Таблица 4.1 – Составление паспорта БВР для проходческих работ

| Количество шпуров, шт |  |  |  | Глубина шпуров, м |  |  | Сумма шпурометров, м | Диаметр шпуров, м |  | Тип вруба | Время проветривания,мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рвр | ввсп | оотб | ввсего | ввр | ввсп | оотб | 76,2 | вр | Осталь- ных |  |  |
| 66 | 910 | 214 | 230 | 22,7 | 22,5 | 22,5 |  | 42 | 42 | Прямой | 30 |

| Наимено-вание ВВ | Величина заряда на шпур, кг |  |  | Количест- во ВВ на забой, кг | Величина недозаряда, мм |  |  | Расход СИ на цикл |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вр | всп | отб |  | вр | всп | отб | ЭД, шт | ЭП, м |
| аммонал | 1,74 | 1,45 | 1,45 | 45,24 | 450 | 750 | 750 | 31 | 300 |

| Длина зажига-тельной трубки, м | КИШ | Уход забоя за цикл, м | Объем горной массы за цикл, м3 | Шпурометров на 1м3 горной массы | Расход ВМ на 1м3 горной массы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВВ | ЭД | ЭП |
| 3,3 | 0,95 | 2,4 | 18,91 | 0,25 | 2,39 | 1,64 | 15,86 |