Практическая СРО РК 2

БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

Буровзрывные работы производятся по паспорту БВР, составленному согласно параграфу 128.2 «ЕПБ при взрывных работах» М. 1992 и утвержденному начальником ШПУ.

Бурение шпуров производится при помощи ручных перфораторов с набором бурового оборудования с использованием контейнера или СМБУ-4.

Перед бурением производится разметка забоя при непосредственном контроле горным мастером. Для этого отпускается центральный отвес, оборудованный штатным грузом (запрещается в качестве груза применять куски породы или другие подручные материалы). Забуривается центральный шпур и при помощи шаблона производится разметка шпуров по окружностям.

Бурение шпуров начинается с забуривания шпура диаметром 52 мм для обсадной трубки. Глубина установки обсадных трубок составляет 20 - 40 см. Обсадные трубки заготавливаются на поверхности из труб диаметром 50 мм. После установки обсадной трубки, приступают к бурению шпура. Через трубку коронкой диаметром 40 мм.

Разметка шпуров производится в соответствии с паспортом при помощи шаблона. Схема расположения шпуров приведена в приложении. Буровзрывные работы ведутся заходами по 3 м. Перед бурением почва зачищается до целика.

Для производства взрывных работ принят скальный аммонит диаметр патрона 36 мм, вес 250 г, длина патрона 170 мм и электродетонаторы – ЭДКЗ или ЭДЗН. При отсутствии скального аммонита возможно применение других патронированных ВВ. Взрывание электрическое от взрывной станции, находящейся в здании верхних проходческих лебедок. Кабель взрывания на время проходки прокладывается от взрывной станции до проходческого полка. От полка до забоя используют провод ВМВ-0,75 длиной 40 м. Сопротивление 1 км провода - 25 Ом.

Антенна выполняется из алюминиевого провода сечением S = 3,75 мм2. Сопротивление 1 км провода – 1,165 Ом.

Для соединения антенны с электродетонаторами используют провод ВМВ длиной до 5 м с сопротивлением 1 км провода – 25 Ом. Схема соединения электродетонаторов в цепь – параллельно-ступенчатая.

Антенна закрепляется на деревянных стойках высотой, исключающей затапливание проводов антенны водой.

Патроны-боевики изготавливаются в специально-оборудованном помещении (зарядной будке).

Забой перед взрыванием затапливается водой.

ВМ доставляется с базисного склада ВК МХК на специально-оборудованной машине.

РАСЧЕТ ЧИСЛА ШПУРОВ И ВЕЛИЧИНЫ ЗАРЯДА ДЛЯ ЗАБОЯ СТВОЛА

ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА:

| № варианта | Dпр– диаметр в проходке, м | f– крепость пород | l– длина шпуров, м | h- КИШ | ρ–плотность патронирования, г/см3 | Кзап- к-т заполнения шпуров ВВ | q-удельный расход ВВ | d-диаметр патрона ВВ, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 10 | 3 | 0.85 | 1.4 | 0.7 | 1.95 | 3.6 |
| 2 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |

Пример решения задачи

lзах.=l∙h=3∙0,8=2,4м

Объем взрываемой породы:

Vзах.=lзах.∙S=2,4∙22,9=55 м3

В разрыхленном состоянии:

Vр=Vзах.∙Kр=55∙1,5=82,5 м3

Kр - коэффициент разрыхления – 1,5

Количество шпуров определяется по формуле ВНИИОМШС:

N=12,7qSkKзап.d2p

k – коэффициент использования шпуров – 0,8;

p – гравиметрическая плотность ВВ в патронах – 1;

N=12,71,95∙22,9∙0,80,7∙3,6∙3,6∙1=50штук

Расстояние между стенами ствола и окружностью шпуров:

W=a=1,13SвчN=1,1322,950=0,76

Диаметр оконтуривающих шпуров:

Dоконт=Dпр-0,25=5,4-0,25=5,15 м

Dпр – диаметр ствола в проходке, м

Количество окружностей определяется по формуле:

n=0,5DпрW=0,55,40,76=4 окружности

Радиус оконтуривающей окружности: R1=2,575м

Радиус второй окружности: R2 = 2,575 - 0,76 = 1,815 м

Радиус третьей окружности: R3 = 1,815 - 0,76 = 1,055 м

Радиус четвертой окружности: R4 = 1,055 - 0,76 = 0,295 м

Определяем количество шпуров в каждой окружности:

N1=lокрW=2πR1 W=2∙3,14∙2,5750,76=21 шпур

N2=lокр2W=2πR2 W=2∙3,14∙1,8150,76=15 шпуров

N3=lокр3W=2πR3 W=2∙3,14∙1,0550,76=9 шпуров

N4=lокр4W=2πR4 W=2∙3,14∙0,2950,76=3 шпура

Сумма всех шпуров: N=21+15+9+3 =48 шпуров

Теоретически получается: N =50  шпуров

В итоге получаем, всего 50 шпуров (рис. 2), из них:

1 шпур – компенсационный,

3 шпура – врубовых,

20 шпуров – оконтуривающих

26  шпуров – отбойных.

Рисунок 2 – Схема расположения шпуров