ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

по дисциплине Автомобильные дороги общей сети

Образовательные программы :6B07115

Продольный профиль автомобильной  дороги. Кривая проектируемая на продольном профиле.

Расчетная интенсивность движения в транспортных единицах на автомобильных дорогах республиканского  или местного значения  (не отнесенные к І-б и II) категории IIІ.

Определить начало кривой НК и конец вертикальной кривой КК, если отметка вершины 100,00 м. i1 = 10 ‰, i2 = 15 ‰, R = 15000 м.

Составитель                         Бакирбаева А. А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

по дисциплине Автомобильные дороги общей сети

Образовательные программы :6B07115

Рассчёт величины продольного уклона, показать на примере.

Количество полос движения на автомобильной дороге технической категории ІII.

Определите отметки бровки земляного полотна в конце участка длиной 160 м.

| Уклон, % Расстояние, м | 20 160 |
| --- | --- |
| Отметки бровки земляного полотна, м | 164,26 ? |

Составитель                         Бакирбаева А. А.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

по дисциплине Автомобильные дороги общей сети

Образовательные программы :6B07115

Автомобильная дорога, как сложное инженерное сооружение.

Расчетная интенсивность движения приведенная к легковому транспорту на автомобильных магистралях международного или республиканского значения категории I-б.

#

Расчетная интенсивность движения приведенная к легковому транспорту на скоростных автомобильных дорогах международного или республиканского значения (не отнесенные к I-a и І-б) категории IІ.

Наметить один вариант плана трассы, разбить пикетаж, вписать и рассчитать основные элементы горизонтальной кривой в УГ№ 1,

Исходные данные: План участка местности, Масштаб 1:10000; сечение рельефа через 2,5 м. Категория дороги - IІI. Положение точек А и Б.

Составитель                         Бакирбаева А. А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

по дисциплине Автомобильные дороги общей сети

Образовательные программы :6B07115

Пикетажное местоположение НК(начало кривой). Определение пикетажного местоположение КК(конца кривой).

Количество полос движения на автомобильной дороге технической категории V.

Определить местоположение начала и конца кривой в плане R=600 м, используя таблицы для разбивки круговых кривых. Исходные данные: местоположения ВУ № 1: ПК 12+10, угол поворота α=47°.

Составитель                         Бакирбаева А. А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

по дисциплине Автомобильные дороги общей сети

Образовательные программы :6B07115

Определение и назначение категории автомобильной  дороги, применяемый справочный документ.

Основная расчетная скорость движения на автомобильной дороге технической категории IІІ.

Определите отметки бровки земляного полотна в начале участка длиной 145 м.

| Уклон, % Расстояние, м | 30 145 |
| --- | --- |
| Отметки бровки земляного полотна, м | ? 175,64 |

Составитель                         Бакирбаева А. А.