21-ДСВ-3

Бакешова Самал Ибрагимовна

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

по дисциплине Технология строительства транспортных сооружений

Образовательные программы :5B074500, 6B07304

1 Технологическая классификация дорожных одежд, покрытий и оснований

2 Асфальтобетон. Общие сведения, классификация асфальтобетона.

3 Начертить поперечный профиль конструкции дорожной одежды. Определить потребность в дорожно-строительных материалах на 1 км.

Автомобильная дорога III т.к., длина участка 10,0 км.

Конструкция дорожной одежды:

- асфальтобетон тип Б, h=0,05 м

- асфальтобетон песчаный высокопористый, h=0,07 м

- щебень, h=0,18 м

- гравийно – песчаная смесь, h=0,25 м

Расчет оформить в табличном виде.

Составитель                         Алимгазин Б. Т.

Кереев Әлімжан Махсотұлы

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

по дисциплине Технология строительства транспортных сооружений

Образовательные программы :5B074500, 6B07304

1 Виды поперечных профилей дорожных одежд

2 Устройство асфальтобетонных покрытий. Подготовительные работы.

3 Назначить виды и объемы основных дорожно-строительных работ при строительстве дорожной одежды дороги IV технической категории.

Конструкция дорожной одежды:

- асфальтобетон тип Г, h= 0,05 м

- асфальтобетон песчаный высокопористый, h= 0,07 м

- щебень, h= 0,18 м

- гравийно – песчаная смесь, h= 0,25 м

Расчет оформить в табличном виде.

Составитель                         Алимгазин Б. Т.

Туктынов Айдос Бакытбекулы

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

по дисциплине Технология строительства транспортных сооружений

Образовательные программы :5B074500, 6B07304

1 Классификация дорожно-строительных материалов: полуфабрикаты

2 Контроль качества работ при устройстве дорожных асфальтобетонных покрытий.

3 Определить зоны действия карьеров, среднюю и средневзвешенную дальности возки гравийно–песчаной смеси, производительность автосамосвалов, их потребное количество и коэффициент загрузки. Автотранспорт занят на работах по устройству слоя основания на дороге IV т.к. Темп работ составляет 250 м в смену. Потребность материала на 1 м пог. составляет 2,75 м³. В наличии имеются автосамосвалы грузоподъемностью 10т.

Схема расположения карьера приведена на рисунке.

#

Составитель                         Алимгазин Б. Т.