нұсқа 18

Тапсырма 13

1. Болттық қосылыстар жұмысын орындауға арналған мәліметтер

Ажыратылатын тетікбөлшектердің элементтерінің өлшемі белгіленген қатынастар арқылы анықталады:

d – бұранданың сыртқы диаметрі (номинал);

d1+0,85d бұранданың ішкі диаметрі;

А- бұранданы бұрайтын тесіктің диаметрі, А=1,1d

D=2d –алты жақты призма кіргізілетін шеңбер диаметрі;

h=0,7d – болт басының биіктігі;

H=0,8d – гайка биіктігі;

Dш= 2,2d – шайбаның диаметрі;

S =0,15d – шайбана\ың қалындығы;

L0 = 2d+6мм

R=1,5d – фаска доғасының радиусы;

к =0,3 d –болттың гайкадан шығу кезіндегі қосымша бұрандасы;

C=0,1d- стержень бұрандалық ұшынның фаска биіктігі;

ℓ=n+m+s+H+k болттын детальдардың қалындығы;

Мұнда: n+m – қосылатын детальдардың қалыңдығы.

МЕСТ 5915-70 бойынша қалыпты дәлдіктегі гайкаға арналған кілт өлшемі:

Кесте 1 – Гайкаға арналған кілт өлшемі

| d | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |

| Нұсқа | Бұранданың номиналды диаметрі (мм) | Қосылатың детальдардың қалындығы |  | Орындалуы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | m | Гайка | Шайба |
| 1 | 6 | 25 | 20 | 2 | 1 |
| 2 | 6 | 20 | 20 | 1 | 1 |
| 3 | 8 | 35 | 30 | 2 | 1 |
| 4 | 30 | 30 | 28 | 2 | 1 |
| 5 | 10 | 40 | 22 | 1 | 2 |
| 6 | 10 | 25 | 22 | 1 | 1 |
| 7 | 36 | 20 | 35 | 2 | 2 |
| 8 | 14 | 30 | 30 | 1 | 1 |
| 9 | 12 | 34 | 25 | 2 | 2 |
| 10 | 14 | 40 | 30 | 1 | 2 |
| 11 | 16 | 25 | 40 | 2 | 1 |
| 12 | 18 | 28 | 40 | 1 | 1 |
| 13 | 22 | 20 | 12 | 2 | 1 |
| 14 | 24 | 50 | 40 | 2 | 1 |
| 15 | 20 | 10 | 20 | 2 | 1 |
| 16 | 22 | 36 | 55 | 1 | 2 |
| 17 | 18 | 50 | 35 | 2 | 2 |
| 18 | 20 | 25 | 20 | 2 | 1 |
| 19 | 30 | 50 | 42 | 1 | 2 |
| 20 | 36 | 40 | 15 | 2 | 1 |
| 21 | 22 | 45 | 48 | 1 | 1 |
| 22 | 24 | 15 | 30 | 2 | 2 |
| 23 | 48 | 40 | 40 | 2 | 2 |
| 24 | 27 | 22 | 35 | 1 | 2 |
| 25 | 30 | 28 | 55 | 2 | 1 |
| 26 | 42 | 25 | 45 | 2 | 2 |
| 27 | 12 | 28 | 40 | 2 | 1 |
| 28 | 8 | 25 | 28 | 1 | 2 |
| 29 | 18 | 35 | 32 | 2 | 2 |
| 30 | 16 | 10 | 15 | 2 | 1 |
| Ұсынылған ұзындықтар қатары: |  |  |  |  |  |
| 30,32,35,38,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,150 |  |  |  |  |  |

2.Шпилькалы қосылыстарға арналған тапсырма

Ажыратылытың тетікбөлшектердің элементтерінің өлшемі болттық қосылыстағы белгіленген қатынастар анықталады:

d - бұранданың сыртқы диаметрі (номинал);

d1=0,85d;

d0=1,1d – бұранда бұралатын тесіктің диаметрі;

D1-2d – алты жақты призма кіргізілетін шеңбердің диаметрі;

H=0.8d - гайка биіктігі;

Di-2,2d - шайбаның диаметрі;

S-0,15d  - шайба қалындығы;

ℓ0 -2d+6 мм;

k-0,3d – шпилькадан гайкадан шығып тұратын жері;

C-0,1d – фаска биіктігі;

n - нұсқа бойынша;

L1=n+0,25d.

| Нүсқа | Бұранданың номиналды диаметрі (мм) | Шпильканың жұмыстық үзындығы L | Бұранданың бұралатын үзындығының аяғы | Шпильканың МСТ-ша орташа дәлдігі | Орындалуы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Гайка | Шайба |
| 1 | 20 | 110 | L1=d | 22032-76 | 1 | 2 |
| 2 | 8 | 70 | L1=2d | 22038-76 | 1 | 1 |
| 3 | 6 | 50 | L1=2d | 22038-76 | 2 | 2 |
| 4 | 16 | 90 | L1=1,6 | 22036-76 | 1 | 1 |
| 5 | 24 | 110 | L1=1,6 | 22036-76 | 2 | 2 |
| 6 | 24 | 110 | L1=1,25d | 22034-76 | 1 | 1 |
| 7 | 20 | 80 | L1=1,6d | 22036-76 | 2 | 2 |
| 8 | 20 | 100 | L1=1,25d | 22034-76 | 2 | 1 |
| 9 | 16 | 100 | L1=2d | 22038-76 | 1 | 2 |
| 10 | 20 | 90 | L1=2,5d | 22040-76 | 2 | 2 |
| 11 | 10 | 70 | L1=2,5d | 22040-76 | 2 | 1 |
| 12 | 16 | 90 | L1=2d | 22038-76 | 2 | 1 |
| 13 | 8 | 60 | L1=2,5d | 22038-76 | 1 | 1 |
| 14 | 10 | 75 | L1=2d | 22038-76 | 2 | 1 |
| 15 | 6 | 56 | L1=2d | 22038-76 | 2 | 1 |
| 16 | 20 | 80 | L1=2d | 22038-76 | 1 | 2 |
| 17 | 36 | 120 | L1=1,6d | 22036-76 | 2 | 2 |
| 18 | 24 | 100 | L1=2,5d | 22040-76 | 2 | 1 |
| 19 | 30 | 120 | L1=1,6d | 22036-76 | 1 | 2 |
| 20 | 12 | 90 | L1=2,5d | 22040-76 | 2 | 1 |
| 21 | 16 | 80 | L1=2,5d | 22040-76 | 1 | 1 |
| 22 | 12 | 90 | L1=2,5d | 22040-76 | 2 | 2 |
| 23 | 30 | 100 | L1=1,6d | 22036-76 | 2 | 2 |
| 24 | 10 | 45 | L1=2d | 22038-76 | 1 | 2 |
| 25 | 16 | 60 | L1=2d | 22038-76 | 2 | 1 |
| 26 | 24 | 95 | L1=1,6d | 22036-76 | 2 | 2 |
| 27 | 36 | 90 | L1=1,25d | 22034-76 | 2 | 1 |
| 28 | 36 | 90 | L1=1,25d | 22034-76 | 1 | 2 |
| 29 | 12 | 55 | L1=2,5d | 22040-76 | 2 | 2 |
| 30 | 12 | 70 | L1=2,5d | 22040-76 | 2 | 1 |