5 ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ

1. Укажите размерность единицы измерения абсолютного давления (в единицах СИ):

а) Па      б) К     в) кг/ м3    г) нм    д) кг

2.Укажите размерность удельного объема (в единицах СИ):

а) Па   б) К   в) м^3/кг  г)Дж/кг   д) Дж

3 Укажите размерность удельной теплоты процесса (в единицах СИ):

а) Дж   б) м^3   в) Дж/кг  г)Дж/К   д) Дж/(кг К)

4 Укажите размерность абсолютной температуры (в единицах СИ):

а) Па   б) К   в) м^3/кг  г)Дж/кг   д) Дж

5 Укажите размерность удельной внутренней энергии (в единицах СИ):

а) Дж   б) м^3   в) Дж/кг  г)Дж/К   д) Дж/(кг К)

6. Укажите размерность удельной работы газа (в единицах СИ):

а) Па   б) К   в) м^3/кг  г)Дж/кг   д) Дж

7 Укажите размерность полной работы газа (в единицах СИ):

а) Па   б) К   в) м^3/кг  г)Дж/кг   д) Дж

8. Укажите уравнение состояния для 1 кг идеального газа:

а) p*V=R*T   б) p*V=m*R*T   в) p*v=R*T   г) p=v/R*T   д) p=v*R*T

9 Значение удельной внутренней энергии идеального газа определяется

значением параметра состояния:

а) объема   б) температуры   в) давления   г) удельного объема   д) энтальпии.

10 Определите значение удельной газовой постоянной воздуха  R, Дж/(кг К):

а) 189	б) 260	в) 287     г) 419    д) 111

11 Определите значение удельной газовой постоянной диоксида углерода  R, Дж/(кг К):

а) 189	б) 260	в) 287     г) 419    д) 111

12 Определите значение удельной газовой постоянной азота R, Дж/(кг К):

а) 189	б) 260	в) 287     г) 297    д) 111

13 Определите значение универсальной мольной газовой постоянной для воздуха при нормальных физических условиях

а) 189	б) 4157	в) 2807     г) 8314    д) 22,4

14 Определите значение удельного объема для одного  моля газовой смеси (воздуха)  при нормальных физических условиях

а) 189	б) 4157	в) 2807     г) 8314    д) 22,4

15 Считая кислород идеальным газом, определите  значение его изохорной мольной теплоемкости в кДж/(кмоль К) ):

а)1,004       б)8,31       в)20,8       г)29,1         д)12,5

16 Считая азот идеальным газом, определите  значение его изобарной мольной теплоемкости в кДж/(кмоль К):

а)20,8   б)32,0   в)8,31   г)29,1   д)12,5

17 Определите зависимость взаимосвязи изобарной и изохорной теплоемкостей для газа и газовых смесей:

а)Cv+R=Cp      б)Cp+Cv=R    в)Cv=Cp+R     г)Cv*R=Cp   д)Cp/Cv=R

18  Определите  значение изобарной массовой теплоемкости в кДж/(кг К) для кислорода:

а)1,04         	б)0,5	          в)0,7	     г)0,91	    д)2,47

19 Считая кислород идеальным газом, определите значение его изобарной мольной теплоемкости в кДж/(кмоль К):

а)20,8   б)32,0   в)8,31   г)29,1   д)12,5

20 Укажите зависимость для определения  изохорной массовой теплоемкости (Cv) идеального газа

а)Cv=kR	б)Cv=R/(k-1)   в)Cv=kR/(k-1)     г)Cv=R/k        д)Cv=R*k

21 Определите кажущуюся молекулярную массу смеси (кг/кмоль):

массовая доля азота составляет 80%, остальное - диоксид углерода.

а)28,4                б)49,5                  в)72           г)30,2              	д)36,1

22 Определите изохорную  массовую теплоемкость газовой смеси (Дж/(кг К) состава: массовая доля азота составляет 80%, - оксид углерода – 20%

а)630               б)1005                  в)724                  г)742               д)762

23 В смеси идеальных газов массовая доля азота составляет 80%, остальное - диоксид углерода.

Определите изобарную массовую теплоемкость смеси (Дж/(кг К):

а)999                 б)1040                     в)724                 г)650                  д)840

24 В смеси идеальных газов объемная доля азота  оставляет 70%,  остальное - диоксид углерода.

Определите газовую постоянная смеси (Дж/(кг К)

а)288               б)189             в)312                г)275           д)254

25 Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - изохорно нагревается от температуры 283 К  до  483 К.

Определите подведенную  теплоту в изохорном процессе (кДж/кг):

а) 144	б) 210	в) 185	г) 121	д) 248

26 Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - с начальной температурой 280 К  изобарно нагревается с увеличения объема в 2,5 раза.

Определите количество теплоты  подведенной в изобарном процессе (кДж/кг):

а) 248	б) 421	в) 375	г) 512	д) 160

27   Определите количество теплоты подведенной к одному Кг воздуха в изобарном процессе (кДж/кг) : с увеличения объема в 3,5 раза . Начальная температура состояния составляет  280 К .

а) 648	б) 421	в) 702	г) 812	д) 160

28 Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - с начальным давлением 5 бар и температурой 400 К изотермически сжимается до уменьшения объема в 2 раза.  Определите механическую работу в процессе изотермического сжатия  (кДж/кг) :

а) -88.8	б) -124	в) -79.6	г) -65	д) 0

29 В процессе адиабатного сжатия газа, его внутренняя энергия возросла на  500кДж. Определите механическую работу в процессе адиабатного  сжатия  (кДж/кг) :

а)250	б)1000   в) -200   г) -500   д)  -250

30 Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - с начальным давлением 5 бар и температурой 800 К изотермически сжимается до уменьшения объема в 2 раза.

Определите изменение внутренней энергии (кДж/кг) :

а)10	б) 124	в)-18.3	г)0	д)-65

31Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - с начальным давлением 2 бар и температурой 300 К адиабатно сжимается до уменьшения объема в 5 раз.

Определите давление в конце процесса  адиабатного сжатия (МПа) :

а) 8	б) 1.0	в) 3.05	г) 2.14	д) 1.90

32 Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - с начальным давлением 1 бар и температурой 273 К адиабатно сжимается до уменьшения объема в 6 раз.

Определите температуру в конце адиабатного процесса сжатия (К) :

а) 510	б) 559	в) 850	г) 800	д) 650

33 Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - с начальным давлением 5 МПа и температурой 2600 К политропно (n=1,5) расширяется до увеличения объема в 9 раз.

Определите давление в конце политропного процесса (бар) :

а)2.57	б)2.96	в)5.55      г)1.85	д)2.26

34 Рабочее тело - 1 кг азота (считать идеальным газом) - с начальным давлением 40 бар и температурой 2200 К политропно (n=1,25) расширяется до увеличения объема в 10 раз.

Определите работу газа против внешних сил (кДж/кг) :

а)568	б)1144	в)2251   г)864	д)237

35 Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - с начальным давлением 4,5 Мпа и температурой 2700 К политропно (n=1,5) расширяется до увеличения объема в 9 раз.

Определите температуру  в конце политропного процесса  расширения (К)

а)628	б)1100	в)1000       г)900	д)820

36 Определите значение давление в конце процесса (бар) политропного расширения при (n=1,5). Начальное давление расширения 7,2 МПа, температурное состояние воздуха 2600 К, увеличение объема ( V2/V1) составляет в 9 раз.

а)2.57	б)2.976	в)5.55           г)1.85	д)2.66

37  В прямом обратимом цикле Карно наибольшая температура равна1500 К, а наименьшая  600 К. Определите термический К.П.Д. цикла :

а)0,3	  б)0,4	  в)0,5           г)0,6         д)0,7

38 Определите значение термического К.П.Д. цикла Карно  с температурой  горячего источника 2000 К,  температура холодного источника отвода теплоты составляет 800 К :

а)0,6	б)0,4	в)0,375           г)0,625	д)0,1

39 В некотором прямом обратимом цикле к рабочему телу было подведено  800 кДж  теплоты, а отведено  200 кДж.

Определите термический К.П.Д. этого цикла :

а)0,75	б)0,25	в)0,8	г)0,33	д)0,16

40  Термического К.П.Д. цикла Карно  составляет  55%, количество отведенной теплоты составляет 450 кДж. Определите общее количество теплоты участвующее в рабочем цикле тепловой машины

а)628	б)1100	в)1000       г)900	д)820

41 Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - совершает идеальный цикл ДВС с подводом теплоты при V= const . Температура рабочего тела в начальной точке  равна 293 К, давление 0,1 МПа. Параметры цикла: степень сжатия 8,5 , степень повышения давления 4 .

Определите давление к моменту начала процесса подвода теплоты (МПа):

а)1,75	б)2,00	в)3,28	г)2,14	д)3,29

42  Рабочее тело - 1 кг азота (считать идеальным газом) - совершает идеальный цикл ДВС с подводом теплоты при постоянном объеме. Температура рабочего тела в начальной точке  равна 283 К, давление 0,1 МПа. Параметры цикла: степень сжатия 8,5 , степень повышения давления 4 .Определите температуру в конце процесса сжатия (К):

а)666	б)529	в)777	г)434	д)642

43. Рабочее тело - 1 кг азота (считать идеальным газом) - совершает идеальный цикл ДВС с подводом теплоты при постоянном объеме. Температура рабочего тела в исходной точке цикла равна 273 К, давление 1 бар. Параметры цикла: степень сжатия 9 , степень повышения давления 3.5 .  Определите температуру  при завершения  процесса подвода теплоты  (К):

а)1490	б)1529	в)1771	г)2301	д)1642

44  Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - совершает идеальный цикл ДВС с подводом теплоты при постоянном объеме. Температура рабочего тела в точке с наименьшими потенциалами равна 273 К, давление 1 бар. Параметры цикла: ε =7,5 , степень повышения давления 4 .  Определите температуру в конце процесса расширения (К):

а)845	б)1092	в)941	г)689	д)427

45  Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - совершает идеальный цикл ДВС с подводом теплоты при постоянном объеме. Температура рабочего тела в точке с наименьшими потенциалами равна 293 К, давление 1 бар. Параметры цикла: степень сжатия 8.4 , степень повышения давления 3.7 .

Определите термический КПД цикла:

а)0.681	б)0.426	в)0.317	г)0.573	д)0.367

46  Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - совершает идеальный цикл ДВС с подводом теплоты при постоянном давлении. Температура рабочего тела в точке с наименьшими потенциалами равна 278 К, давление 0,1 МПа. Параметры цикла: степень сжатия 24, степень предварительного расширения 1,5 .

Определите  Давление в конце процесса сжатия (МПа):

а)17.0	б)35.3	в)5,72	г)6,32	д)8.55

47 Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - совершает идеальный цикл ДВС с подводом теплоты при постоянном давлении. Температура рабочего тела в точке с наименьшими потенциалами равна

328 К, давление 1 бар.  Параметры цикла: степень сжатия 27, степень предварительного расширения 1,8 .

Определите температуру в конце процесса сжатия (К):

а)1225	б)3328	в)1542	г)978	д)1027

48  Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - совершает идеальный цикл ДВС с подводом теплоты при постоянном давлении. Температура рабочего тела в точке с наименьшими потенциалами равна 293 К, давление 1 бар. Параметры цикла: степень сжатия 19, степень предварительного расширения 1,6 .

Определите температуру в точке завершения  процесса подвода  теплоты (К):

а)1368	б)901	в)1522	г)878	д)795

49 Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - совершает идеальный цикл ДВС с подводом теплоты при постоянном давлении. Температура рабочего тела в точке с наименьшими потенциалами равна 293 К, давление 1 бар. Параметры цикла: степень сжатия 19, степень предварительного расширения 1,6 .

Определите температуру в точке завершения  процесса расширения (К):

а)1368	б)901	в)1522	г)878	д)565

50 Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - совершает идеальный цикл ДВС с подводом теплоты при постоянном давлении Температура рабочего тела в точке с наименьшими потенциалами равна 293 К, давление 0,1 МПа. Параметры цикла: степень сжатия 25 , степень предварительного расширения 1,5 .

Определите термический КПД цикла:

а)0.681	б)0.426	в)0.317	г)0.578	д)0.367

51 Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - совершает идеальный цикл ДВС со смешанным подводом теплоты. теплоты. Температура рабочего тела в точке с наименьшими потенциалами равна 300 К, давление 0,1 МПа.  Параметры цикла: степень сжатия 14, степень повышения давления 2.5, степень предварительного расширения 1.2 .

Определите давление в конце процесса сжатия (бар):

а)3,14	б)4,23	в)2,78	г)4,0	д)5,2

52 Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - совершает идеальный цикл ДВС со смешанным подводом теплоты. Температура рабочего тела в точке с наименьшими потенциалами равна 300 К, давление 1 бар.  Параметры цикла: степень сжатия 15, степень повышения давления 2.2, степень предварительного расширения 1.3 .

Определите количество теплоты, подведенной на участке при p=Const (кДж/кг):

а)1000	б)756	в)684	г)586	д)811

53  Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - совершает идеальный цикл ДВС с подводом теплоты при постоянном объеме. Температура рабочего тела в точке с наименьшими потенциалами равна 283 К, давление 1 бар.   Параметры цикла: степень сжатия 8.0 , степень повышения давления 4.0 .

Определите изменение внутренней энергии в процессе сжатия (кДж/кг):

а)129	б)263	в)175	г)214	д)311

54  Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - совершает идеальный цикл ДВС со смешанным подводом теплоты. Температура рабочего тела в точке с наименьшими потенциалами равна 300 К, давление 1 бар.  Параметры цикла: степень сжатия 12, степень повышения давления 2.5, степень предварительного расширения 1.2 .

Определите удельный объем в конце процесса сжатия (м^3/кг):

а)0.092	б)0.1175	в)0.542	г)0.0718	д)0.222

55 Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - совершает идеальный цикл ДВС со смешанным подводом теплоты. Температура рабочего тела в точке с наименьшими потенциалами равна 300 К, давление 1 бар.  Параметры цикла: степень сжатия 12, степень повышения давления 2.5, степень предварительного расширения 1.2 .

Определите температуру в конце изохорного подвода теплоты (К):

а)2026	б)3129	в)1278	г)942	д)1285

56  Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - совершает идеальный цикл ДВС со смешанным подводом теплоты. Температура рабочего тела в точке с наименьшими потенциалами равна 300 К, давление 1 бар.  Параметры цикла: степень сжатия 12, степень повышения давления 2.5, степень предварительного расширения 1.2 .

Определите температуру в конце изобарного подвода теплоты (К):

а)1754	б)2432	в)2179	г)1975	д)1892

57  Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - совершает идеальный цикл ДВС со смешанным подводом теплоты. Температура рабочего тела в точке с наименьшими потенциалами равна 300 К, давление 1 бар.  Параметры цикла: степень сжатия 12, степень повышения давления 2.5, степень предварительного расширения 1.2 .

Определите  давление в конце изохорного подвода теплоты (бар):

а)75.3	б)81.1	в)97.8	г)120.4	д)111.2

58 Определите удельный объем в начале адиабатного расширения (м3/кг) в идеальном цикле ДВС со смешанным подводом теплоты. Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом)  Начальные параметры состояния давление Р= 0,10 МПа ,  температура Т= 300 К.

Параметры цикла: степень сжатия 12, степень повышения давления 2.5, степень предварительного расширения 1.2 .

а)0.124	б)0.512	в)0.0861	г)0.135	д)0.222

59 Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - совершает идеальный цикл ДВС с подводом теплоты при постоянном объеме. Температура рабочего тела в процессе сжатия возросла с 300 К до 600 К

Определите термический КПД этого цикла (%):

а)66.7	б)22	в)50	г)31.5	д)36

60  Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - совершает идеальный цикл ДВС со смешанным  подводом теплоты Температура рабочего тела в точке с наименьшими потенциалами равна 293 К, давление 0,1 МПа. Параметры цикла: степень сжатия 20 , степень повышения давления λ=2,0, степень предварительного расширения ρ =1,25 .

Определите термический КПД цикла со смешанным подводом теплоты:

а)0.692	б)0.426	в)0.717	г)0.657	д)0.367

61 Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - совершает идеальный цикл  в ГТУ с подводом теплоты при P=const. Температура рабочего тела в точке перед компрессором составляет 303 К, давление 0,10 МПа. Параметры цикла: степень повышения давления после сжатия в компрессоре составляет β =12 , степень расширения на участке подвода теплоты при P=const  ρ =1,55 .     Определите значение температуры воздуха к моменту завершения процесса сжатия в компрессоре:

а) 754	б) 432	в) 616	г) 975	д) 892

62 Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - совершает идеальный цикл  в ГТУ с подводом теплоты при P=const. Температура рабочего тела в точке перед компрессором составляет 303 К, давление 0,10 МПа. Параметры цикла: степень повышения давления после сжатия в компрессоре составляет β =12 , степень расширения на участке подвода теплоты при P=const  составляет ρ =1,55 .

Определите значение температуры воздуха к моменту завершения процесса подвода теплоты:

а) 754	б) 432	в) 616	г) 955	д) 892

63  Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - совершает идеальный цикл  в ГТУ с подводом теплоты при P=const. Температура рабочего тела в точке перед компрессором составляет 303 К, давление 0,10 МПа. Параметры цикла: степень повышения давления после сжатия в компрессоре составляет β =12 , степень расширения на участке подвода теплоты при P=const  ρ =1,55 .

Определите  количество подведенной теплоты на  участке при Р =const

а) 541	б) 342	в) 432	г) 750	д) 802

64 Рабочее тело - 1 кг воздуха (считать идеальным газом) - совершает идеальный цикл  в ГТУ с подводом теплоты при P=const. Температура рабочего тела в точке перед компрессором составляет 303 К, давление 0,10 МПа. Параметры цикла: степень повышения давления после сжатия в компрессоре составляет β =12 , степень расширения на участке подвода теплоты при P=const  ρ =1,55 .   Определите  термического к п д  ГТУ

а) 0,511	б)), 38	в) )0,432	г) 0,575	д) 0,508

65 Наименьшая работа, затраченная на сжатие газа в поршневом компрессоре (при прочих равных условиях) будет иметь место, если сжатие производить:

а) изоэнтропно	б) с подводом теплоты   в) изобарно

г) изотермически	д) адиабатно

66 В поршневом одноступенчатом компрессоре происходит политропное сжатие газа (показатель политропы n=1,25).

Начальное давление составляет 0,1 МПа. Определите давление газа при двукратном уменьшении объема (МПа):

а) 0,125	б) 0,2	в)0, 3	г) 0,372	д) 0238

67 В поршневом одноступенчатом компрессоре происходит политропное сжатие газа (показатель политропы n=1,25).

Начальная температура газа 300 К. Температура газа при двукратном уменьшении объема составит (К):

а) 300	б) 427	в) 512	г) 345	д) 389

68 В поршневом одноступенчатом компрессоре происходит политропное сжатие газа (показатель политропы n=1,25) до увеличения давления в 6 раз.

Во сколько раз должен уменьшиться объем газа, чтобы начался процесс выпуска?

а) 4,19	б) 3,27	в) 5,12	г) 3,45	д) 3,89

69 Увеличение "вредного пространства" в поршневом компрессоре (при прочих равных условиях) способствует:

а) увеличению производительности компрессора

б) уменьшению производительности компрессора

в) увеличению степени повышения давления компрессора

г) уменьшению степени повышения давления компрессора

д) среди перечисленных ответов правильного нет

70 Увеличение показателя политропы сжатия в поршневом компрессоре (при прочих равных условиях):

а) увеличивает работу, затрачиваемую на сжатие

б) уменьшает работу, затрачиваемую на сжатие

в) не влияет на работу, затрачиваемую на сжатие

г) увеличивает степень повышения давления

д) среди перечисленных ответов правильного нет

71 Увеличение температуры в конце впуска газа в поршневой компрессор (при прочих равных условиях):

а) увеличивает работу, затрачиваемую на сжатие

б) уменьшает работу, затрачиваемую на сжатие

в) не влияет на работу, затрачиваемую на сжатие

г) увеличивает степень повышения давления

д) среди перечисленных ответов правильного нет

72 В многоступенчатом компрессоре происходит

сжатие газа до увеличения давления в 120 раз. Допустимая степень повышения давления в ступени - 5...6

Число ступеней сжатия этого компрессора:

а) 20	б) 24	в) 3	г) 5	д) 4

73 Левая (нижняя) и правая (верхняя) пограничные кривые ограничивают область:

а) твердого тела           б) жидкости         в) влажного насыщенного пара

г) перегретого пара      д) сухого насыщенного пара

74.Нижняя (левая) пограничная кривая на диаграммах водяного пара разделяет области:

а) влажного пара и перегретого пара

б) жидкости и влажного насыщенного пара

в) жидкости и перегретого пара

г) жидкости и твердого тела

д) твердого тела и влажного насыщенного пара

75 Площадь под линией процесса кипения на p-v диаграмме водяного пара эквивалентна:

а) работе пара против внешних сил;

б) изменению внутренней энергии пара;

в) изменению удельной энтропии пара

г) изменению удельного объема пара

д) удельной теплоте парообразования

76.Степень сухости влажного насыщенного пара - это отношение масс :

а) сухого пара и влажного насыщенного пара

б) влажного насыщенного пара и сухого пара

в) сухого пара и жидкой фазы  г) жидкости и сухого пара

д) жидкой фазы и влажного насыщенного пара

77 Полезная работа в цикле идеальной паросиловой установки эквивалентна:

а) работе сжатия;

б) уменьшению энтальпии пара в турбине;

в) подведенной теплоте

г) отведенной теплоте

д) удельной теплоте парообразования

78 Вторичный перегрев пара в паросиловых установках производится для:

а) уменьшения отводимой теплоты;

б) повышения термического КПД цикла;

в) усложнения конструкции установки;

г) упрощения конструкции установки;

д) уменьшения термического КПД цикла.

79.На входе в паровую турбину паросиловой установки рабочее тело находится в состоянии:

а) сухого насыщенного пара         б) жидкости      в) твердом  г) влажного насыщенного пара   д) перегретого пара

80 В идеальном цикле паросиловой установки от рабочего тела было отведено 180 кДж теплоты, а полученная работа составила 120 кДж.

Определите термический КПД этого цикла:

а) 0.4   б) 0.45   в) 0.5   г) 0.55   д) 0.6

81 Увеличение давления пара перед конденсационной турбиной (при прочих равных условиях) приводит к:

а) увеличению степени сухости отработавшего пара

б) увеличению температуры отработавшего пара

в) увеличению давления отработавшего пара

г) уменьшению степени сухости отработавшего пара

д) уменьшению давления отработавшего пара

82 Увеличение температуры пара перед конденсационной турбиной (при прочих равных условиях) приводит к:

а) увеличению степени сухости отработавшего пара

б) увеличению температуры отработавшего пара

в) увеличению давления отработавшего пара

г) уменьшению степени сухости отработавшего пара

д) уменьшению давления отработавшего пара

83 С увеличением давления пара на выходе из паровой турбины происходит (при прочих равных условиях):

а) увеличение удельной теплоты парообразования

б) увеличение подводимой за цикл теплоты

в) уменьшение подводимой за цикл теплоты

г) уменьшение  термического КПД цикла

д) возрастание термического КПД цикла

84 Эффективность работы  теплосиловых установок работающих по  обратному обратимому циклу  оценивается значением:

а) коэффициентом полезного использования тепловой энергии;

б) коэффициентом полезного превращения тепловой энергии в механическую работу;

в) коэффициентом полезного использования механической работы;

г) отношением количества теплоты отведенной  от холодильной камеры при затрате единицы работы;

д) уменьшением  термического КПД обратного цикла .

85В идеальном обратном цикле Карно наименьшая температура составляет 250 К , а наибольшая  350 К.

Определите холодильный коэффициент этого цикла:

а) 1.4   б) 0.71   в) 1.0   г) 2.5   д) 0.4

86 Количество   теплоты  поступающего к рабочему телу в цикле тепловой установки работающей по обратному обратимому циклу q2  оставляет 120 Дж,  Количество теплоты,  отведенной  от рабочего тела в среду с повышенной температурой,  составляет  q1 =180Дж.

Определите  значение холодильного коэффициента с учетом приведенных параметров работы холодильной установки:

а) 0.40   б) 0. 5   в) 1.0   г) 1.5   д) 2.0

87 К 1 кг  рабочего тела в цикле тепловой установки работающей по обратному обратимому циклу, количество подведенной теплоты q2  оставляет 100 Дж,  Количество теплоты,  передаваемое от рабочего тела в окружающую среду составляет  q1 =150Дж.

Определите  работу на участке  сжатия рабочего тела в компрессоре .

а) 0.66   б) 1.0   в)  5.0   г) 10.0   д)  - 50.0

88,  Количество теплоты,  передаваемое от рабочего тела в окружающую среду составляет  q1 =120Дж. Работа затраченная на сжатие рабочего тела в компрессоре составляет l = - 80 Дж.

Определите количество теплоты принятое рабочим телом  на участке  изобарного процесса теплообмена в холодильной камере

а) 0.833   б) 1.5   в)  50   г)  40.0   д)  200.0

89 Температура воздуха на входе в компрессор идеальной воздушной холодильной установки равна 253 К, степень повышения давления  в компрессоре  составляет  5.

Определите Температуру воздуха в конце сжатия  (К):

а) 401	б) 315	в) 298	г) 314	д) 355

90Температура воздуха на входе в компрессор идеальной воздушной холодильной установки равна 253 К, степень повышения давления компрессора 5.

Определите эффективность работы холодильной установки ε  = ? :

а)  4,01	б) 1,70	в) 1,98	г) 3,14	д) 2,55

91 Коэффициент   теплопроводности        определяет:

а) количество теплоты  воспринимаемой единицей поверхности  в единицу времени при разности температур между поверхностью  и газом ( жидкость) в один градус;

б) количество теплоты, проходящей через единицу поверхности стенки  в единицу времени при разности температур между горячей и холодной средой в один градус;

в) количество теплоты, проходящей через единицу изотермической поверхности  в единицу времени при  условии температурного градиента равного единице;

г) удельный тепловой поток отдаваемой с единицы поверхности  при установившейся разности температур;

д) количество теплоты, воспринимаемой с единицы поверхности стенки  при разности температур между горячей и холодной средой в один градус;

92 Коэффициент теплоотдачи      определяет:

а) количество теплоты  воспринимаемой единицей поверхности  в единицу времени при разности температур между поверхностью  и газом ( жидкость) в один градус;

б) количество теплоты, проходящей через единицу поверхности стенки  в единицу времени при разности температур между горячей и холодной средой в один градус;

в) количество теплоты, проходящей через единицу изотермической поверхности  в единицу времени при  условии температурного градиента равного единице;

г) удельный тепловой поток отдаваемой с единицы поверхности  при установившейся разности температур;

д) количество теплоты, воспринимаемой с единицы поверхности стенки  при разности температур между горячей и холодной средой в один градус;

93 Коэффициент теплопередачи    Вт/м2·град   определяет:

а) количество теплоты  воспринимаемой единицей поверхности  в единицу времени при разности температур между поверхностью  и газом ( жидкость) в один градус;

б) количество теплоты, проходящей через единицу поверхности стенки  в единицу времени при разности температур между горячей и холодной средой в один градус;

в) количество теплоты, проходящей через единицу изотермической поверхности  в единицу времени при  условии температурного градиента равного единице;

г) удельный тепловой поток отдаваемой с единицы поверхности  при установившейся разности температур;

д) количество теплоты, воспринимаемой с единицы поверхности стенки  при разности температур между горячей и холодной средой в один градус.

94 Критерий Рейнольдса      характеризует взаимосвязь параметров:

а)характеризует  соотношение между силами инерции и силами вязкости;,

б)характеризует соотношение подъемной силы, и силы межмолекулярного трения.

в) характеризует конвективный теплообмен на границе между жидкостью и твердым телом.

г) характеризует соотношение сил тяжести и сил межмолекулярного трения.

д) определяет соотношение физических свойств жидкостей.

95 Критерий Грасгофа       характеризует взаимосвязь параметров:

а)характеризует соотношение между силами инерции и силами вязкости;,

б)характеризует соотношение подъемной силы, и силы межмолекулярного трения.

в) характеризует конвективный теплообмен на границе между жидкостью и твердым телом.

г) характеризует соотношение сил тяжести и сил межмолекулярного трения.

д) определяет соотношение физических свойств жидкостей.

96 Критерий Нусельта           определяет взаимосвязь параметров:

а)характеризует соотношение между силами инерции и силами вязкости;,

б)характеризует соотношение подъемной силы, и силы межмолекулярного трения.

в) характеризует конвективный теплообмен на границе между жидкостью и твердым телом.

г) характеризует соотношение сил тяжести и сил межмолекулярного трения.

д) определяет соотношение физических свойств жидкостей.

97 Критерий Галилея

определяет взаимосвязь параметров:

а)характеризует соотношение между силами инерции и силами вязкости;,

б)характеризует соотношение подъемной силы, и силы межмолекулярного трения.

в) характеризует конвективный теплообмен на границе между жидкостью и твердым телом.

г) характеризует соотношение сил тяжести и сил межмолекулярного трения.

д) определяет соотношение физических свойств жидкостей.

98 Критерий Прандтля

а)характеризует соотношение между силами инерции и силами вязкости;,

б)характеризует соотношение подъемной силы, и силы межмолекулярного трения.

в) характеризует конвективный теплообмен на границе между жидкостью и твердым телом.

г) характеризует соотношение сил тяжести и сил межмолекулярного трения.

д) определяет соотношение физических свойств жидкостей.

99 Удельный тепловой поток через  стенку из серебра толщиной δ равной  1,5мм , составляет 566666 вт/м2. Температурный напор Δt =20C

Определите коэффициент теплопроводности серебра

а)  498	б) 370	в) 425	г) 395	д) 255

100 Определите удельный тепловой поток (вт/м2.) через единицу поверхности обогревателя установленного для обогрева помещения. Температура поступающей горячей воды в обогревателе составляет 1050С, температура внутренней стенки обогревателя составляет 102 0С, температура наружной стенки обогревателя составляет 98 0С температура  воздуха в помещении 230С. Теплопроводность материала стенки обогревателя (чугун) составляет  λ=63 вт/м∙град. Толщина стенки δст=0,005 м

а) 54980	б) 45670	в) 50400	г) 89500	д) 52355