12. Дорожно-транспортные ситуации, связанные с возможным несоответствием выбранной скорости движения автомобиля характеристикам и состоянию дороги. Происшествия на скользкой дороге

Цель работы- изучить характерные признаки опасности дорожно-транспортной ситуации.

https://www.youtube.com/watch?v=M05hiBSdyOo

При движении по скользкой дороге, вследствие ухудшения сцепления колес с дорогой, из-за ошибок водителей в выборе скорости автомобиля могут происходить столкновения, опрокидывание, наезд на препятствие и др.

Практическая работа проводится в форме индивидуальной работы с нормативными и справочными источниками.

Происшествия на скользкой дороге – опасность заключается в ухудшении сцепления колес с дорогой, ошибках выбора водителями скорости автомобиля, скользком покрытии проезжей части (снег, грязь, дождь, и т.д.), заносе при движении по данному участку.

Типичной ситуацией является неправильно выбранный скоростной режим летом сразу после того, как начался дождь. Другой ситуацией является несоблюдение дистанции зимой в гололедицу или снежную погоду.

Повышение безопасности движения в неблагоприятных погодно-климатических условиях

В районах с длительным зимним периодом при установке ограждений на участках дорог, не защищенных от снежных заносов, просвет между нижним краем балки ограждения и поверхностью обочин рекомендуется принимать не менее 0,4, в целях предотвращения отложения снега.

Для устранения помех снегоочистке в районах с длительным зимним периодом (I - III дорожно-климатические зоны) используются съемные направляющие столбики.

В районах с длительным зимним периодом на пересечениях в одном уровне с направляющими островками целесообразно устраивать разметку проезжей части или устанавливать съемные направляющие устройства взамен возвышающихся бордюров.

Для предотвращения образования около кромок покрытия ледяных и снежных наростов, а также загрязнения проезжей части рекомендуется устраивать краевые укрепленные полосы и укреплять обочины.

На участках дорог I, II категорий, где предусматривается установка ограждений, в районах со снежными зимами обочины рекомендуется укреплять на всю ширину для лучшего переноса снега.

Разделительные полосы следует стремиться устраивать без бордюра. Их профиль должен быть плавным, без резких возвышений. Целесообразно устройство вогнутого профиля разделительной полосы.

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий из-за заносов автомобилей на ледяных полосах наката в местах торможения целесообразно избегать устройства примыканий и пересечений в одном уровне на участках подъемов и спусков с уклоном более .

В целях обеспечения видимости главной дороги с примыкающей для районов с длительным снежным периодом не рекомендуется устраивать пересечения и примыкания на вершинах выпуклых вертикальных кривых.

При разработке мероприятий по повышению безопасности движения в периоды года с неблагоприятными погодными условиями основное внимание рекомендуется уделять:

- поддержанию ровности и высоких сцепных качеств покрытий в периоды их сильного увлажнения и загрязнения грунтом, заносимым с прилегающих дорог и неукрепленных обочин;

- обеспечению эффективного ориентирования водителей в направлении дороги в период туманов и снегопадов;

- обеспечению движения с достаточно высокими скоростями в период снегопадов путем патрульной снегоочистки;

- своевременному обеспечению информацией водителей о направлении объездов в период распутицы и закрытии отдельных участков при вскрытии пучин;

- обеспечению информацией о возможности проезда через подтопляемые мосты в период паводка;

- обозначению участков, которые могут быть особо опасными в осенне-зимний период года;

- использованию дополнительной информации о безопасных режимах движения по участкам с частыми туманами и сильными ветрами.

Особое внимание уделяется содержанию дорог и обеспечению безопасности движения в неблагоприятные осенне-весенние и зимние периоды года во время дождей, метелей и гололеда.

Рекомендуется систематически измерять коэффициент сцепления покрытий, в первую очередь, на опасных участках.

При резком снижении коэффициента сцепления до значений, опасных для движения, ограничивают скорость движения во время дождя путем установки знака "Ограничение максимальной скорости" с дополнительной табличкой "Влажное покрытие". Знаки временного ограничения скорости устанавливают также в местах загрязнения покрытий или образования на них снежного наката, гололеда.

Всем дорожно-эксплуатационным службам рекомендуется регулярно и своевременно получать прогнозы погоды, на основе которых планируются профилактические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность и удобство движения. В свою очередь, дорожные службы передают информацию в местные радио- и телецентры о транспортной загрузке и состоянии дорог, расстоянии метеорологической видимости.

Задание: определить остановочный путь автомобиля при следующих коэффициентах сцепления 0,2 (2,9м/с2); 0,5(4,9м/с2); 0,7(6,9 м/с2) и начальной скорости движения 60 км/ч

T1 - время реакции водителя, с: 0.800;

T2 - время запаздывания срабатывания тормозного привода ТС1, с: 0.200;

T3 - время нарастания замедления, с: 0.100;