8. Наезд на пешехода в неустановленном для перехода месте.

Цель работы- изучить характерные признаки опасности дорожно-транспортной ситуации. Характерной особенностью ситуаций является наличие "мест притяжения" людей: автобусная остановка со стоящим автобусом магазины, театры и кинотеатры, спортивные сооружения и т.п. Наличие подобных объектов в непосредственной близости от дороги является одним из первых признаков опасности. В некоторых ситуациях важнейшим признаком опасности является ограниченная видимость ближайшего придорожного пространства. В каждой ситуации имелись признаки, позволяющие со значительной долей уверенности предположить заранее, что такая опасность возможна.

https://www.youtube.com/watch?v=yYKj8gQXlu8

На дорогах, не имеющих ограждений и разделительной полосы, при отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода или перекрестка пешеходы могут переходить проезжую часть и вне обозначенных переходов.

Однако в этом случае они не пользуются преимуществом. В таких местах, прежде чем выйти на проезжую часть, пешеходы должны оценить расстояние до приближающихся транспортных средств и их скорость, чтобы в процессе перехода дороги не создать им помехи в движении.

Переходить дорогу пешеходы должны по кратчайшему пути, то есть перпендикулярно проезжей части.

Если вы видите впереди пешехода, который пересекает путь вашего ТС на переходе или в неположенном месте, необходимо принять меры, которые позволят вам избежать наезда при любых действиях пешехода. Для этого, независимо от оставшегося расстояния, необходимо убрать ногу с педали газа и перенести ее на педаль тормоза, чтобы в случае опасности вы смогли затормозить практически моментально.

Согласно п.10.1 ПДД РК при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он должен принять меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства или безопасному для других участников движения объезду препятствия.

8.1 Порядок выполнения работы

8.1.1.Студент выбирает модель транспортного средства,  начальную скорость и значение замедления согласно  последней  цифре  номера зачетной книжки (см. табл. 8.1).

Таблица 8.1-Исходные данные

| № варианта | Модель автомобиля | Установившееся замедление j1 (м/с2) | Начальная скорость Va (км/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ВАЗ-2109 | 7 | 60 |
| 1 | ВАЗ -2105 | 6,4 | 70 |
| 2 | ГАЗ -3110 | 6,9 | 80 |
| 3 | ВАЗ-2106 | 7 | 90 |
| 4 | КамАЗ -5320 | 6,2 | 60 |
| 5 | ГАЗ - 24 | 6 | 55 |
| 6 | ЗиЛ -130 | 7 | 45 |
| 7 | МАЗ -500 | 6 | 60 |
| 8 | ЛиАЗ- 677 | 5 | 55 |
| 9 | КрАЗ - 256 | 5 | 50 |

Примечание: остальные исходные данные, необходимые для расчетов, взять из ниже приведенного примера.

8.1.2 Для выбранной модели решить два нижеследующих вопроса:

1. Располагал ли водитель  автомобиля  (указать модель)  технической возможностью предотвратить наезд на пешехода с момента начала его движения?

2. Успевал  ли пешеход удалиться на безопасное расстояние от полосы движения автомобиля (указать модель) при своевременном его  торможении?

8.2. Исходные данные:

*ДТП совершено: без торможения, передней частью автомобиля;

*Техническое состояние автомобиля: исправный;

*Сведения о нагрузке автомобиля: без нагрузки;

*Профиль участка дороги: горизонтальный участок;

*Обзорность водителю: неограничена;

*Направление движения пешехода относительно направления движения автомобиля: справа налево;

*Тип дорожного покрытия: асфальтобетон;

*Состояние дорожного покрытия: сухое, однородное;

*Va - скорость движения автомобиля, км/ч: 60.000;

*Тп - время движения пешехода, с: 4.000;

=Jн - установившееся замедление технически исправного автомобиля при торможении на горизонтальном участке дороги, м/(с*c): 6.700;

=T1 - время реакции водителя автомобиля, с:0.800;

=T2 - время запаздывания срабатывания тормозного привода автомобиля, с: 0.200;

=T3 - время нарастания замедления автомобиля, с: 0.400;

*Vп - скорость движения пешехода, км/ч: 5.000;

*Sп - путь пешехода до момента наезда, м: 2.500;

*Lx - расстояние от боковой части автомобиля, к которой приближается пешеход, до места нанесения удара, м: 1.000;

=Ba - ширина автомобиля, м: 1.620;

=D - длина автомобиля, м: 4.120;

8.3. Вопрос №1

Техническая возможность предотвратить наезд на пешехода  устанавливается  сравнением расстояния (Sa),  на котором автомобиль находился от места наезда в момент начала движения пешехода на пути,  указанном в исходных данных,  и остановочного пути автомобиля (So) в условиях места происшествия.

J = Jн  (на горизонтальном участке);

В условиях данного происшествия Sa и So определяются равными, соответственно, 66.7 и 40.7 м. Поскольку Sa больше So, следовательно, водитель автомобиля располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода экстренным торможением с остановкой автомобиля до линии движения пешехода.

8.4 Вопрос № 2

Возможность выхода  пешехода  из  полосы движения автомобиля  и удаления от нее на безопасное расстояние  определяется из  сравнения  расстояния  (Ds),  на которое дополнительно мог бы продвинуться пешеход при своевременном торможении  автомобиля,  с расстоянием (Dвz), необходимым ему для выхода из опасной зоны.

Поскольку So < Sa и выражение под квадратным корнем отрицательно, то, следовательно, при своевременном торможении транспортное средство остановится, не доезжая до линии движения пешехода, и наезд не будет иметь места.

8.5. Результаты работы оформляются в виде отчета, который должен быть защищен в конце занятия.