10. Дорожно-транспортные ситуации, при которых вероятны столкновения с автомобилями, обладающими преимущественным правом проезда. Столкновение при неограниченной видимости приближающегося транспортного средства.

Цель работы- изучить характерные признаки опасности дорожно-транспортной ситуации.

Основой безопасного выполнения маневра водителями, обязанными уступить дорогу, является точный расчет следующих параметров: скорости движения приближающегося автомобиля, расстояния до него, примерного времени, необходимого приближающемуся автомобилю на преодоление этого расстояния, динамических характеристик своего автомобиля и времени, необходимого на выполнение маневра.

https://www.youtube.com/watch?v=C3yjbmkzAbc

https://www.youtube.com/watch?v=xCFO2AA0c2E

https://www.youtube.com/watch?v=UXfAPtK-ick

https://www.youtube.com/watch?v=rYtZ7Yi5KWA

Практическая работа проводится в форме индивидуальной работы с нормативными и справочными источниками.

Столкновение при неограниченной видимости приближающегося транспортного средства – опасность заключается в том, что водители, обязанные уступить дорогу, могут совершить ошибку в расчете таких параметров, как скорость приближающегося транспортного средства, расстояние до него, динамических характеристик своего автомобиля, времени необходимого для выполнения маневра. Чем в бóльшем количестве параметров произошла ошибка, тем больше вероятность ДТП. Типичной ситуацией является проезд нерегулируемого перекрестка, когда водитель, который должен уступить дорогу, надеясь на то, что ему «повезет» и он успеет проехать перекресток, подвергает риску себя и других участников движения (рис. 10.1).

а)б)

Рисунок 10.1 Примеры столкновений при неограниченной видимости транспортного средства

Рисунок 10.2- Схема определения видимости на пересечении в одном уровне

Таблица 10.1 –Расстояние видимости на пересечении в одном уровне

┌───────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│ Интенсивность │ Минимальное расстояние │Минимальное расстояние видимости│

│  движения по  │  видимости автомобиля  │     поверхности дороги, м      │

│главной дороге,│по главной дороге L  , м├────────────┬───────────────────┤

│   авт./сут    │                   гл   │ главной l  │второстепенной l   │

│               │                        │          гл│                втп│

├───────────────┼────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤

│     1000      │          250           │    140     │         75        │

│     2000      │          250           │    140     │         75        │

│     3000      │          300           │    150     │         75        │

│     4000      │          400           │    175     │        100        │

│     5000      │          600           │    175     │        100        │

└───────────────┴────────────────────────┴────────────┴───────────────────┘

Наиболее безопасны углы, под которыми пересекаются или примыкают дороги, величиной от 50° до 75° (угол отсчитывается от второстепенного направления до главного по часовой стрелке); при таких углах отсутствуют непросматриваемые зоны и водитель имеет наиболее удобные условия оценки дорожно-транспортной ситуации.

Следует избегать пересечений дорог под углом менее 50. Такие пересечения следует заменять примыканиями с оптимальными величинами углов.

Задание: на рисунке 10.3 приведен перекресток, на котором произошло ДТП, показанное на рис.10.1б. Определить, является ли данный перекресток безопасным по условиям видимости.

Рисунок 10.3 –Цифровая модель перекрестка с размерами