9. Дорожно-транспортные ситуации, при которых вероятны столкновения с автомобилями, обладающими преимущественным правом проезда. Столкновения при ограниченной видимости приближающегося транспортного средства.

Цель работы- изучить характерные признаки опасности дорожно-транспортной ситуации.

Главной ошибкой водителей, обязанных уступить дорогу, в этих ситуациях является то, что они не дождались таких размеров просматриваемости зоны дороги, которые позволили бы безошибочно определить уровень безопасности маневра и желаемые его характеристики.

Практическая работа проводится в форме индивидуальной работы с нормативными и справочными источниками.

https://www.youtube.com/watch?v=Hjdd94Z8yv4

https://www.youtube.com/watch?v=KZvRwbhQZ6k

https://www.youtube.com/watch?v=hV4JOFeJU7s

Столкновение при ограниченной видимости приближающегося транспортного средства – опасность заключается в том, что водители, пользующиеся преимуществом проезда, при оценке ситуации не обнаружили признаков возможного появления транспортного средства в опасной зоне; водители, обязанные уступить дорогу, не дожидаются таких размеров просматриваемой зоны дороги, которые позволили бы безошибочно определить уровень безопасности маневра и его характеристики (впечатление о безопасности маневра). Главной причиной является отсутствие визуального контакта участников движения.

Рисунок 9.1-Примеры столкновений при ограниченной видимости транспортного средства

Типичной ситуацией является попытка разворота на трассе, имеющей не менее четырех полос движения в специально отведенном для этого месте (рис. 9.1, а). Другим вариантом развития данной ситуации является проезд Т-образного (45°) перекрестка (рис. 9.1, б).

Задание: по примеру на рисунке  9.1а определить  наличие технической возможности предотвратить перекрестное столкновение автомобилем, имеющим преимущество (ТС1). Оба транспортных средства перед столкновением тормозили.

9.1 Студент выбирает модели,  начальную скорость и значение замедления автомобилей, согласно  последней  цифре  номера  зачетной книжки (см. табл.13.1)

Таблица 9.1- Исходные данные

| № вар. | ТС1 | j1 (м/с2) | Va (км/ч) | Vа2 (км/ч) | Sт1(м) | Sт2(м) | ТС2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | КамАЗ -5320 | 6 | 60 | 15 | 4 | 2 | Hyundai SONATA |
| 1 | КамАЗ-6345 | 5 | 50 | 10 | 4 | 2 | Toyota RAV4 |
| 2 | Yutong ZK6118HGA | 5 | 55 | 12 | 5 | 2 | Hyundai TUCSON |
| 3 | КамАЗ-7330 | 4 | 60 | 15 | 2 | 3 | Toyota Highlander |
| 4 | Hyundai Aero City | 5 | 45 | 15 | 3 | 1 | Hyundai CRETA. |
| 5 | КамАЗ-7330 | 6 | 55 | 10 | 3 | 1 | LADA Granta |
| 6 | Hyundai Aero Town | 7 | 90 | 15 | 3 | 1 | LADA Niva Legend |
| 7 | Yutong ZK6119HA | 7 | 80 | 15 | 4 | 2 | LADA Largus |
| 8 | Yutong ZK6126HGA | 6 | 70 | 10 | 2 | 2 | LADA Largus |
| 9 | КамАЗ-4355 | 7 | 60 | 15 | 2 | 2 | Toyota Corolla |

Примечание: остальные исходные данные выбираются из справочной литературы или из нижеприведенного примера.

9.2 Для выбранной модели решить два нижеследующих вопроса:

1. Располагал  ли  водитель  ТС1 (указать модель) технической возможностью предотвратить перекрестное  столкновение  с  момента возникновения опасности для движения?

2. На какое расстояние от места  столкновения  дополнительно мог бы продвинуться ТС1(указать модель)  при принятии мер к торможению водителем ТС2 (указать модель) с момента возникновения опасности для движения?

9.3 Исходные данные:

*ДТП совершено: при торможении, передней частью ТС1;

*Техническое состояние  ТС1;

*Техническое состояние  ТС2: исправный;

*Сведения о нагрузке  ТС1: без нагрузки;

*Сведения о нагрузке  ТС2: без нагрузки;

*Профиль участка дороги: горизонтальный участок;

*Направление движения  ТС2 относительно направления движения автомобиля ТС1: справа налево;

*Тип дорожного покрытия: асфальтобетон;

*Состояние дорожного покрытия: сухое, однородное;

*Va - скорость движения  ТС1, км/ч: 45.000;

*Va2 - скорость движения  ТС2, км/ч: 55.000;

=J2н - установившееся замедление технически исправного ТС2 при торможении на горизонтальном участке дороги, м/с2: 6.700;

=T22 - время запаздывания срабатывания тормозного привода  ТС2, с: 0.200;

=T32 - время нарастания замедления ТС2, с:0.400;

=Jн - установившееся замедление технически исправного  ТС1 при торможении на горизонтальном участке дороги, м/с2: 6.700;

*St1 - расстояние, на которое переместился ТС1в заторможенном состоянии до места столкновения, м: 2.000;

*St2 - расстояние, на которое переместился ТС2 в заторможенном состоянии до места столкновения, м: 3.000;

=T1 - время реакции водителя ТС1, с: 0.800;

=T2 - время запаздывания срабатывания тормозного привода ТС1, с: 0.200;

=T3 - время нарастания замедления ТС1, с: 0.400;

=D2 - длина ТС2, м: 4.120;

=Ba - ширина ТС1, м: 1.610;

9.3 Вопрос №1

Техническая возможность предотвратить столкновение  устанавливается   сравнением  расстояния  (Sa),  на  котором  ТС1 находился от места столкновения в  момент  возникновения опасности  для  движения,  и остановочного пути автомобиля (So) в условиях места происшествия.

J2 = J2н  (на горизонтальном участке);

Тормозной путь второго транспортного средства:

J = Jн  (на горизонтальном участке);

Время движения первого транспортного средства в заторможенном состоянии до места столкновения:

Время перемещения второго транспортного средства с момента возникновения опасности для движения до момента столкновения:

В условиях данного происшествия Sa и So определяются  равными,  соответственно, 19.9 и 26.7 м. Поскольку Sа1 меньше So, следовательно,  водитель ТС1 не располагал технической возможностью предотвратить столкновение экстренным торможением с остановкой автомобиля до полосы движения ТС2.

9.4. Результаты работы оформляются в виде отчета, который должен быть защищен в конце занятия.