17. Дорожно-транспортные ситуации, связанные с попутными столкновениями в транспортном потоке. Столкновения при подходе к зоне повышенной опасности без ограничения видимости.

Цель работы- изучить характерные признаки опасности дорожно-транспортной ситуации.

Основная ошибка водителей - неправильный выбор дистанции до впереди идущего автомобиля, резкое торможение которого приводит к столкновению.

https://www.youtube.com/watch?v=hfYmyGebCjU

Практическая работа проводится в форме индивидуальной работы с нормативными и справочными источниками.

Работа водителя в транспортных потоках отличается большой напряженностью. Он быстро привыкает к таким условиям, но относительно рано утомляется. Двигаясь в стесненных условиях, некоторые водители теряют выдержку, проявляют излишний риск, пытаясь опередить поток автомобилей, что нередко приводит к возникновению опасных и аварийных ситуаций. В плотных транспортных потоках водитель должен уметь сохранять на длительное время благоразумие и выдержку.

Для плотных транспортных потоков наиболее характерны ДТП с попутными столкновениями, которые бывают при торможении лидера особенно на мокрых и скользких дорогах. Виновниками происшествия бывают, как правило, следующие за лидером водители. Чаще всего столкновения происходят из-за ошибок водителей при выборе дистанции или их невнимательности. Опасные ситуации и ДТП возникают и из-за неумелой тактики водителя-лидера или его эгоистических наклонностей.

Каждый водитель желает оказаться первым в транспортном потоке: лучше просматривается дорога, легче оценивать дорожные условия, меньше эмоциональное напряжение. Некоторые водителя функции лидера выполняют умело, что благоприятно влияет на режим всего потока. Однако отдельные водители, оказавшись первыми, и боясь, что их опередят, стремятся оторваться от транспортного потока, даже превышая разрешенную скорость. За такими водителями могут устремиться и другие, предполагая недопустимость задержки транспортного потока. Водитель лидер должен быть предупредительным в отношении следующих за ним водителей и заблаговременно предупреждать их о каждом своем намерении. Действия лидера должны быть логически обоснованными и умело выполненными.

Оказавшись головным в транспортном потоке, водитель должен оценить, что за транспортное средство следует за ним. Если лидер –автобус (автопоезд), а за ним движется легковой автомобиль, необходимо создать более быстроходному транспортному средству условия для опережения или обгона. Если водитель лидера не сделает этого, на ближайшем перекрестке, где потребуется снизить скорость, лидер задержит все транспортные средства, ограничиваю обзорность их водителям и отрицательно влияя на их психику. От грузовых автомобилей, тракторов лидеру следует по возможности оторваться, что позволит более быстроходным транспортным средствам их опередить. В остальных случаях нужно стараться вести транспортное средство с равномерной скоростью, избегая рывков и резких торможений.

Двигаться за лидером намного труднее, чем им быть, так как задний водитель вынужден двигаться в режиме лидера и непрерывно наблюдать за его поведением. Основной мерой безопасности при движении за лидером является выбор дистанции. Выбор дистанции в транспортном потоке является сложной задачей. Часто это сопряжено с риском, особенно при совместном движении в потоке транспортных средств с разными габаритными параметрами, тяговой и тормозной динамичностью. Безопасная дистанция зависит от скорости транспортного потока, размеров лидера, разницы характеристик тормозных систем и загрузки управляемого автомобиля и лидера, а также от типа и состояния дорожного покрытия. На мокрой и грязной дороге дистанция должна быть увеличена, иначе брызги грязной воды или жидкой грязи могут попасть на ветровое стекло и ухудшить видимость.

Желательно увеличивать дистанцию при больших габаритных размерах лидера в темное время суток, при утомлении водителя, а также в местах, где повышается вероятность торможения лидера (перед перекрестками, пешеходными переходами, остановками общественного транспорта).

В плотных транспортных потоках, особенно в городах, часто приходится двигаться на расстоянии до лидера меньшем, чем дистанция безопасности.

Если дистанция до лидера увеличена, этим могут воспользоваться водители других автомобилей меньшей длины с лучшей тяговой динамичностью, встраиваясь за лидером. На это нужно реагировать спокойно. Водитель должен реагировать хладнокровно на непонятные или неправильные действия лидера или других участников движения. Например, если лидер увеличивает скорость, необходимо, прежде , чем последовать его примеру, оценить состояние дороги и ситуацию. Если увеличение скорости нежелательно или недопустимо (например у тяжелого грузового автомобиля или на скользкой дороге) лучше по возможности перестроиться или принять вправо и пропустить другие автомобили.

На многополосных дорогах в плотных транспортных потоках перестроение сопряжено с определенными трудностями, особенно для грузовых автомобилей, автобусов и автопоездов.

При движении в транспортном потоке важна разница не только в статическом, но и в динамическом габарите автомобиля, который зависит в основном от времени реакции водителя и тормозных качеств транспортных средств. Под динамическим габаритом LД (рис. 17.1) подразумевается участок дороги, минимально необходимый для безопасного движения в транспортном потоке с заданной скоростью автомобиля, длина которого включает длину автомобиля la и дистанцию d, называемую дистанцией безопасности. При движении в транспортном потоке важна разница не только в статическом, но и в динамическом габарите автомобиля, который зависит в основном от времени реакции водителя и тормозных качеств транспортных средств. Под динамическим габаритом LД (рис. 17.1) подразумевается участок дороги, минимально необходимый для безопасного движения в транспортном потоке с заданной скоростью автомобиля, длина которого включает длину автомобиля la и дистанцию d, называемую дистанцией безопасности.

Рисунок 17.1- Динамический габарит автомобиля в плотном транспортном потоке

Задание:

При движении препятствия (автомобиля) в попутном направлении расстояние от транспортного средства до места наезда (столкновения) в момент возникновения опасности для движения зависит от того, когда водитель начинает тормозить. Чем раньше он затормозит, тем на большее расстояние успевает продвинуться препятствие, тем дальше будет место наезда. При определенных условиях это препятствие (попутный автомобиль) вообще может оказаться за пределами досягаемости транспортного средства. Такая дорожная обстановка нередко возникает при внезапном выезде мотоциклиста или велосипедистов на полосу движения автомобиля. Аналогичная обстановка может возникнуть, когда водители при ограниченной обзорности выезжая на V – образный перекресток, не пропускают транспортные средства, следующие в том же направлении по главной дороге. Для решения вопроса о технической возможности у водителя предотвратить происшествие удобно пользоваться следующей формулой:

(17.1)

где

ΔV – разность скоростей транспортного средства и препятствия (км/ч)

j – замедление транспортного средства при экстренном торможении (м/с²)

Т – время, необходимое для приведения тормозов в действие (сек) T = t1 + t2 + 0,5t3

t1 – время реакции водителя – 0,8 с.

t2 – время запаздывания действия тормозного привода: - гидравлического – 0,1 с. - пневматического – 0,3 с.

t3 – время нарастания замедления

Sa’ – расстояние от транспортного средства до препятствия в момент возникновения опасности для движения (м) При наезде в процессе торможения транспортного средства:

(17.2)

где

Sn – расстояние, которое преодолело препятствие с момента возникновения опасности для движения до наезда (м)

Vn – скорость препятствия

ST’’ - расстояние, на которое продвинулось бы заторможенное транспортное средство после наезда до остановки, если бы оно не было задержано при ударе (м)

При наезде до начала торможения:

(17.3)

При наезде тяжелых транспортных средств на велосипедистов, мотоциклистов величина ST’’ практически равна действительному перемещению заторможенного транспортного средства после наезда до остановки.

При столкновении автомобилей:

(17.4)

где Sю’ – длина следа юза транспортного средства до момента удара (м)

Вывод о наличии у водителя технической возможности предотвратить наезд можно сделать если X<0, если же Х>0 то водитель такой возможности не имел.

При выполнении работы необходимо определить, располагал ли  водитель данного транспортного средства предотвратить наезд на препятствие.

Таблица 17.1 – Исходные данные для выполнения работы

Препятствие: мотоциклист