18. Дорожно-транспортные ситуации, связанные с попутными столкновениями в транспортном потоке. Столкновение при ограничении видимости пространства впереди автомобиля-лидера.

Цель работы- изучить характерные признаки опасности дорожно-транспортной ситуации.

Характерные признаки опасности:

Практическая работа проводится в форме индивидуальной работы с нормативными и справочными источниками.

1.Тип лидирующего автомобиля влияет на величину выбираемой дистанции не только из-за различия тормозных характеристик, но и его габаритов. В этих ситуациях причины возможного торможения лидера водителю сзади идущего автомобиля неизвестны, так как лидер образовал «слепую» зону. В этих случаях сам факт непросматриваемости дороги впереди должен насторожить водителя, заставить себя увеличить дистанцию и находиться в состоянии готовности к торможению, то есть заблаговременно перенести ногу с педали управления подачи топлива на тормозную педаль с выбором свободного хода.

2.При выборе безопасной дистанции водитель должен учитывать различия тормозных характеристик управляемого автомобиля и автомобиля-лидера и величину груза. При полной нагрузке автомобиля следует выбирать дистанцию на 10-15% больше той, которая была бы достаточной при движении без груза.

Причины возможного торможения впереди идущих автомобилей определить трудно, так как обзор дороги ограничен. Поэтому нежелательно двигаться за грузовыми, крупногабаритными автомобилями и автобусами. Не стоит забывать и о безопасном боковом интервале, который зависит от тех же условий, что и дистанция. Если дистанция, выбранная водителем, необоснованна увеличенная, этим могут воспользоваться водители других транспортных средств, встраиваясь впереди него. Реагировать на действия таких водителей необходимо без лишних эмоций, спокойно и холоднокровно. В населенных пунктах в часы "пик" на остановках городского маршрутного транспорта часто останавливаются автобусы и троллейбусы. Видимость дорожной ситуации перед ними ограничена. Правила обязывают водителей уступать им дорогу, в случаях, когда они отъезжают от своей обозначенной остановки. В этих же условиях очень опасно двигаться за крупногабаритным транспортным средством на небольшой дистанции, так как водитель не имеет возможности правильно оценить обстановку впереди и своевременно принять меры для остановки. Поэтому, увидев перестраивающиеся или поворачивающие крупногабаритные автомобили или автобусы, постарайтесь создать им благоприятную обстановку для выполнения маневра

Таким образом,  дистанцию следует выбирать с запасом, что будет одной из гарантий безопасного движения.

Задание:

Ответ на вопрос  о  возможности  предотвратить  столкновение, связан с определением расстояния между автомобилями в момент возникновения опасности. Установить это расстояние  экспертным  путем трудно, а  зачастую невозможно. Данные, содержащиеся в следственных документах, как правило, неполны или противоречивы. Наиболее  точные данные получают  путем  следственного  эксперимента  с выездом на место ДТП. Если столкновение явилось результатом неожиданного торможения переднего  автомобиля, то  при исправной тормозной системе заднего автомобиля могут быть только две причины:  либо опоздание водителя заднего  автомобиля, либо  неправильно  выбранная дистанция. При правильно выбранной дистанции и своевременном  торможении заднего автомобиля столкновение, очевидно исключается. Если фактическая дистанция между автомобилями известна Ra, то ее  сравнивают с дистанцией Sк, минимально необходимой для предотвращения столкновения. Наибольшей безопасная дистанция должна быть при  следовании грузового   автомобиля   за   легковым, так   как   при   этом Т2">Т2,Т3">Т3,J"<J.

18.1 Порядок выполнения работы

18.1.1Студент выбирает модели,  начальную скорость и значение замедления автомобилей, согласно  последней  цифре  номера  зачетной книжки (см. табл. 18.1).

Таблица 18.1

| № | ТС 1 | j1 (м/с2) | Va (км/ч) | Vв2 (км/ч) | Ra (м) | ТС 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | КамАЗ -5320 | 6,2 | 60 | 45 | 26 | KIA Ceed |
| 1 | HOWO 6×6 | 5 | 50 | 50 | 34 | KIA Mohave |
| 2 | HOWO 6×4 | 5 | 55 | 62 | 44 | KIA Optima |
| 3 | Mercedes Cito | 6 | 60 | 45 | 35 | KIA Rio |
| 4 | Mercedes Citaro, | 7 | 45 | 35 | 15 | KIA Seltos |
| 5 | Mercedes Vario | 6 | 55 | 40 | 23 | KIA Sorento |
| 6 | Mercedes Conecto | 7 | 90 | 45 | 34 | KIA Soul |
| 7 | Mercedes Sprinter | 6,9 | 80 | 75 | 25 | KIA Sportage |
| 8 | Hyundai Universe | 6,4 | 70 | 60 | 19 | KIA Cerato |
| 9 | Hyundai Aero Town | 7 | 60 | 55 | 15 | KIA K5 |

Примечание: остальные исходные данные выбираются из справочной литературы или из нижеприведенного примера.

18.1. 2 Для выбранной модели решить два нижеследующих вопроса:

1. Располагал ли водитель сзади идущего автомобиля  (указать модель) технической  возможностью  предотвратить  столкновение  с впереди идущим (указать модель), с момента начала его торможения?

2. Располагал  ли водитель сзади идущего автомобиля (указать модель) технической возможностью  предотвратить  столкновение  с  впереди идущим (указать модель) с момента возникновения опасности?

18.1.3 Исходные данные:

*Техническое состояние автомобиля ТС 1: исправный;

*Техническое состояние автомобиля ТС 2: исправный;

*Сведения о нагрузке автомобиля ТС 1: без нагрузки;

*Сведения о нагрузке автомобиля ТС 2: без нагрузки;

*Профиль участка дороги: горизонтальный участок;

*Направление движения автомобиля ТС 2 относительно направления движения ТС1: попутно;

*Тип дорожного покрытия: асфальтобетон;

*Состояние дорожного покрытия: сухое, однородное;

*Va - скорость движения  ТС 1, км/ч: 60.000;

=Jн - установившееся замедление технически исправного ТС 1 при торможении на горизонтальном участке дороги, м/с2: 6.700;

=T1 - время реакции водителя ТС 1, с: 0.800;

=T2 - время запаздывания срабатывания тормозного привода ТС1, с: 0.200;

=T3 - время нарастания замедления  ТС 1,  с:0.400;

=J2н - установившееся замедление технически исправного ТС2 при торможении на горизонтальном участке дороги, м/с2: 6.700;

*Va2 - скорость движения ТС 2, км/ч: 80.000;

18.1.4 Вопрос №1

Техническая возможность предотвратить столкновение  устанавливается  сравнением  расстояния  (Ra),  которое было между сзади идущим ТС1 и впереди идущим ТС2 с  момента  начала  его торможения,  и  расстояния (Sк),  которого было бы достаточно для того, чтобы при своевременном торможении транспортные средства не вошли в контакт друг с другом.

J = Jн  (на горизонтальном участке);

J2 = J2н  (на горизонтальном участке);

В условиях  данного происшествия Ra и Sк определяются равными, соответственно, 0.0 и 3.9 м. Поскольку Ra меньше Sk, следовательно,  водитель  автомобиля  ТС1 не располагал технической возможностью предотвратить столкновение с впереди идущим ТС2 с момента начала его торможения.

18.1.5 Вопрос №2

Техническая возможность  предотвратить столкновение устанавливается сравнением расстояния (Ra),  которое  было  между  сзади идущим ТС1 и впереди идущим ТС 2 с момента возникновения опасности для движения,  и расстояния (Sк), которого было бы достаточно для того, чтобы при своевременном торможении транспортные средства не вошли в контакт друг с другом.

Расстояние, на  которое  переместилось  первое транспортное средство в заторможенном состоянии до момента столкновения:

Время движения первого транспортного средства в заторможенном состоянии до места столкновения:

Расстояние, на  которое  переместилось  второе  транспортное средство в заторможенном состоянии до момента столкновения:

(при Sю2 < 2 * L2);

Время перемещения второго транспортного средства с момента, указанного в вопросе, до момента столкновения:

(при Sю2 < 2 • L2);

Поскольку расстояние между транспортными средствами не задано, то принимаем:

Ra = Sa;

В условиях данного происшествия Ra и Sк определяются  равными, соответственно, (указать полученные значения) м.

Поскольку Ra больше (меньше) Sk, следовательно,  водитель ТС 1  располагал (не располагал)  технической возможностью предотвратить столкновение с впереди идущим ТС 2 с момента возникновения опасности для движения.

18.2. Результаты работы оформляются в виде отчета