ПР № 5 ПОСТРОЕНИЕ МАРКШЕЙДЕРСКОЙ ГРАФИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1 Условие задания. Исходные данные

Участок рудного месторождения площадью 500 х 500 м (Приложение И) разведан тринадцатью вертикальными скважинами, пробуренными с поверхности через 150 - 200 м. Координаты (х, у, z) устьев скважин, глубина кровли и почвы залежи, результаты опробования керна скважины приведены в таблице 5.1 по вариантам.

Средний объемный вес руды  = 2,7 т/м3.

По указанным в Приложении Ж исходным данным требуется:

1 Построить план поверхности участка в масштабе 1: 2000 с нанесением устьев, номеров и отметок скважин. Рельеф поверхности участка показать в горизонталях с сечением через 1 м (пример построения приведен в Приложении И, а).

2 Построить гипсометрический план кровли залежи. Изогипсы построить сечением через 1 м интерполированием между соответствующими отметками почвы и кровли залежи по скважинам (пример построения приведен в Приложении И, б).

3 Построить гипсометрический план почвы залежи. Изогипсы построить сечением через 1 м интерполированием между соответствующими отметками почвы и кровли залежи по скважинам (пример построения приведен в Приложении И, в).

4 Построить план изомощностей залежи интерполированием между значениями вертикальной мощности по скважинам (пример построения приведен в Приложении И, г).

5 Построить вертикальный разрез по линии, ориентированный о севера на юг с ординатой Y= … (задается преподавателем) в масштабах: горизонтальном 1: 2000, вертикальном 1: 200. Для построения разреза, использовать план поверхности и гипсометрические план кровли и почвы залежи.

6 Построить план изолиний средних содержаний полезного компонента сечением через 1%, для чего предварительно посчитать средние взвешенные (по мощности) значения содержаний компонента.

5.2 Методические указания

1. Отметка кровли залежи равна разности отметки устья скважины и глубины кровли; отметка почвы залежи равна разности отметки устья скважины и глубины почвы.

2. Вертикальная мощность залежи равна разности отметок кровли и почвы.

3. Для построения вертикального разреза следует построить высотную  сетку через 50 м, учитывая максимальную и минимальную отметки земной поверхности почвы залежи. Горизонтальные расстояния следует брать с плана поверхности и гипсометрического плана залежи; вертикальные расстояния между точками равны разностям отметок данных точек.

4. Среднее взвешенное (по мощности) содержание по каждой скважине определить по формуле:

,

где mi - мощность слоя в метрах (длина керна), характеризующаяся содержанием Сi ( в %).

Вычисления произвести в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Вычисление средневзвешенных значений содержаний по скважинам

| № сква- жин | Проба №1 |  |  | Проба №2 |  |  | Проба №3 |  |  | ∑mici | ∑mi | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m1 | c1 | m1 c1 | m2 | c2 | m2 c2 | m3 | c3 | m3 c3 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Значения m и с определяются в зависимости от номеров скважин и вариантов.

Проба №1 – m1 = 0,15м * № скв * № вар        с1 = 0,85%* № скв * № вар

Проба №2 – m2 = 0,25м * № скв * № вар	  с2 = 0,90%* № скв * № вар

Проба №3 – m3 = 0,35м * № скв * № вар	  с3 = 0,95%* № скв * № вар

В Приложении И приведены примеры построения плана поверхности участка, кровли, почвы залежи и изомощностей.