ПР № 7 Детальная разбивка кривых различными методами

7.1 Метод прямоугольных координат. Исходные данные

Целью настоящей работы является определение координат главных и промежуточных точек круговой кривой, составление плана и перенесении их в натуру.

Данные для решения задачи:

7.1.1 Угол поворота трассы °:

| Варианты |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 |  | 29 |  | 30 |  | 32 |
| Радиус круговой кривой R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варианты | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| R, m | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 95 | 85 | 75 | 87 | 77 |  | 97 |  | 92 |  | 82 |

7.1.2 Координаты точки начала кривой (НК) и дирекционный угол трассы   АС:

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХАМ | 1200 | 1150 | 1050 | 950 | 975 | 1050 | 1015 | 1120 | 1080 | 1100 | 1000 | 950 |
| УАМ | 1100 | 1250 | 1100 | 1175 | 1100 | 1190 | 1210 | 1090 | 975 | 950 | 950 | 1000 |
| АС, град | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 26 | 27 | 28 |

7.1.3 Прямоугольные координаты Х и У определить для каждого 5-ти метрового участка кривой.

7.2 Методические указания

7.2.1 Необходимо вычислить следующие элементы круговой кривой по формулам:

Тангенс – длина касательной:

Биссектриса:

Длина кривой:                              ,

Домер:                                          Д = 2Т – К.

Рисунок 7.1

7.2.2 Следует  определить координаты точек середины и конца кривой, вершины угла поворота, а также точки О. Составить план разбивки круговой кривой в масштабе 1: 1000.

7.3 Выполнить детальную разбивку горизонтальной кривой

7.3.1 Способ прямоугольных координат (рисунок 7.1)

1) Вычислить величину угла  Ө0, соответствующего заданной дуге Кгор:

Ө0 = 180 х Кгор / πR = Кгор х 0,017453 / R,

где π = 3,14.

2) Приняв начало координат в точке НК, касательную НК – ВУ за ось абсцисс, а линию НК – О за ось ординат, вычисляют координаты точек кривой до ее середины (СК) по формулам:

Х1 = RsinӨ0;                          Y1 = R(1 – cos Ө0);

Х2 = Rsin2Ө0;                        Y2= R(1 – cos2Ө0);

Х3 = Rsin3Ө0.                         Y3= R(1 – cos3Ө0).

и т.д.

3) Для контроля правильности вычислений аналогичные расчеты координат точек кривой производят от конца кривой (КК), приняв его за начало координат.

4) Результаты расчетов должны быть представлены в виде таблицы.

5) На план разбивки круговой кривой в масштабе 1: 1000 нанести точки круговой кривой по соответствующим координатам.

6) На местности выполнить вынос в натуру основных элементов круговой кривой и ее детальную разбивку

7.3.2 Способ продолженных хорд (рисунок 7.2). Точку В на кривой определяют линейной засечкой из точек А и В', откладывая из точки А лентой хорду d и рулеткой из точки В' отрезок у. Точку В' определяют путем откладывания по оси абсцисс хорды d. По направлению АВ (продолжение хорды) откладывают хорду d и получают точку С'. Отложив от точки В хорду d и от С' отрезок к линейной засечкой получают точку С и т.д. Из подобных треугольников ОВС и ВС'С получают:

,     .

Так как в треугольнике АВ'В угол В'АВ равен φ/2, то можно считать                  у = к/2.

Рисунок 7.2 – Способ продолженных хорд

Способ углов и хорд основывается на том, что углы с вершиной в какой-либо точке круговой кривой, образованные касательной и секущей и заключающие равные дуги, равны половине соответствующего центрального угла (рисунок 7.3).

Для разбивки кривой при помощи углов и хорд вычисляют центральный угол  φ, опирающийся на хорду s:

.

Рассчитывают углы φi между касательной и направлением на определяемые точки:

, (i = 1, 2, 3, …, n)

Сначала выполняют разбивку кривой от её начала НКК до середины СКК. Затем, освободив алидаду, в сторону кривой откладывают от тангенса угол  и по направлению луча визирования отмеряют лентой заданное расстояние s. Так находят точку 1. После этого откладывают угол φ2 = φ, а ленту переносят и совмещают её нуль с точкой 1. Взявшись пальцем у деления, равного s, вращают ленту вокруг точки 1 в сторону кривой до тех пор, пока деление не попадет на луч визирования. В данном месте отмечают точку 2. Продолжают действовать в той же последовательности. Аналогичным образом выполняют разбивку кривой от её конца ККК до середины СКК.

Рисунок 7.3 – Способ углов и хорд