Ориентирование через два вертикальных ствола

4.1 Условие задания

Ориентирование через два вертикальных ствола возможно при их соединении горными выработками (рисунок 4.1). При данном способе координаты отвесов А и Б на поверхности определяют путем прокладывания теодолитного хода от пунктов твердой стороны к отвесам. При этом используют формулы прямой геодезической задачи.

Рисунок 4.1 - Схема ориентирно-соединительной съемки через два вертикальных ствола

В данной работе за исходную ведомость для вычисления координат пунктов в шахте необходимо принять ведомость (приложение Б), расчет которой был произведен ранее по вариантам. Важно учесть следующее соответствие: точку стояния 86 принимаем за точку стояния А, 1 – за 1, 9 – за 2, 558 – за 3, 837 – за 4, 77 – за 5,79 – за 6 и 990 – за точку стояния В.

В результате очередного расчета ведомости координат нужно получить координаты точки В и значение дирекционного угла (в шахте) в условной системе, затем рассчитать величину дирекционного угла в шахте в истинной системе координат, после чего следует перейти к расчету координат точек 1 – В в шахте в истинной системе, опираясь на известные значения координат точки стояния А на поверхности.

Заключительным этапом в работе является выполнение контроля.

4.2 Порядок решения

Ниже приведены формулы для расчета ведомости координат, а также схема ориентирно-соединительной съемки через два вертикальных ствола

4.2.1 Необходимо закрепить находящиеся пункты А и В (на поверхности) и 1…n (в шахте).

4.2.2 Затем на поверхности и в шахте прокладывают полигональный ход    1-го разряда.

4.2.3 В стволы опускают отвесы и измеряют в точках А и В, 1…n углы и расстояния до отвесов.

4.2.4 Затем вычисляют координаты точек А и В на поверхности, дирекционный угол αАВ  и LП (АВ) по формулам:

,

.

4.2.5 Вводят условную систему координат АХ' в шахте, ХА'= 0 =УА',            αА-1 = 0.

4.2.6 По измеренным β1, …,  βn и L1, …,  Ln, вычисляют координаты точки 1…n.

4.2.7 Вычисляют:

,

.

4.2.8 Дирекционный угол αА-1 в истинной системе координат равен:

αА-1 = αАВ - α'АВ.

4.2.9 По известным αА-1 и координатам отвеса в точке А вычисляют координаты всех точек в шахте 1…В в истинной системе координат.

4.2.10 Контроль:            .

Относительная невязка равна:

Абсолютная невязка равна:       ,

где                                                ,