Задание №1.2  (ЭТМ для ДО)

Тема: Электропроводность диэлектриков. Диэлектрические потери.

- Описать методы расчета диэлектрической проницаемости диэлектрика по измеренной емкости.

- Определить  и  капроновой лакоткани, приняв в ней объемное соотношение капрона и связующей смолы 2:1,   капрона 0,01, смолы – 0,03. диэлектрическая проницаемость капрона =4, смолы – 6.

- Построить векторную диаграмму, показывающую зависимость между электрическим напряжением и током при подаче на конденсатор, обладающий диэлектрическими потерями, переменного напряжения, а так же дать эквивалентную схему замещения такого конденсатора.

- Каковы примерные значения тангенса угла диэлектрических потерь диэлектриков различных типов ( жидких, твердых, газообразных, неполярных и полярных)?

- Определить величину связанного заряда, индуктированного на проводящей пластинке в 1 см2, внесенной в электрическое поле перпендикулярно силовым линиям. Напряженность электрического поля 12 кВ/см. изолирующей средой является трансформаторное масло с .