Задание к практическим занятиям №6 (ЭТМ для ДО)

Тема: Магнитные материалы

- Катушка с ферритовым тороидальным сердечником диаметром 20 мм имеет индуктивность 0,12 Гн и содержит 1000 витков. Определить ток в катушке, при котором магнитная индукция в сердечнике равна 0,2 Тл.

- На частоте 50 Гц удельные потери на вихревые токи в сердечнике сделанного из электротехнической стали при индукции магнитного поля 1,5 Тл составляют 6,5 Вт/кг. Определить потери на вихреве токи в сердечнике на частоте 400 Гц при магнитной индукции 0,5 Тл, если масса сердечника 0,5 кг.

- При насыщении магнитная индукция чистого железа 2,2 Тл. Учитывая, что элементарная ячейка кристаллической решетки железа представляет собой объемно-центрированный куб с ребром а=0,286 нм, рассчитать магнитный момент, приходящийся на один атом железа.

- Определить сколько витков необходимо намотать на магнитный сердечник длиной 150 мм и диаметром 8 мм, чтобы получить индуктивность катушки 10 мГн. Магнитную проницаемость сердечника считать равной 500.