1.3 Статический расчет поперечной рамы с учетом сейсмических нагрузок

Расчет горизонтальных рам производится для двух комбинаций нагрузок: специальной и базовой. Основная комбинация состоит из собственного веса конструкций, веса снега и ветра; специальные комбинации - тяжелые нагрузки, снеговые и сейсмические нагрузки.

Схемы проекта горизонтальной рамки показаны на рисунке 3. Рамка статически не определяется один раз, ее расчет производится принудительно. Горизонтальное усилие принимается за знак Х.

Определим действующие на раму нагрузки при основном сочетании. Нагрузка на колонну от собственного веса конструкций покрытия

где: В = 6 м - шаг поперечных рам;

L = 12 м - пролет рамы;

gсоб=0,74 кН/м2 - расчетная нагрузка от собственного веса конструкций (таблица 1);

α = 1,1α=1,1- коэффициент, учитывающий карнизные участки.

Размеры сечения колонны определим предварительно, задавшись гибкостью λ = 115λ=115. Тогда размеры прямоугольного сечения при высоте колонны H будут равны:

Примем предварительные размеры сечения равными 215 x 416 мм (12 досок толщиной 33 мм). Тогда расчетная нагрузка от собственного веса колонны равна

Рк =b ∙ һ ∙ H∙ γ ∙ γf=0,165∙0,396∙5,4∙5∙1,1= 4,1кН,

где  γ =5 кН/м3γ=5 кН/м3 - объемный вес древесины сосны;

yf = 1,1 γf =1,1- коэффициент надежности по нагрузке.

а - основное сочетание нагрузок;  б - особое сочетание нагрузок

Рисунок 3 - Расчетные схемы поперечной рамы

Ветровая нагрузка определяется в соответствии с нормами проектирования [2] по формуле

Wm=W0∙K∙C,

где: W0=0,6 кН/м2 - нормативное значение ветрового давления для III ветрового района;

К - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте; К=0,5К = 0,5 при высоте до 5 м; К=0,65К = 0,65 при высоте 10 м; К=0,85 при высоте 20 м  для типа местности В;

С - аэродинамический коэффициент; С=0,8С = 0,8 для наветренной и С=0,6С= 0,6

для заветренной стороны.

Тогда для наветренной стороны получаем следующие значения погонной ветровой нагрузки (рисунок 4):

- для высоты до 5 м

q1 = Wm ∙ B = 0,6 ∙ 0,5 ∙ 0,8 ∙ 5 = 1,9 кН/м;

q1а  = 1,2 кН/м;                      q1о = 0,684 кН/м;

q2а = 1,272 кН/м;                        q2о = 0,810 кН/м;

q3а = 1,368 кН/м;                       q3о = 0,891 кН/м.

Рисунок 4 - К определению ветровой нагрузки

- для высоты 5,4 м (верх колонны) при найденном по интерполяции коэффициенте

q2а = 0,6 ∙ 0,53 ∙ 0,8 ∙ 5 = 1,272 кН/м;

- для высоты 8.025 м (высота карниза с учетом толщины верхней обвязки и толщины покрытия)

q3а = 0,6 ∙ 0,57 ∙ 0,8 ∙ 5 = 1,896 кН/м;

Для заветренной с учетом аэродинамического коэффициента с = 0,6 получим:

q1о = q1а ∙ 0,6/0,8 = 0,7 кН/м;

q2о = q2а ∙ 0,6/0,8 = 0,628 кН/м;

q3о = q3а ∙ 0,6/0,8 = 1,489 кН/м.

Определим сосредоточенные нагрузки от ветра, передающиеся с покрытия в уровне верха колонн (рисунок 3, а).

где hn = 8,025 – 5,4 = 2,625 мhn=6,2-5=1,2 м - высота покрытия.

Для упрощения расчета усредняем нагрузку от ветра, действующую в пределах высоты колонны, приняв (рисунок 4):

Неизвестное усилие в ригеле можно определить по формуле

XB= XW + Xq = 0,5∙(Wа-Wо)+3∙H∙(qаB-qоB)/16=

=0,5∙(1,181-1,141)+3∙5,4∙(1,227-0,92)/16=0,35 кН.

Определим расчетные усилия в колоннах. Для левой колонны

Млев = (Wа∙Н + qаB∙H2/2 - XB∙H)∙ψ =

=(1,181∙6,4 + 1,227 ∙5,42/2 - 0,35∙5,4)∙0,95 = 31,19  кН∙м;

Nлев = G + Pк + Рсн ∙ ψ=42,735 + 2,6 + 92,4∙0,95 = 151 кН∙м;

Qлев = (Wа + qаB∙H - XB)∙ψ=(1,181 + 1,227∙5,4 - 0,35)∙0,95 = 6,9 кН.

Здесьψ = 0,95 ψ=0,95 - коэффициент сочетания при двух временных нагрузках (снеговая и ветровая).

Для правой колонны

Мправ = (Wо∙Н + qоB∙H2/2 + XB∙H)∙ψ =

=(1,141 ∙5,4 + 0,92∙5,42/2 + 0,35∙5,4)∙0,95 = 22,7кН∙м;

Nлев = Nправ = 133 кН∙м;

Qправ = (Wо + qоB∙H - XB)∙ψ=(1,141 + 0,92∙5,4 + 0,35)∙0,95 = 5,7 кН.

Так как для левой колонны усилия получились больше, принимаем их за расчетные.

Мы делаем горизонтальную раму для специальной комбинации сейсмических нагрузок. Эта комбинация включает сейсмичность конструкций и вес конструкций (мы не учитываем ветровую нагрузку).

Схема конструкции рамы с особой комбинацией нагрузок показана на рисунках 3, б. Согласно проектным нормам [8] нагрузки с весом гирь принимаются с коэффициентом коэффициента a1 = 0,9, снеговая нагрузка - Ψ2 = 0,5 с коэффициентом.

При расчете каркаса мы учитываем только горизонтальную сейсмическую нагрузку, поскольку длина здания составляет менее 24 м. Сейсмическая нагрузка определяется спектральным методом [8].

S = k1 ∙ k2 ∙ k3 ∙ S0,

где   k1 = 1  K1=1 - коэффициент, учитывающий ответственность здания;

K2=0,25 k1 = 0,25 - коэффициент редукции для одноэтажных каркасных зданий;

k1 = 1 - коэффициент, учитывающий количество этажей (для одноэтажного здания);

S0 S0 - сейсмическая нагрузка, определяемая в предположении упругого деформирования конструкций,

S0 = QS ∙ A ∙ β ∙ k0 ∙ kψ ∙ η ,

Часть здания Qs, которая является частью строительного участка, превышает вес крыши, вес снега и части колонны выше 3/4 над ограждением стены и высотой колонны H, т.е. 4,05 м. структурный вес смешанного коэффициента составляет 0,9, а масса снега принимается за коэффициент 0,5. Мы берем вес ребра 0,5 кН / м2 (расчетное значение). Значение QS включает в себя:

- вес покрытия:

Gs ∙ 0,9 = 42,735 ∙ 0,9 = 48,5 кН;

- вес стен выше отметки 5,400:

0,5∙4,5∙(7,425-4,5)∙0,9= 6 кН;

- собственный вес колонны на ¼ высоты (1,35 м):

0,165∙0,35∙1,35∙1,1∙0,9∙5= 0,7 кН;

- снеговую нагрузку: Рсн ∙ 0,5 =92,4 ∙ 0,5 = 46,2  кН.

Qs=38,5 + 6 + 0,4 + 26,2 = 71,1 кН.

Находим перемещения колонн в уровне их верха от действия горизонтальных единичных сил, рассматривая колонны как консоли. Для колонн поперечных рам получим:

где:

E = 1000 кН/см2 - модуль упругости древесины;

Таблица 2- Определение вертикальной нагрузки Q

| Наименование нагрузки | Вычисления | Значение, кН |
| --- | --- | --- |
| Собственный вес покрытия | 0,74∙30∙15∙0,9 | 319,7 |
| Собственный вес стен выше отметки 5,400 м при весе 0,5 кН/м20,5 кН/м2 | 0,5∙(7,425-4,5)∙(30∙2+15∙2) | 3481,6 |
| Собственный вес колонны на ¼ ее высоты (1,35) | (0,165∙0,396∙14+0,2∙0,2∙2)∙ ∙1,5∙5∙1,1∙0,9 | 7,3 |
| Снеговая нагрузка | 1,6∙30∙15∙0,5 | 356 |
| Итого |  | 746,74 |

Сечение фахверковых колонн примем равным 200х200 мм. Тогда момент инерции

Жесткость каркаса при количестве колонн поперечных рам 12 и фахверковых колонн - 2 равна:

Рисунок 5 - Схематический план здания

Период собственных колебаний

β = 1,8/Т=1,8/1,48 =1,22 с.

Сейсмическая нагрузка равна

S=1∙0,25∙1∙55∙0,125∙1,125∙1∙1∙1=2,9 кН.

Определим расчетные усилия в колоннах (они будут одинаковые):

Млев = Мправ = S ∙ Н = 1,9 ∙ 5,4 = 11,26 кН∙м;

Nлев = Nправ = G∙0,9 + Pк∙0,9 + Рсн∙0,5=42,735∙0,9 + 2,6∙0,9 + 92,4∙0,5=

=67 кН∙м;

Qлев = Qправ = S = 1,9 кН.

Сравнение структурных сил в колоннах с основными и специальными нагрузками показывает, что их значение меньше при особой комбинации сейсмических нагрузок. Это связано с использованием легких строительных конструкций, в том числе клееных деревянных конструкций: особая комбинация грузов при землетрясении силой 7 баллов безопаснее основной.

Следовательно, расчетные усилия в колоннах поперечных рам равны:

M = 20,26  кН∙м; N = 67 кН; Q = 4,2 кН.