1.4 Расчет колонны

Проверим прочность колонны по нормальным напряжениям. Расчетная длина в плоскости поперечной рамы

l0 = 2,2∙H = 2,2∙540 = 1188 см.

Колонны изготавливаются из 12 пластин толщиной 33 мм и шириной 165 мм после фрезерования. Размер горизонтального сечения 396 х 165 мм. Ламель состоит из склеенных краев для увеличения ширины.Площадь поперечного сечения

Fбр = Fнт =39,6 ∙∙16,5 = 563,4 см2;

момент сопротивления

Wнт = 16,5∙∙39,62/6= 3412,44 см3;

гибкость

λх = l0/rx = 1320/0,211∙39,6 = 148;

φ = 3000/ λх2 = 3000/1582 = 0,120.

Для сосны третьего сорта Rc = 11 МПа было рассчитано для размеров поперечного сечения.

Mb = 0,99 (высота сечения h = 46,2 см), коэффициент рабочего положения для ветровой нагрузки, mn = 1,2 и коэффициент надежности γn = 0,95 для указанной цели:

Rc = 11∙0,99∙1,2/0,95 = 13,76 МПа = 1,376 кН/см2.

Так как эпюра изгибающих моментов близка к треугольной, в расчетах учитываем поправочный коэффициент

Кн = 1,22 + ξ ∙ (1 – 1,22) = 1,22 + 0,33∙(1 – 1,22) = 2,15.

Момент, определяемой по деформированной схеме колонны, равен

Прочность колонны обеспечивается краями, поэтому при гибкости поперечное сечение остается неизменным (λ <120).

Мы рассматриваем устойчивость плоской формы деформации в соответствии со стандартами проектирования [1] с учетом изгиба отверстия колонны только сверху. формула:Nφ∙Rc∙Fбр+(Mдφ∙Ru∙Wбр)n≤1,

где Ru = Rc = 1,486 кН/см2;

Кф = 1,75 (эпюра треугольного очертания);

n = 2 как для элементов, не имеющих закрепления растянутой зоны. После подстановки численных значений получим:

Устойчивость колонны обеспечена.