1 «Астық» шаруа қожалығы жерінің ауданын анықтау

Жер телімін жобалау жер ауданын есептеудің қарама қарсы  ұғымы. Егер жер ауданын есептеуде жоспардағы суреттер анықталып тұрса, онда жобалауда аудан мен сол суретті бөліп тұратын сызықтардың орналасуы анықталады. Осыған байланысты жобалау нақтылығы аудан есептеуде нақтылығына кері дәрежеде теңестстіріледі. Бірақ жер телімін жобалау берілген ауданмен белгілі сызықты өлшеумен басқа белгісіз сызықты өлшеулерді анықтаумен ғана шектелмейді.

Көп жағдайда жобалауды жүйелі түрде жақындату әдісімен орындайды. Белгілі бір тәсілмен, мысалы көз мөлшерімен анықтап, сол ауданды таппағанша жетпей тұрған немесе артық тұрған ауданды жөндеп жобалайды. Егер жетпеген немесе артық аудан өте үлкен болса, бірнеше рет көз мөлшермен өлшеуге болады, яғни ары қарай жобалай беру керек. Жобалау процестері алдын ала жобаланып қойған аудандарды есептеумен жалғасады. Сонымен қатар жер телімінің конфигурациясы екі тәсілді қолдануды көп қажет етеді: алдын ала жобаланған жер телімінің ауданын планиметр немесе аналитикалық тәсілмен анықтау, ал жетпей тұрған немесе артық аудандарды графикалық тәсілдермен анықталады .

Бұл жағдайлар аудан есептеуде осындай схемалар арқылы жобалаудағыдай есептеуге мүмкіндік бере бермейді. Сондықтан жобалауда есепті ерекше дәптерде шешу керек және тақырыбы мен мазмұнын жазу керек.

Жобалау дәптерінен сол жағында жобаланып жатқан жер телімдерінің схемасы тұрады, оған нөмір және ауданын жазады.

Анықталмаған жүйесіз және мазмұнсыз жеке беттерден аулақ болған жөн. Жүйесіз парақ жобалаушының үлкен қателік жасауына әкеліп соғуы мүмкін. Бұл жағдайда жұмысты басынан бастап қайта орындауына тура келеді.

Көптеген инженерлік есептерді шешу үшін, жер бетінің ауданын білу қажет болады. Учаскелердің өлшемдері мен пішіндеріне қарай аудандар графикалық, аналитикалық және механикалық әдістермен анықталады. Графикалық тәсілде бастапқы берілгендер план мен картадан алынып, аудан қарапайым геометриялық фигураларға (үшбұрыш, төртбұрыш, трапеция) бөлу арқылы анықталады. Механикалық тәсілде аудан арнайы құралдар (палетка) мен аспаптардың (планиметр, картометр) көмегімен анықталады. Бұл курстық жұмыста берілген шаруа қожалығының ауданын аналитикалық тәсілмен есептеу, магистральдың арғы жағындағы жатқан ауданды табу, ауданды Савич тәсілі арқылы есептеу, MapInfo бағдарламасы бойынша, ауданды секцияларға бөлу арқылы есептеу және контурлар ауданын есептеу қарастырылады.

Ең алдымен шаруа қожалығының ауданы аналитикалық тәсілмен есептелінеді де анықталған аудан ведомостьке енгізіледі. Екінші ретте магистральдың арғы жағында жатқан учаскелердің аудандары анықталып, оны аналитикалық ауданмен байланыстыру арқылы шаруа қожалығының жалпы ауданы табылады. Осыдан кейін, аудан Савич тәсілімен және MapInfo бағдарламасы бойынша есептеліп, учаскенің жалпы ауданымен байлыныстырылады. Содан кейін аудан жер учаскесін бірнеше секцияларға бөлу арқылы анықталады. Олардың қосындысы жалпы ауданмен салыстырылып, әрбір секцияның түзетілген ауданы есептеледі. Келесі ретте әрбір секциядағы контурлардың аудандары, сондай-ақ кірме контурлардың аудандары анықталып, алқаптардың аудардары есептеледі. Контурлар ведомосі толтырылады және контурлар калькасы сызылады. Ең соңында аталған контурлар ведомосі бойынша жер экспликациясы толтырылады.

1.1 Ауданды аналитикалық тәсілмен есептеу

Жоспарды дайындамас бұрын жобалауды аналитикалық тәсілмен жобалауға болады. Учаске ауданын есептеуге координаталар есебін пайдаланады. Сонымен қоса, жобалау, жоба планында түзулер арасындағы бұрышты, түзулер ұзындығын және дирекциондық бұрышты анықтауға мүмкіндік жасайды.

Учаскені жобалау бір әдіспен тек мына жағдайларда жасалады: егер учаске үшбұрыш немесе төртбұрыш формада болса. Ал қалған жағдайларда аналитикалық тәсіл қолданылады.

Ауданды аналитикалық тәсілмен анықтаған кезде аудан жергілікті жерден алынған өлшемдер арқылы (бұрыштар мен сызық өлшемдері) немесе олардың функциялары бойынша (фигураның координаталары) геометриялық, тригонометриялық формулалар көмегімен анықталады. Мысалға, үшбұрыштың бір қабырғасы мен оған қатысты екі бұрышы өлшенген болса, онда оның ауданын (2.1) формула бойынша анықтауға болады:

(1.1)

Ал егер екі қабырғасы мен арасындағы бұрышы берілген болса, онда аудан анықтау формуласы (2.2) түрде болады:

(1.2)

Дәл осылай төртбұрыштардың да қабырғалары мен бұрыштары берілген жағдайда сәйкес формулалар бойынша ауданды анықтауға болады.

Егер өлшеу нәтижесінде тұйық көпбұрыштың төбелерінің координаталары анықталған болса, онда көпбұрыштың ауданын аналитикалық жолмен табуға болады. Ол үшін (2.3) және (2.4) формулалар қолданылады:

2Р=ΣXi (Yi+1-Yi-1)                                                 (1.3)

2P=ΣYi (Xi-1-Xi+1)                                                 (1.4)

мұндағы: Р – аудан, га;

X,Y – төбелердің координаталары, м.

Қарастырылып отырған «Астық» шаруа қожалығының шекаралары біреуінен басқасының бәрі түзу сызықты болғандықтан және планда төбелерінің координаталары берілгендіктен, учаскенің ауданын аналитикалық тәсілмен анықтауға болады. Ал шекарасы өзен арқылы өтетін қабырғаның екі төбесі шартты түрде магистраль ретінде түзу сызықпен қосылады. Учаскенің 1, 2 төбесінің координаталары ведомосьқа жазылып, олардың координаталарының айырмашылықтары есептелінді. Х координатасының айырмашылығы артқы нүктенің координатасынан алдыңғыны алғанға тең, яғни (Xi-1-Xi+1) формуласымен анықталса, Y үшін керісінше болады:  (Yi+1-Yi-1). Содан кейін (2.5) және (2.6) формулалар бойынша  көбейтінділер есептелінді:

Xi (Yi+1-Yi-1)                                                          (1.5)

Yi (Xi-1-Xi+1)                                                          (1.6)

Сосын барлық көбейтінділердің қосындысы есептеліп, ведомоське енгізілді. Ереже бойынша екі формуламен анықталған көбейтінділердің қосындысы бір мәнді беруі тиіс. Формулада екі еселенген аудан болғандықтан, шыққан қосындылардың мәндері екіге бөлініп, ауданның шаршы метрдегі мәні табылады. Ол гектарға айналдырылып, ведомостьке енгізіледі. Аналитикалық тәсілмен есептеудің нәтижесі бойынша «Астық» шаруа қожалығының ауданы 12671450 шаршы метрге тең болды. Яғни, ауданның гектарға айналдырғандағы мәні 1267,15 га.

«Астық» шаруа қожалығының ауданын аналитикалық тәсілмен есептеу ведомосі  кесте 1.1 көрсетілген.

Кесте 1.1

Ауданды аналитикалық тәсілмен есептеу ведомосі

| Нүкте № | Координаталар |  | Айырмашылықтары |  | Көбейтінділер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | (Xi-1 - Xi+1) | (Yi+1 -Yi-1) | Xi (Yi+1-Yi-1) | Yi (Xi+1-Xi-1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | 720 | 1730 |  |  |  |  |
| 1 | 950 | 320 | -2250 | -1130 | -1073500 | -720000 |
| 2 | 2970 | 600 | -2340 | 660 | 1960200 | -1404000 |
| 3 | 3290 | 980 | -1070 | 1020 | 3355800 | -1048600 |
| 4 | 4040 | 1620 | -990 | 590 | 2383600 | -1603800 |
| 5 | 4280 | 1570 | -220 | 1170 | 5007600 | -345400 |
| 6 | 4260 | 2790 | -20 | 2820 | 12013200 | -55800 |
| 7 | 4300 | 4390 | 100 | 3060 | 13158000 | 439000 |

Кесте 1.1 жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 4160 | 5850 | 480 | 1560 | 6489600 | 2808000 |
| 9 | 3820 | 5950 | 2020 | -1380 | -5271600 | 12019000 |
| 10 | 2140 | 4470 | 2470 | -3470 | -7425800 | 11040900 |
| 11 | 1350 | 2480 | 1420 | -2740 | -3699000 | 3521600 |
| 12 | 720 | 1730 | 400 | -2160 | -1555200 | 692000 |
| 1 | 950 | 320 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ∑(2Р) |  |  |  |  | 25342900 | 25342900 |
| Р(м2) |  |  |  |  | 12671450 | 12671450 |
| Р(га) |  |  |  |  | 1267,15 | 1267,15 |

Әдістемелік ұсыныстар: аналитикалық тәсілде жобалау кезінде тура және кері геодезиялық есептер жиі қолданылады. Осы тәсілге байланысты төменде мысал келтірілген.

Мысалы:

Ауданы 96,68 га болатын учаскені аудандары 24,17 га болатын төрт  учаскелерге бөлу керек. Әрбір бөлінген учаске трапеция тәріздес болғандықтан (сурет 2.1), трапеция ауданының формуласы қолданылды.

Төмендегі формуладан шығатыны:

a

С

b

D

h

h

α

β

y

x

B

A

Сурет 2.1. Екі негізімен және бұрышымен трапецияның ауданын есептеу схемасы

2Р=(a+b)h

x= h ctgα және y= h ctgβ

Сондықтан

x+y= h(ctgα+ ctgβ)

бірақ

x+y = a-b

демек:

=

Бірақ жобалау кезінде трапецияның екінші негізгі табаны b есептеу үшін бірінші негізгі табан а-ны және α мен β біле отырып есептеу керек. Осы формуладан b:

Жобаны жер бетіне шығару үшін екінші негізді ала отырып, трапецияның бүйір қабырғаларын есептейді. Ол үшін алдын ала трапецияның биіктігі төмендегі формуламен есептеледі:

Кесте 2.2 Трапеция пішінінде жобаланған жер ауданын аналитикалық есептеу ведомосі

| Қатар нөмірі және шешу реті | Формулалар | Учаске нөмірі |  |  |  | Тексеру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | a a2 -A | 724,7 525190 +75604 | 775,1 600794 +75604 | 822,4 676398 +75604 | 867,2 752002 +75604 |  |
| 4=(2)+(3) 6=(1)+(5) 7=2P(6) 8=(7)sinα 9=(7)sinβ | a2-A b=a2-A a+b h=2Pa+b c=hsinα d=hsinβ | 600794 775,1 1499,8 322,3 330,1 323,0 | 676398 822,4 1597,5 302,6 309,9 363,2 | 752002 867,2 1689,6 286,1 293,0 286,7 | 827606 909,7 1776,9 272,0 278,5 272,6 | 909,7=CD 1211,5=BC 1185,5=AD |

Кесте 2.2 жалғасы

| Ортақ мүшелер: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α=102°27' β=86°19' | ctgα ctgβ | -0,22078 +0,06438 | P 2P | 24,17 гa 483400 | sinα sinβ | 0,97648 0,99793 |
|  | ctgα+ctgβ | -0,15640 | A=2P(ctgα+ + ctgβ) | -75604 | 1:sinα 1:sinβ | 1,02408 1,00207 |

Осыдан кейін трапецияның бүйір қабырғалары алынады:

және

Тік бұрышты трапеция β═90°болса:                                       2P=a2-b2ctgα

, , BC=h

а)                                             б)

C

D

E

T

B

c

b

A

P1

P2

102,65

a

C

D

E

T

B

c

b

A

P

168,84

a

в)

P2

34,51

C

D

E

T

B

A

P1

φ

69,06

F

N

P3

M

Сурет 2.2. Белгілі нүктелер арқылы өткен сызықтармен ауданды есептеудің әртүрлі схемалары

Жобалау сәйкесті формулалар арқылы жоғарыдағы кестедегі үлгіге байланысты жүргізіледі.

2.2 Магистральдың арғы жағында жатқан ауданды есептеу

Аналитикалық тәсіл арқылы «Астық» шаруа қожалығының ауданы толық анықталған жоқ. Өйткені өзен арқылы өтетін шекара шартты түрде сызықты магистраль ретінде қосылғандықтан, магистральдың арғы жағында жатқан учаскелердің аудандары анықталған жоқ. Олар палетка көмегімен анықталды. Ол үшін ең алдымен калькадан параллель палетка жасалынды. Параллель тұтас сызықтар әрбір 2,5 мм сайын жүргізіліп, олардың ортасынан үзік сызықтар жүргізілді. Сосын учаскенің шеткі нүктелері аталған үзік сызықтарға келтіріліп, циркуль өлшеуішпен барлық тұтас сызықтардың ұзындықтары өлшеніп, ол палетка биіктігіне (62,5м) көбейтілді. Осылайша әрбір учаскенің ауданы екі рет анықталып, орташалары алынды.

Магистральдың арғы жағында жатқан учаскенің ауданын есептеу ведомосі кесте 3 көрсетілген. Келесі ретте аналитикалық тәсілмен анықталған ауданға шаруа қожалығының территориясына тиесілі учаскелердің ауданы қосылып, ал тиесілі емес учаскелердің ауданы алынып тасталынды. Осының нәтижесінде шыққан аудан берілген шаруа қожалығының жалпы ауданын береді.

«Астық» шаруа қожалығының жер учаскесінің аналитикалық тәсілмен есептелген ауданы 1267,15 га. Осы ауданға 1 және 3-учаскелердің аудандары қосылып, ал 2-учаскенің ауданы алынып тасталынды. Нәтижеде пайда болған 1267,95 га аудан аталған шаруа қожалығының жалпы ауданы болып табылады. Магистральдың арғы жағында жатқан учаскенің сызбасы сурет 2.3 және есептеу нәтижесі 2.3 көрсетілген.

Масштабы 1: 25 000

Сурет 2.3. Магистральдың арғы жағында жатқан ауданның сызбасы

Кесте 2.3

Магистральдың арғы жағында жатқан учаскенің ауданын есептеу ведомосі

| Учаскенің нөмірі | Учаскенің ауданы, га |
| --- | --- |
| 1 | 3,91 |
| 2 | 6,47 |
| 3 | 3,36 |

Нұсқалар бірінші аптадағы жүктелген нұсқалар деген файлдан алынады.