2 АУДАНДЫ АНАЛИТИКАЛЫҚ ТӘСІЛМЕН АНЫҚТАУ

2.1 Теориялық мәлімет: Ауданды аналитикалық тәсілмен анықтаған кезде аудан жергілікті жерден алынған өлшемдер арқылы (бұрыштар мен сызық өлшемдері) геометрия (үшбұрыш, төртбұрыш және т.б.), тригонометрия, аналитикалық геометрия формула көмегімен анықталады немесе оларды координаталар арқылы анықтауға болады (X пен Y). Берілген координаталар жергілікті жерден алынған нүктелер арқылы (X пен Y) алынады.

2.2 Жұмыс барысы: Кез келген n- бұрышты фигураның ауданын анықтау үшін 5-6 формула қолданылады. Учаскенің ауданы көпбұрышты фигура болғандықтан оның ауданы мына формулалар арқылы анықталады:

2Р=ΣXi(Yi+1-Yi-1)                                                 (5)

2P=ΣYi(Xi-1-Xi+1),                                                (6)

мұндағы: Р – аудан, м2;

X,Y – координаталар, м.

Жұмысты орындау үшін бастапқы берілгендер Сурет 1-ден алынады. Алынған мәндерді Кесте 3 – ге толтырылады. Тексеру үшін ақырғы екі бағанның қосындылары қаралады, олар бір- біріне тең болуы керек, ол екі еселенген аудан (2Р).

Кесте 3 – Ауданды аналитикалық тәсілмен есептеу ведомосі

Кестедегі  мәндерге нұсқа үшін (X пен Y) мәндеріне зачетка немесе студенттік билет нөмерінің соңғы екі цифрын қосу керек