№1 Практическая работа

Тема 1. Классификация и размещение производственных предприятий.

- Работа с нормативными документами, необходимыми для выполнения практических занятии.

- Дорожно-строительные материалы.

- Определение необходимого количества дорожно-строительных   материалов для строительства дорожной одежды.

- Выбор местоположения производственного предприятия

Производственная база дорожного строительства имеет коренные отличия от производственных баз других видов строительства: во-первых, ее предприятия находятся в основном на балансе дорожно-строительных организаций; во-вторых, в связи с линейным характером строительства автомобильных дорог они должны быть мобильными.

Производственные предприятия – это комплекс сооружений, машин и оборудования, которые обеспечивают добычу необходимых для дорожного строительства материалов, изготовление полуфабрикатов, изделий и деталей.

Для строительства и ремонта дорог требуется большое количество каменных материалов различного сортамента.

Сюда относят: щебень, бутовый камень, брусчатку, бортовой камень, а также гравий и песок. Например, для строительства 1 км дороги II категории необходимо около 3,5 тыс. м3 различных каменных материалов. При этом общие затраты на каменные материалы достигают 45–50 % от сметной стоимости дороги. Поэтому от эффективной работы предприятий, добывающих каменные материалы для строительства и ремонта дорог, в значительной мере зависит качество и долговечность транспортных сооружений различного вида.

По характеру эксплуатации в зависимости от размещения и средств доставки материалов предприятия могут быть.

- прирельсовые;

- притрассовые.

Прирельсовые предприятия сооружают непосредственно у железнодорожной ветки. В этом случае вся или большая часть материала поступает по железной дороге.

Притрассовые заводы сооружают в непосредственной близости от строящейся автомобильной дороги и все необходимые материалы на предприятие доставляют автомобильным транспортом с прирельсовых базисных складов или из притрассовых карьеров.

Предприятия для приготовления смесей разделяют на стационарные, инвентарные и передвижные. Стационарные размещают в капитальных сооружениях, и срок эксплуатации их на одном месте более 2-х лет.

Инвентарные заводы (базы) комплектуются из строительных конструкций, машин и оборудования сборно-разборного типа.

Передвижные предприятия организуют для приготовления смесей вблизи мест укладки. Они предназначены для кратковременного использования от 1 месяца до 1 года на одном месте.

По видам выпускаемой продукции производственные предприятия бывают основного, подсобно-производственного и энергетического назначения.

К предприятиям основного назначения относят: АБЗ и ЦБЗ, базы по добыче и переработке каменных материалов, прирельсовые базы цемента (минерального порошка), каменных материалов, битума и битумных эмульсий; заводы и полигоны сборных бетонных и железобетонных конструкций.

В состав предприятий подсобно-производственного назначения входят: склады и хранилища различного назначения; ремонтно-механические мастерские; пункты технического обслуживания дорожных машин и автомобильных транспортных средств; объекты административно-бытового назначения.

К предприятиям энергетического назначения относят: электростанции и трансформаторные подстанции, котельные установки и компрессорные станции, водопроводы, артезианские скважины и очистные сооружения, внутриплощадные сети электро-, тепло- и водоснабжения.

Производственные предприятия, обслуживающие дорожное строительство, делятся на две группы:

- добывающие;

- перерабатывающие.

Добывающие предприятия – карьеры дорожно-строительных материалов и лесосеки.

Перерабатывающие предприятия – АБЗ, ЦБЗ, битумные базы, базы органических вяжущих материалов, заводы сборных бетонных и железобетонных конструкций, щебеночные заводы, лесоперерабатывающие базы, заводы по производству керамдора, аглопорита и т.д., установки по получению битума из гудрона.

Нормативные документы, необходимые для выполнения практических занятии:

- СТ РК 1276-2004 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органических минеральных смесей. Технические условия. Введен впервые.

- СТ РК 1274-2004 Битумы и битумные вяжущие. Эмульсии дорожные. Технические условия. Введен впервые.

- СТ РК 1225-2003 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. Введен впервые.

- Р РК 218-45-2005 Рекомендации по производству асфальтобетонных смесей и строительству асфальтобетонных покрытий повышенной трещиностойкости

- СТ РК 1284-2004 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ

- СН РК 1.03-00-2011* (по состоянию на 01.07.2013) Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений. Взамен СНиП РК 1.03-06-2002*

Требования к используемым дорожно-строительным материалам

Климатические условия района строительства, способ производства работ, категория автомобильной дороги влияют на выбор строительных материалов. При обосновании требуемых характеристик материалов следует в максимально возможной степени использовать имеющиеся в зоне строительства местные материалы.

Требования к дорожно-строительным материалам или готовым изделиям, заложенным в проекте, устанавливаются для каждого конструктивного слоя дорожной одежды по соответствующим нормативными источниками (ГОСТам).

В зависимости от вида и назначения дискретных материалов приводятся основные требования к ним по физико-механическим свойствам (прочности, морозостойкости, фракционному составу, содержанию загрязняющих примесей и т.д.).

Приводятся требования как к полуфабрикатам (смесям), так и к готовым изделиям (цементобетонам, асфальтобетонам, цементогрунтам, битумогрунтам и т.д.), а также к исходным материалам.

Все требуемые показатели принимаются по данным соответствующих ГОСТов и заносятся в таблицы. Пример заполнения таблиц приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Зерновые составы минеральной части смесей для верхних слоев покрытий

| Вид и тип смесей и асфальтобетонов | Размер зерен, мм, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | 0,071 |
| – плотные типов: | Непрерывные зерновые составы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 90– 100 | 75– 100 (90– 100) | 62– 100 (90– 100) | 40–50 | 28–38 | 20–28 | 14–20 | 10–16 | 6–12 | 4–10 |
| Примечания - В скобках указаны требования к зерновым составам минеральной части асфальтобетонных смесей при ограничении проектной документацией крупности применяемого щебня. - При приемо–сдаточных испытаниях допускается определять зерновые составы смесей по контрольным ситам в соответствии с показателями, выделенными полужирным шрифтом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При выборе места расположения производственного предприятия учитывают:

- возможность получения исходных материалов;

- величину транспортных затрат;

- техническую обусловленность, ограничивающую дальность транспортирования, например, асфальтобетонной смеси.

При выборе площадки для строительства производственного предприятия учитывают:

- географические и гидрологические условия;

- существующую транспортную сеть;

- обеспеченность района электроэнергией, водой, жилплощадью, культурно-бытовыми помещениями;

- противопожарные и санитарно-технические условия.

Задача оптимального размещения производственных предприятий дорожного строительства по отношению к строящейся автомобильной дороге или к узлу дорог с учетом максимального их приближения к источникам сырья и потребителям и полного использования установленных производственных мощностей может быть решена методом линейного программирования с применением ЭВМ. Важнейшим этапом работы в этом случае является построение математической модели, которая может иметь несколько разновидностей.

Контрольные вопросы к главе 1

1. Что понимают под термином «производственная база дорожного строительства».

2. Как классифицируются производственные предприятия?

3. Какие производственные предприятия вы знаете?

4. Какие основные виды работ существуют в дорожном строительстве?

5. Что понимается под качеством выпускаемой продукции производственными предприятиями?

6. Какие задачи стоят перед лабораторией производственного предприятия?

7. Какие категории качества существуют в промышленности строительных материалов?

8. По каким нормативным документам оценивают качество строительных материалов?