- РАЗРАБОТКА ПАСПОРТА КРЕПЛЕНИЯ ОЧИСТНОГО ПРОСТРАНСТВА

  - Определение нагрузки на крепь к расчет крепи при выемке тонких и средней мощности пологих и наклонных пластов

8.1.1 Нагрузка на призабойную крепь

Условия I Непосредственная кровля представлена слабыми, малосвязанными породами. Основная кровля залегает далеко от пласта. В этом случае можно пользоваться нагрузкой на призабойную крепь, определяемой по гипотезе свод по формуле

Q3 =

2L  b  S b  S  , КН/м2	(8.1)

f L  2S 

Здесь: Q3 – давление на 1 м2 площади кровли на расстоянии, равном ширине b рабочего пространства забоя;

L – расстояние от забоя до массива закладки или обрушенных пород, подпирающих вышележащие породы, м; L = 40 + 80 м

b – ширина рабочего пространства забоя, м; S – ширина массива угля вдоль Забоя, м.

S =	H , м	(8.2)

f

Здесь: Н – глубина очистных работ от поверхности, м.

Формула (8.1) может быть использована при выемке наклонных слоев  под обрушенными породами. Кроме того - при выемке пласта с полной закладкой, когда одной из опор свода являются в первом случае вторично обрушенные породы, а во втором случае - массив закладки.

Условия II Породы непосредственной кровли представлены твердыми породами слоистой структуры, отделившимися от остального массива пород кровли.

В этом случае давление на 1 м2 площади рабочего пространства забоя находят по гипотезе консольной балки по формуле

Q3 = hγ, КН/м2	(8.3)

Здесь: h – мощность непосредственной кровли, м.

Формула (8.3) применима при управлении горным  давлением  полным или частичным обрушением, или частичной закладкой.

Условие III Если непосредственно к углю прилегает основная кровля, то нагрузка на 1 м ряда призабойной крепи может быть определена по формулам:

а) при 2х рядах стоек под обломившимся блоком

QbC  1 



2

R2 =	



 , КН/м2	(8.4)

a 2  b2

б) при 3х рядах стоек под обломившимся блоком (гипотенуза шарнирных блоков Г.Н. Кузнецова)

Qb C  1 

R3 =

	

2

		, КН/м2	(8.5)

a 2  b2  d 2

Здесь: Q – масса блока, приходящаяся на 1 м длины лавы, т/м:

Q = l·h·γ	(8.6)

b – расстояние от очистного забоя до второго ряда стоек, м;

С – расстояние от забоя до середины обломившегося блока, м

С =  l  htg , м	(8.7)

2

l – длина блока в направлении пласта, м

l = (0,25÷0,35)

2 пh , м	(8.8)



а – расстояние от забоя до I ряда стоек, м; d – расстояние от забоя до III ряда стоек, м;

σп – предел прочности пород на изгиб, кг/см2; φ – угол наклона облома, градус., φ = 15÷25°.

Формулы (8.3) и (8.4) могут быть использованы при расчетах выемки с обрушением кровли и при плавном спускании.

Задача 8.1.2

Пласт отрабатывают с закладкой. Породы кровли имеют f = 3, объемная масса пород в массиве γ = 2,4 т/м3 . Расстояние от забоя до  закладочного массива L = 15 м. Ширина.рабочего пространства забоя b = 3 м. Глубина очистных работ от поверхности земли Н = 300 м.

Определить нагрузку на призабойнуго крепь по гипотезе свода.

Решение:

- По формуле (8.2) находим ширину массива угля.

S =	300  2,4

3

= 15,5 м

- По формуле (8.1) определяем нагрузку на крепь

Q = 215  3  15,53  15,52,4 =17,7 тс/м2 = 177 КН/м2

315  2 15,5

Задача 8.1.4

Мощность непосредственной кровли h = 9 м; объемная масса пород кровли γ = 2,5 т/м3. найти нагрузку от массы пород непосредственной кровли, приходящуюся на 1 м площади призабойного пространства, используя гипотезу консольной балки.

Решение:

1) Нагрузки находим по формуле (8.3)

Q3 = h1 γ1 = 9·2,5 = 225 КН/м2

Задача 8.1.5

К пласту угля непосредственно прилегает толща известняков основной кровли мощностью h = 5 м, γ = 2,5 т/м3. Согласно гипотезе шарнирных блоков Г.Н. Кузнецова такая толща отламывается от массива под углом φ, равным для условий задачи 20°, к вертикали в виде блоков. Значения: b = 2,4 м, длина блоков l = 7,347 м, а = 1,2 м, d = 3,6 м.

Определить нагрузку на 1 м ряда призабойной крепи по гипотезе шарнирных блоков Г.Н. Кузнецова.

Решение:

- Находим расстояние от забоя до середины обломившегося блока по формуле (8.7)

С = 7,347  5tg 20  7,347  0,364 = 4,583

2	2

- Находим массу блока, приходящуюся на 1 м длины лавы по    формуле

(8.6).

Q = 7,347·5·2,5 = 91,83т/м

- Находим нагрузку на 1 м. призабойной крепи:

а) при 2х рядах стоек под обломившимся блоком по формуле (8.4)

91,83  2,4 4,583  7,347 

R2 =

	

	2	

1,22  2,42

= 278,5 КН/м

б) при 3^ рядах стоек под обломившимся блоком п0 формуле (8.5)

91,83  3,6 4,583  7,347 

R2 =

	

2

	  = 150 КН/м

1,22  2,42  3,62