3 ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ПЕШЕХОДНОГО ПОТОКА

Цель работы: Освоение методики определения интенсивности пешеходного потока, оценка резервов пропускной способности участков пешеходных путей сообщения.

3.1 Краткие теоретические сведения

Пешеходные потоки в значительной степени определяют характер протекания процесса дорожного движения в целом и от качества организации движения пешеходов в основном зависит уровень аварийности в городах.

Организация дорожного движения в современных городских условиях должна иметь своей главной целью создание оптимальных условий пешеходного движения. При этом под оптимальностью условий движения понимается обеспечение возможности свободного выбора пешеходом направления и скорости своего движения при условии его безопасности в пределах пешеходного пути сообщения.

Основными показателями, характеризующими движение пешеходных потоков, является интенсивность, плотность и скорость движения.

Общую загрузку пешеходного пути характеризует интенсивность пешеходных потоков Nп, которая определяется числом пешеходов Qп, проходящих через поперечное сечение пешеходного пути за время t, в течение которого продолжается наблюдение

.    				   (3.1)

Более удобной характеристикой, позволяющей оценивать степень загрузки пешеходного пути, является удельная интенсивность пешеходных потоков Мn, т.е. значение интенсивности движения, отнесенное к единице ширины этого пути:

,    				   (3.2)

где Впш – ширина пешеходного пути, м.

Если рассматривать локальный пешеходный поток, то нетрудно заметить, что он формируется из движущихся отдельных людей, потребность в передвижениях у которых в данном месте возникает стихийно, а само передвижение подвержено воздействию большого числа различных факторов. В силу этого пешеходное движение может быть отнесено к классу случайных процессов, характер протекания которых в различных условиях предсказать достаточно сложно.

Интенсивность движения являясь прямой производной количества людей, участвующих в движении, в то же время согласно формуле (3.1), выступает в качестве аргумента, непосредственно воздействующего на степень комфортности условий движения пешеходов. Ею оперируют при сопоставлении значимости различных путей сообщения, описании распределения пешеходных потоков по сети и во времени, описании притягательной и генерирующей способности различных пунктов тяготения, а также в качестве расчетной при обосновании различных инженерных мероприятий.

В ряде случаев интенсивность пешеходных потоков используется в качестве критерия классификации городских улиц (Нидерланды, Санкт-Петербург).

Однако процесс движения пешеходов в городах имеет свои особенности (массовость, цикличность), позволяющие рассмотреть определенные статистические закономерности изменения интенсивности пешеходного движения по времени суток. Интенсивность движения пешеходов Nп колеблется в широких пределах в зависимости от характера улицы или дороги и от расположения на них объектов притяжения. Для пешеходных потоков характерна значительная неравномерность в течение суток, так период наиболее оживленного движения наблюдается в течение 12 ч. Для расчетов параметров пути и разработки мероприятий по организации движения особое значение приобретают суточная и внутричасовая неравномерность движения пешеходов. Для аналитического выражения применяют соответствующие коэффициенты неравномерности движения.

Коэффициент внутричасовой неравномерности движения Кнч численно равен отношению четырехкратной интенсивности за 15- минутный период часа «пик» (с максимальной нагрузкой) к интенсивности движения пешеходов в час «пик»:

,  				     (3.3)

где:  Nп15 – интенсивность движения за 15- минутный период, чел/ч;

Nпч   – интенсивность пешеходного движения в час «пик», чел/ч;

Величина коэффициентов неравномерности пешеходного движения устанавливается в результате накопления и анализа статистического материала.

Колебания интенсивности движения во времени, как правило, связаны и с пространственными изменениями объемов пешеходного движения.

3.2 Методические указания по выполнению работы

Подсчет интенсивности движения пешеходов проводится на пешеходных переходах, расположенных на перегонах городских улиц и на их пересечениях. При определении месторасположения и количества постов учета на каждом пункте обследования исходит из следующих основных положений:

1) Система постов учета на пункте обследования должна полностью обеспечивать регистрацию всех пешеходов с распределением их по направлениям.

2) Расположение поста должно обеспечивать стабильный обзор всей широты пешеходного перехода плюс 10- метровая зона в каждую сторону от него.

3) Учет пешеходов, переходящих улицу по одному и тому же обозначенному переходу, но в противоположных направлениях, должен производиться одновременно, но разными наблюдателями.

4) Продолжительность непрерывной работы наблюдателей на посту не должна превышать 2…3 ч.

Наблюдатель должен вести подсчет пешеходов только по направлению к себе, причем учитываются те пешеходы, которые прошли разделительные полосы или осевые линии (при пересечении проезжей части) и находятся на подходе к тротуару, где находится учетчик.

Число постов учета и их численный состав зависит от количества направлений пешеходных потоков и интенсивности движения пешеходов.

При подсчете интенсивности движения подгруппа студентов разбивается на бригады по 2 человека, которые работают с одним пешеходным переходом.

Перед выполнением самой лабораторной работы необходимо вычертить схему участка, где проводится измерение. На эту схему наносят все элементы поперечного профиля данного участка улицы с соответствующими размерами, линии разметки, дорожные знаки, светофоры, направляющие ограждения и другие средства организации движения. На схеме указываются направления к ближайшим пунктам на обследуемом участке и их название.

Для каждого пункта обследования вычерчивают существующую схему организации движения транспортных средств и пешеходов. При наличии светофорного регулирования схема сопровождается таблицей режимов регулирования (табл 3.1).

Таблица 3.1 – Протокол изучения режима работы светофоров

Наименование объекта -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Номер подхода -----------------------------------------------  Номер поста ------------------------------------------------------

Дата и время наблюдения -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фамилия наблюдателя -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| № светофоров | Продолжительность сигнала, с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зеленого | промежу- точного | красного | промежуточного |

С целью выявления внутричасовой неравномерности движения подсчет интенсивности пешеходного потока осуществляется за отрезки времени, равные 15 мин.

3.3 Порядок выполнения работы

Подсчет интенсивности движения ведется сплошным наблюдением в течение одного часа, причем все бригады должны начать работать одновременно.

Данные по интенсивности движения пешеходов заносятся в таблицу, которая имеет примерно следующий вид (табл.3.2).

Таблица 3.2 – Протокол учета интенсивности пешеходного потока

Наименование пункта наблюдения-------------------------------------------------------------------------------------------

Дата-------------------------------------------  Номер поста---------------------------------------------------------------------------------

Время с--------------ч.  до-----------------------ч.  № пешеходного перехода----------------------------------------Фамилия учетчика --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Время наблюдения, ч | Направление движения | Количество проходящих пешеходов в интервале (мин), чел |  |  |  | Итого за час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 -15 | 15 - 30 | 30 - 45 | 45 - 60 |  |
|  | к себе |  |  |  |  |  |
|  | от себя |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

Данные, полученные каждой бригадой для одного перехода, обобщаются.

С целью изучения внутричасовой неравномерности движения на рассматриваемом пешеходном переходе рассчитывается коэффициент неравномерности движения для временных интервалов (0…15, 15…30, 30…45, 45…60 мин.) для каждого направления движения и перехода в целом (форм. 3.3).

Следующим этапом выполнения данной работы является оценка степени загруженности рассматриваемого участка пешеходных путей сообщения. Для этого рассчитывается коэффициент загрузки Zпi (аналогично величине коэффициента Zi). При этом расчетная пропускная способность полосы движения (вп= 1 м) принимается равной 1200…1400 чел/ч.

3.4 Контрольные вопросы

1 Что понимается под оптимальностью условий движения пешеходов?

2 Определение интенсивности движения пешеходов.

3 Что характеризует коэффициент часовой неравномерности, его практическое значение?

4 Понятие о пропускной способности пешеходных путей сообщения.

5 Какие факторы влияют на пропускную способность пешеходных путей сообщения?

6 Чем руководствуются при определении месторасположения и количества постов учета?

7 Каким образом могут быть использованы данные изучения интенсивности пешеходного потока?