2 ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ И СОСТАВА

ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА

Цель работы: Изучение методики определения интенсивности и состава транспортного потока и освоение обработки полученных результатов, оценка резервов пропускной способности участков улично-дорожной сети.

2.1 Краткие теоретические сведения

Интенсивность и состав транспортного потока относятся к наиболее часто показателям, используемым для характеристики дорожного движения.

Состав транспортного потока характеризуется соотношением в нем различных транспортных средств (ТС) и оказывает значительное влияние на все параметры дорожного движения. Состав транспортного потока влияет на загрузку дорог, что объясняется существенной разницей в габаритных размерах автомобилей, особенно в динамическом габарите длины ТС.

Для учета влияния различных типов ТС в фактическом составе транспортного потока применяют коэффициенты приведения Кпр к условному легковому автомобилю, которые определяются при сравнении их динамических габаритов. Подсчет приведенной интенсивности Nпр ведется по следующей формуле:

,                   (2.1)

где: Nл, Nгр, Nав, Nап – соответственно количество легковых,  грузовых автомобилей, автобусов, автопоездов  в  транспортном  потоке за время наблюдения;

Кгр, Кав, Кап – коэффициенты приведения для грузовых автомобилей, автобусов и автопоездов.

На улично-дорожной сети всегда можно выделить отдельные участки и зоны, где дорожное движение достигает максимальных размеров, в тоже время как на других участках оно в несколько раз меньше. Важнейшее значение в проблеме организации движения имеет неравномерность движения в течение года, месяца, суток и даже часа.

Внутричасовая неравномерность движения оценивается коэффициентом временной неравномерности, который характеризует  колебания интенсивности движения для данного направления или для магистрали в целом в течение часа. Он определяется как доля объема движения, приходящаяся на данный отрезок времени, или как отношение наблюдаемой интенсивности движения за рассматриваемый промежуток времени к часовой интенсивности

,                                             (2.2)

где: Кн(t)   – коэффициент неравномерности движения для временного интервала

t;

t       – время наблюдения, мин;

Nпр(t)  – приведенная интенсивность движения, наблюдаемая за временной

интервал t, ед/ч;

,  		  		     (2.3)

где: Nпр(60) – часовая приведенная интенсивность движения, ед/ч.

Важнейшим критерием, который характеризует функционирование городских путей сообщения, является их пропускная способность. При расчете пропускной способности многополосной дороги Pм это необходимо учитывать коэффициентом многополосности Кмн.

Расчетная пропускная способность многополосной проезжей части Pм определяется выражением:

,    				   (2.4)

где: Pn  – расчетная  пропускная  способность  одной  полосы  движения, ед/ч  (Pn=1200-1600 ед/ч);

Кмн – коэффициент многополосности (Кмн принимается для 2-полосной дороги одного направления равным 1,9, для 3-полосной – 2,7, а для 4-полосной – 3,5);

– коэффициент, учитывающий влияние пересечения ( = 0,4…0,6).

Уровень загрузки дороги (улицы) оценивается коэффициентом загрузки Zi, который представляет собой соотношение интенсивности движения к пропускной способности рассматриваемого участка улицы или дороги. В данном случае для каждого направления движения уровень загрузки определяется следующим выражением:

.   					    (2.5)

Для обеспечения бесперебойного движения необходим резерв пропускной способности, и поэтому принято считать допустимым Z  0,85.

2.2 Методические указания по выполнению работы

Подсчет интенсивности движения и определение состава транспортного потока проводятся на перегонах городских улиц. Для этого выбирается участок не ближе 200…300 м от регулируемых перекрестков, т.е. в зоне, где наблюдается установившееся движение транспортных средств.

Подсчет интенсивности движения может производиться с применением механических счетчиков, либо проезжающие транспортные средства отмечаются в протоколе. При подсчете интенсивности движения и определения состава транспортного потока студенты группы разбиваются на бригады по 2-3 человека, которые работают с одной полосой движения.

Перед выполнением самого практического занятия необходимо вычертить схему участка улицы (дороги), где проводится измерение. На схеме указывается число и ширина полос движения, наличие технических средств организации дорожного движения, а также направление к ближайшим пунктам обследуемой магистрали и их название.

С целью выявления внутричасовой неравномерности движения подсчет интенсивности движения осуществляется за различные отрезки времени (5, 15, 30, 45, 60 мин).

2.3 Порядок выполнения работы

Подсчет интенсивности движения ведется сплошным наблюдением в течение часа. Все бригады начинают работать одновременно.

Данные по составу транспортного потока для различных интервалов наблюдения заносятся в протокол (табл.2.1).

Таблица 2.1 - Протокол подсчета интенсивности и состава транспортного

потока

Улица ---------------------------------------------------------- Участок ----------------------------------------------------------------------

Направление -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Номер полосы -------------------------------------- Дата и время ----------------------------------------------------------------

Фамилия учетчика --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Время наблюдения | Количество и типы ТС |  |  |  | Привед. интенсивность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | легковые автомобили | грузовые автомобили | автобусы | автопоезда |  |
| 5 мин |  |  |  |  |  |
| 15 мин |  |  |  |  |  |
| 30 мин |  |  |  |  |  |
| 45 мин |  |  |  |  |  |
| 60 мин |  |  |  |  |  |

После проведения измерений и заполнения таблицы 2.1 необходимо рассчитать приведенную интенсивность движения, которая наблюдалась за 5, 15, 30, 45, 60 мин. Результаты расчета по формуле 2.1 также заносятся в табл.2.1.

Данные, полученные каждой бригадой для одной полосы движения, обобщаются. Для определения состава транспортного потока по каждому направлению результаты измерений за 60 мин записываются в табл.2.2.

Таблица 2.2 - Протокол обработки данных о составе транспортного потока

| Тип транспортного средства | Направление движения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Север - Юг |  | Юг - Север |  |
|  | Всего | % | Всего | % |
| Легковые автомобили |  |  |  |  |
| Грузовые автомобили |  |  |  |  |
| Автобусы |  |  |  |  |
| Автопоезда |  |  |  |  |
| Итого: |  | 100 |  | 100 |

С целью изучения внутричасовой неравномерности движения в рассматриваемом сечении улицы или дороги результаты расчета приведенной интенсивности движения для изучаемых временных интервалов по каждой полосе движения заносят в таблицу 2.3.

Таблица 2.3 - Протокол  обработки данных измерений интенсивности движения

| Интервал наблюдения | Интенсивность движения, ед/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 полоса | 2 полоса | 3 полоса | 4 полоса | Итого |
| 5 мин |  |  |  |  |  |
| 15 мин |  |  |  |  |  |
| 30 мин |  |  |  |  |  |
| 45 мин |  |  |  |  |  |
| 60 мин |  |  |  |  |  |

Затем по формуле 2.2  рассчитывается коэффициент временной неравномерности движения для интервалов наблюдения 5, 15, 30, 45 мин для каждого направления движения.

Следующим этапом выполнения данной лабораторной работы является оценка степени загруженности рассматриваемого участка улицы и дороги. В начале для оценки загрузки полос движения строится график, примерный вид которого показан на рис. 2.1. Затем определяется расчетная пропускная способность многополосной проезжей части Pм (форм.2.4) и рассчитывается коэффициент Zi (форм.2.5).

На этом выполнение данной лабораторной работы заканчивается. В отчете должны содержаться: схема участка улицы, где проводятся измерения, рабочий протокол определения интенсивности и состава транспортного потока; все необходимые  расчеты  по  приведенным  выше  формулам,  заполненные  таблицы и график распределения интенсивности транспортного потока по полосам движения.