7 ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ В ПОТОКЕ С ПОМОЩЬЮ ДВИЖУЩЕГОСЯ АВТОМОБИЛЯ

Цель работы: Практическое определение характеристик движения транспортных средств с помощью движущегося автомобиля.

7.1 Краткие теоретические сведения

При исследовании движения на стационарном посту получаемая информация относится только к данному сечению дороги. Для получения пространственно-временной характеристики режимов движения по улично-дорожной сети приходится прибегать к подвижным средствам – ходовой лаборатории на базе автомобиля, вертолету и т.д.

Широкое распространение получил метод исследования с помощью «пла-вающего» автомобиля, т.е. автомобиля, движущегося со скоростью, присущей основной массе транспортных средств в потоке. Типичным примером использования этого метода является исследование пространственной характеристики скорости на протяжении магистрали. Для обеспечения достоверных результатов при проведении исследования необходимы соответствующие навыки, чтобы «плавающий» автомобиль работал в типичном для данного состояния транспортного потока режиме движения. Внешним признаком правильности режима движения является примерное равенство числа автомобилей, обогнанных автомобилем-лабораторией и обогнавших автомобиль-лабораторию. Поэтому во время исследования необходимо вести учет автомобилей, которые обогнали или были обогнаны. Распространенным методом такого исследования является непрерывная автоматическая запись скорости на ленте регистрирующего прибора. Наиболее четкая картина изменения скорости при исследованиях на коротких расстояниях (1…10 км), соответствующих городским маршрутам, обеспечивается при записи скорости на ленте осциллографа или иного самопишущего регистратора с использованием датчика (тахогенератора), закрепленного на ступице колеса автомобиля.

При отсутствии специального оснащения скорость и задержки можно зафиксировать при помощи часов или секундомеров. При таком обследовании время фиксируют либо через равные отрезки пути, определяемые по счетчику спидометра, либо в определенных пунктах исследуемого маршрута, например на перекрестках.

При изучении скорости сообщения на маршруте измеряют время движения и продолжительность каждой задержки (остановки) и записывают ее причину. Счетчик пути спидометра автомобиля, используемого для наблюдения, должен быть предварительно проверен на автомобильной дороге по километровым столбам на протяжении 10…20 км пути.

7.2 Порядок выполнения работы

7.2.1 Изучение скорости и задержек на магистрали

При изучении скорости и задержек автомобиля с помощью часов и секундомеров фиксации времени осуществляется через равные отрезки пути, определяемые по счетчику спидометра, или же в определенных пунктах исследуемого маршрута. При этом заранее измеряют расстояния между характерными точками магистрали (например, перекрестками, остановками общественного транспорта), а затем фиксируют  время проезда между ними по секундомеру.

При изучении скорости сообщения на маршруте измеряют время движения и продолжительность каждой задержки (остановки) и записывают ее причину.

В некоторых случаях, если надо более детально проанализировать затраты времени на маршруте, можно отдельно выделить задержку при неподвижном состоянии и задержку при явно замедленном движении (скорость потока ниже 10 км/ч). В частности, для автобусов характерны затраты дополнительного времени на «подтягивание» к остановочному пункту, когда в пиковое время он занят другим автобусом.

Чтобы получить достоверные усредненные данные, необходимо выполнить 8…12 заездов при каждом характерном состоянии условий движения. Конкретное число повторных заездов для исследования скорости сообщения должно быть определено в зависимости от размаха (пределов) варьирования этой скорости. Ориентировочно можно указать, что если размах не превышает 9 км/ч, то достаточно восьми повторных заездов, если он достигает 12…13 км/ч, то число заездов должно быть доведено примерно до 12.

Результаты исследования скорости и задержек ТС с фиксацией расстояния по счетчику спидометра заносятся в таблицу (см. табл. 7.1).

Таблица 7.1 - Протокол изучения скорости и задержек движения

на маршруте (магистрали)

Дата --------------------------------- Маршрут ------------------------------------ Время: начало -----------------------------

окончание -----------------------------

Номер заезда -------------------------- Фамилия --------------------------------------------------------------------------------------

| Пункт маршрута | Показания счетчика спидометра | Расстояние от начального пункта, м (км) | Текущее время |  | Продолжительность остановки (задержки), с | Причина задержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин | с |  |  |

По этим данным может быть рассчитана скорость сообщения, средняя продолжительность задержек на маршруте, которые при необходимости можно дифференцировать по причинам

,  					     (7.1)

техническая скорость

,    			   	   (7.2)

средняя продолжительность задержек на маршруте

,       	 			  (7.3)

где Lм  – расстояние между точками сообщения (длина исследуемого маршрута), км;

Tn  – время нахождения ТС в пути, мин;

Tдв – время нахождения ТС в движении, мин; (Тдв = Тп -Тз)

Тз – общая продолжительность задержек (остановок), с;

Z  – количество вынужденных остановок.

Если было выполнено несколько заездов, то полученные в результате замеров и расчетов средние данные заносятся в таблицу 7.2.

Таблица 7.2 - Протокол обработки данных исследования скорости

движения и задержек

Направление заезда ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| № п/п | Параметр движения | Единица измерения | Численное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Длина маршрута LМ Время в пути Tn Время в движении Тдв Общее число задержек Z Общее время задержек Тз Среднее время задержки Тз Скорости сообщения Vc Техническая скорость VТ | км мин мин с с км/ч км/ч | … … … … … … … … |

7.2.2 Изучение интенсивности движения

При движении автомобиля- лаборатории по исследуемому участку дороги наряду с другими наблюдениями можно посчитать интенсивность движения ТС (Na). Для этого надо отдельно подсчитать в прямом и обратном направлениях количество автомобилей: встречных; обогнавших лабораторию; тех, которые обогнала лаборатория. Кроме того, необходимо знать время проезда исследуемого участка в каждом заезде.

Образец обобщающего протокола приведен в табл. 7.3. В протоколе и формулах приняты следующие условные обозначения: N и S – соответственно северное и южное направления; А, В и С – автомобили соответственно встречные, обогнавшие лабораторию и те, которые обогнала лаборатория; TN и TS – средняя продолжительность заездов, мин, в соответствующем направлении; AN, BN, CN и AS, BS, CS – средние значения числа автомобилей в соответствующем направлении.

Таблица 7.3 - Протокол регистрации данных для изучения интенсивности

движения

| Номер и направление | Время в пути, мин. | Число встречных транспортных средств | Число ТС обгоняющих автомобиль - лабораторию | Число обогнанных транспортных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1N 2N 3N 4N 5N 6N | 2,65 2,70 3,35 3,00 2,42 2,53 | 85 83 77 85 90 84 | 1 3 3 2 1 2 | 0 2 2 0 1 1 |
| Среднее значение | 2,53 | 84 | 2,0 | 1,0 |
| 1S 2S 3S 4S 5S 6S | 2,32 2,30 2,70 2,16 2,54 2,48 | 112 114 120 120 104 101 | 2 1 1 1 0 1 | 0 2 0 1 2 1 |
| Среднее значение | 2,40 | 112,0 | 1,0 | 1,0 |

Интенсивность движения транспортных средств по направлениям определяется по следующим формулам

;	                		(7.4)

.	           		(7.5)

Работа выполняется на участках улично-дорожной сети по маршруту, указанному преподавателем. Группа студентов, выполняющих данную работу, осуществляет заезды на автомобиле-лаборатории и фиксирует данные для изучения скорости движения ТС и задержек.

При некоторых исследованиях наблюдатель может находиться не в специальном автомобиле-лаборатории, а непосредственно на транспортном средстве, выполняющем перевозку. Типичным примером является изучение скорости сообщения и задержек на автобусных маршрутах, когда наблюдатели фиксируют режим движения в реальных рейсах, являясь пассажирами маршрутного автобуса.

7.3 Контрольные вопросы

1 Сущность метода исследования дорожного движения с помощью «плавающего» автомобиля.

2 Что называется скоростью сообщения?

3 Техническая скорость. Определение. Что она характеризует?

4 Порядок изучения скорости движения?

5 Изучение задержек движения с помощью движущегося автомобиля-лаборатории.

6 Определение интенсивности движения.