7 СЫЗЫҚТЫҚ ҚИМА

7.1 Жұмыстың мақсаты: берілген АРВ үшбұрышының координаталарын сызықтық қиманың екі әдісі арқылы анықтау.

P

A

B

b

c

a

C

p

q

h

1: 10000

Сурет 6- Сызықтық қима координаталарды арқылы

анықтау сызбасы

Шартты белгілер:

А, Р, В – үшбұрыш төбелері

һ – биіктік, м

в – А-дан Р-ға дейінгі ара қашықтық, м

а – Р-дан В-ға дейінгі ара қашықтық, м

с- А-дан В-ға дейінгі ара қашықтық, м

р- А-дан С-ға дейінгі ара қашықтық, м

q- С-дан В-ға дейінгі ара қашықтық, м

β1,β2- бұрыштар.

s- жартылай периметр, м

Теориялық мағлұмат:

Координаталарды анықтау үшін сызықтық қиманың екі тәсілі қолданылады. Сызықтық қима тәсілі сызықтық өлшеулерге қолайлы аймақтарда жүргізіледі. Тәсілдің негізі А және В пунктерінен Р пунктіне дейінгі ара қашықтықты өлшеу болып табылады. А және В нүктелерін таңдаған кезде а және в ара қашықтықтарының бір-біріне шамалас болуын қарастыру керек. Максималды ара қашықтық оптикалық қашықтық өлшеуіштер үшін -150 метр және 50 метр рулеткамен өлшеулерден аспауы керек.

Сызықтық қиманың І тәсілі. Координаталарды анықтау кезінде 19-22 формулалар қолданылады:

tgβ12= s-bs-css-a,                                                (19)

tgβ22= s-as-css-b,                                               (20)

tgβ32= s-as-bss-c,                                               (21)

s=a+b+c2,                                                         (22)

тексеру:	β1+β2+β3=180˚

Р нүктесінің координатасын табу үшін келесі формулалар қолданылады:

Xp= Xctgβ+Xctgβ+Y+Yctgβ+ctgβ                                                  (23)

Yp = Yctgβ+Yctgβ+X-Xctgβ+ctgβ                                                  (24)

Сызықтық қиманың ІІ тәсілі. Координаталарды анықтау кезінде 25-28 аралығындағы формулалар қолданылады:

h2=a2-q2=b2-p2                                                                                            (25)

b2-a2=p2-q2=(p-q)(p+q)=c(p-q)                                           (26)

p+q2+p-q2=p                                                    (27)

p+q2-p-q2=q                                                    (28)

Бастапқы берілгендер:

XA=100;

YA=250

XB=500;

YB=850

a=335 м

b=626 м

p=540 м

q=180 м

Есептеу үлгісі:

XР орт = 650,93                YР орт = 549,85

Қорытынды: берілген АРВ үшбұрышының координаталары сызықтық қиманың екі әдісі арқылы анықталды, екі тәсілдің координаталарды табу формулалары толық меңгерілді.

Нұсқалар үшін алдыңғы есептегілердегідей зачетка немесе студенттік билет нөмерінің соңғы екі санын қосу керек