Лабораторная работа №4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЕЧНЫХ ОСАДОК ОСНОВАНИЯ

Исходные данные

1. Размеры нижней плиты фундамента (длина подошвы l, ширина подошвы b).

2. Глубина заложения фундамента (dn) от поверхности природного рельефа.

3. Модуль деформации грунта (Е).

4. Удельный вес грунта (γ).

5. Нагрузка на подошву фундамента (N).

6. Безразмерный коэффициент (β) в соответствии со СНиП 2.02.01-83 β=0,8.

Примечание: Характеристики, перечисленные в п. 1-5 выбираются из таблицы исходных данных (таблица 1).

Единицы измерения:

Согласно СНиП 2.02.01-83 приняты следующие единицы измерений и соотношения между ними:

-для линейной величины - м (см);

-для сил- кН (кгс), (1кН=100 кгс);

- для напряжений, давлений, модулей деформации - кПа, МПа (кгс/см2), (1МПа=10 кгс/см2=1000кПа);

- для удельного веса - кН/м (кгс/см ).

Последовательность выполнения работы

- Составить таблицу исходных данных.

Таблица 1 – Исходные данные

| Слой | Грунт | Удельный вес γ, кн/м3 | Модуль деформации Е, МПа | Глубина от поверхности природного рельефа, dj (м) | Толщина слоя грунта h, (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Растительный слой | 18,0 | - | 0,2 | 0,2 |
| II | Песок средней крупности | 19,1 | 15 | 2,7 | 2,5 |
| III | Песок пылеватый | 19,2 | 5 | 5,0 | 2,3 |
| IV | Супесь | 19,6 | 10 | 7,5 | 2,5 |
| V | Глина | 9,6 | 12 | 10,0 | 2,5 |

Примечание: фундамент ленточный l =14м, b = 1,4 м, dn = 1,5+0,1*n м, где                          n – номер варианта; нагрузка на фундамент N =3,95 * 105 кг + к * 103 кг; где  к =10 + n.  dn=l ,5 м+0,7 м = 2,2 м; N=3,95 ∙ 105кг +17 ∙103кг = 4,12*105кг

- Построить расчетную схему фундамента основания.

По заданным размерам фундамента dn=2,2м, l =14 м; b=1,4 м вычерчиваем схему фундамента в масштабе 1: 100. При этом толщину фундаментной подушки выбираем произвольно. По глубине di вычерчиваем слои основания от поверхности природного рельефа.

Рисунок 1 - Расчетная схема основания и фундамента

- Определить среднее давление под подошвой фундамента по формуле:

P= Nl*b

При N = 4,12* 105 кг; l=14 м; b=1,4 м получим:

P= 4.12*1051400*140 = 210 кПа

- Вычислить вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента (dn = 2,2 м)

σ = γ/ * dn

где γ ' - удельный вес грунта, расположенного выше подошвы фундамента..

В нашем случае (таблица 1) грунт представлен растительным слоем и песком средней крупности. Поэтому находим осредненное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента вычисляется по формуле:

γ/ = γ1*h1 + γ2 * h2/h1+h2 = 18*0,2+19,1*2.00,2+2.0 = 19 кН/м3

В данной формуле hi – толщина растительного слоя (0,2 м), h/2 – толщина песка средней крупности, расположенного выше подошвы фундамента

h’2 = dn - h1 = 2.2 – 0,2 = 2.0 м.

Подставляя значения γ’ и dn в формулу, получим

σzg0= 19 кН/м3 * 2.2 м = 42 кПа

- Определить дополнительное давление на основание

Р0 = Р * σzg.0 = 210 кПа – 42.0 кПа = 168 кПа

- Вычислить ординаты эпюры нормального вертикального напряжения от собственного веса грунта и вспомогательной эпюры (0,2σzg)

σzg = ∑ γi * hi

где γi и hi – толщина и удельный вес i-го слоя грунта (выбираются из таблицы 1).

Расчет выполняем на контакте всех слоев основания:

- на поверхности природного рельефа

σzg1 = 0;                                                      0,2σzg1 = 0 кПа

- на контакте 1 и 2 слоев (h = 0,2 м)

σ zg2 = γ1 * h1 = 18 кН/м3 * 0,2 м = 4 кПа                   0,2σzg2 = 1 кПа

- на уровне подошвы фундамента dn = 2,2 м

σ zg0 = 42  кПа                                                              0,2σzg0 = 8 кПа

- на контакте 2 и 3 слоев (h=2,5 м)

σ zg3 = σ zg2 + γ2 * h2 = 4 кПа + 19,1 кН/м3 * 2,5 м = 49 кПа    0,2σzg3 = 10 кПа

- на контакте 3 и 4 слоев (h=2,3 м)

σ zg4 = σ zg3 + γ3 * h3 = 49 кПа + 19,2 кН/м3 * 2,3 м = 93 кПа 0,2σzg4 = 19 кПа

- на контакте 4 и 5 слоев (h=2,5 м)

σ zg5 = σ zg4 + γ4 * h4 = 93кПа + 19,6кН/м3 * 2,5м = 142кПа  0,2σzg5 = 28кПа

- на границе 5 слоя (h=2,5м)

σ zg6 = σ zg5 + γ5 * h5 = 142 кПа + 9,6 кН/м3 * 2,5 м = 166кПа  0,2σzg6 =33 кПа

- Определить ординаты дополнительного вертикального напряжения от внешней нагрузки:

σzp,i = αi * P0,

где αi находится по аргументам  ξ=2*Zi/b и η = l/b из Приложения 1.

Таблица 2 - Значения ординат эпюры дополнительных вертикальных напряжений

| Слой грунта | ΔZi, м | Глубина элементарного слоя от подошвы фундамента Zi, м | ξ=2*Zi/b | αi | σzp,i кПа | σzp,i кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 168 |  |
| II | 0,5 |  |  |  |  | 160 |
|  |  | 0,5 | 0,7 | 0.905 | 152 |  |
| III | 0,5 |  |  |  |  | 135 |
|  |  | 1 | 1,4 | 0,699 | 118 |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | 103 |
|  |  | 1,5 | 2,1 | 0,524 | 88 |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | 80 |
|  |  | 2 | 2.9 | 0,419 | 71 |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | 64 |
|  |  | 2,5 | 3.6 | 0,337 | 57 |  |
|  | 0,3 |  |  |  |  | 55 |
|  |  | 2,8 | 4,0 | 0,306 | 52 |  |
| IV | 0,5 |  |  |  |  | 48 |
|  |  | 3,3 | 4.7 | 0,259 | 44 |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | 42 |
|  |  | 3,8 | 5.4 | 0,231 | 39 |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | 37 |
|  |  | 4,3 | 6,1 | 0,208 | 35 |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | 30 |
|  |  | 5.3 | 7,6 | 0,166 | 28 |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | 27 |
|  |  | 5,8 | 8,3 | 0,150 | 26 |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | 25 |
|  |  | 6.3 | 9,0 | 0,140 | 24 |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | 23 |
|  |  | 6,8 | 9,7 | 0,132 | 22 |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | 22 |
|  |  | 6,8 | 10,4 | 0,816 | 226 |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | 235 |
|  |  | 7,3 | 10.4 | 0,122 | 21 |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  | 20 |
|  |  | 7.8 | 11.1 | 0.115 | 19 |  |

Примечания: 1. В таблице 2  Zi - глубина элементарного слоя грунта от подошвы фундамента, на которые разбиваются все слои грунта основания независимо друг от друга. 2. Среднее значение дополнительного вертикального напряжения в i-ом слое грунта (графа 7) определяется как полусумма указанных напряжений на верхней Zi-1 и нижней Zi  границах слоя:

8. По вычисленным значениям строим эпюры вертикальных напряжений в линейно-деформируемом полупространстве в масштабах: вертикальный 1:100, горизонтальный 1 мм – 5 кПа.

Для построения эпюры (σzgi) за начало координат принимается точка пересечения поверхности природного рельефа и поверхности оси симметрии фундамента (рис.2). Положение каждой точки эпюры получается отложением абсциссы - глубины слоя грунта от поверхности природного рельефа (di) табл. 1 и ординаты - вертикального напряжения от собственного веса грунта (σzgi ,).

При построении эпюры дополнительных вертикальных напряжений за начало координат берется точка пересечения подошвы фундамента и вертикальной оси симметрии фундамента. Положение каждой точки эпюры определяется абсциссой - глубиной элементарного слоя (Zj) грунта от подошвы фундамента и ординатной - дополнительными вертикальным напряжением (σzgi). Данные для построения этой эпюры берутся из таблицы 2.

Рисунок 2 - Схема распределения вертикальных напряжений в линейно-деформируемом полупространстве.

На рисунке 2 а - эпюра вертикальных напряжений от собственного веса грунта; б –эпюра дополнительных вертикальных напряжений; в - вспомогательная эпюра; масштабы: линейный (вертикальный) 1:100; горизонтальный 1мм = 5кПа

9. Определить нижнюю границу сжимаемой толщи грунта.

За Нс принимается глубина Z, где выполняется условие σzp = 0,2σzg ,

Нс = 5,3 м.

10. Вычислить полную осадку фундамента.

Полная осадка фундамента с учетом глубины сжимаемой толщи грунта                 Нс = 5,3 м может быть вычислена как сумма осадок каждого слоя грунта, входящего в сжимаемую толщу, то есть

S = SII + SIII + SIV

В обработку не берется осадка V слоя грунта, так как он находится ниже границы сжимаемой толщи.

Осадку каждого слоя грунта находим как сумму осадок элементарных слоев по формуле (1.2). которую применительно к нашему случаи преобразуем к следующему виду

S = βE * ∑ σzpi * Δzi

где n – число элементарных слоев, на которые разбивается слой грунта основания значения параметров Е берем из табл.2.1; σzpi и ΔZI  из табл.2.2,                      коэф. β = 0,8.

Осадка II-го слоя:

SII = 0,8/15000 кПа * (160 кПа * 50 см) = 0,4 см

Осадка III-го слоя:

SIII = 0,8/5000 кПа * (135кПа*50см + 103 кПа*50см + 80кПа*50см + 64кПа * 50см + 55кПа*30 см) = 3,5 см

Осадка IV-го слоя:

SIV = 0,8/10000кПа * (48кПа*50см+42кПа*50см+37кПа*50см+ 34кПа *50см+30кПа*30см) = 0,8 см

Полная осадка фундамента:

S = 0,4 + 3,5 + 0,8 = 4,7 см

11.Сравнить полученное значение осадки с допустимым по СНиП 2.02.01-83 (Приложение 2) и сделать вывод о жесткости основания.

Для нашего типа здания S = 10 см.

Сравнивая вычисленное значение осадки S = 4,7 см с допуском 10 см                   (4,7 <10) можно сделать вывод, что данное основание является жестким.

Исходные данные

| Слой | Грунт | Удель-ный вес (γ) кн/м3 | Модуль дефор- мации (Е) МПа | Глубина от поверхности природного рельефа (di), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина слоя (h), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| I | Растительный слой | 18,0 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| II | Песок средней крупности | 19,1 | 15 | 2,3 | 2,1 | 2,9 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 2,1 | 2,2 | - |
| III | Песок пылеватый | 19,2 | 5 | 4,6 | 4,9 | 4,8 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 4,3 | 4,5 | 5,1 | 4,8 | 5,2 | 4,5 | 5,3 | 4,9 | - |
| IV | Супесь | 19,6 | 10 | 7,3 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 7,7 | 7,1 | 7,5 | 7,6 | 7,9 | 8,1 | 7,8 | 7,4 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | - |
| V | Глина | 9,6 | 12 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |

Примечание: Фундамент ленточный l=12м., b=1.2м., dn =1.6м.+0.1∙n, где n - номер варианта ; нагрузка на фундамент N=4.25∙105кг+к∙103кг, (к=20+n). Толщина слоев грунта определяется как разность глубин смежных слоев от поверхности природного рельефа. Например ,для варианта 1 толщина второго слоя будет равна 2.1м.                                          (h2 =2.3м -0.2м.). Значение эксцентриситета для работы № 6, е =(к+30)см.(Момент силы действует вдоль большей стороны)