Лабораторная работа 5

Расчет крена фундамента

Содержание работы

- Рассчитать крен фундамента инженерного сооружения, рассмотренного в работе 4.

- Сравнить полученное значение крена с допуском, регламентированным СНиП 2.02.01-83

- Определить полную осадку точки фундамента, где приложена внецентренная сила.

Исходные данные:

- Размеры нижней плиты фундамента (длина подошвы l = 12 м, ширина подошвы b = 1,2 м) принимаются по таблице 1 работы 1.

- Полная расчетная нагрузка на фундамент N = 446000 кг. Определяется по таблице 1 раб. 1.

- Модуль деформации (Е) и коэффициент Пуассона (ν) грунта основания выбирая соответственно из таблицы 1 работы 1 и таблицы коэффициентов Пуассона (таблица II.4.2. приложение 3).

- Безразмерный коэффициент Ке определяется по таблице коэффициентов.

- Эксцентриситет (е) приложения внецентренной силы принять равным № варианта плюс 30. Момент силы действует вдоль большей стороны фундамента.

Последовательность выполнения работы.

- Вычислить средние значения модуля деформации (Е) и коэффициент Пуассона (ν), рассматривая слой грунта между подошвой фундамента и отметкой сжимаемой толщи грунта основания.

Значения параметров Е, σzpi , hi выбирают из таблицы 1 работы 1.

Вычисление Е и ν (ср. значений).

Таблица 1

| Слой | Грунт | hi, м | σzpi, кПа | Аi, кПа | Еi, КПа | Аi/Ei | νi | hi/Hc | ν*hi/Hc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| II | Песок средней крупности | 2,1 | 261 | 549 | 15000 | 0,0366 | 0,30 | 0,295 | 0,0885 |
| III | Песок пылеватый | 2,3 | 168 | 387 | 5000 | 0,0774 | 0,30 | 0,323 | 0,0969 |
| IV | Супесь | 2,7 | 184 | 497 | 10000 | 0,0497 | 0,30 | 0,38 | 0,114 |
|  |  | ∑ 7,1 |  | ∑1433 |  | ∑0,1637 |  | ∑0,998 | ∑0,2994 |

Модуль деформации находится по формуле:

Е= i=1nAii=1nAi/Ei = 14330,1637 = 8754 кПа

Коэффициент Пуассона вычисляется по формуле:

ν = i=1nv*hiHc = 0,2994

где Аi – площадь эпюры вертикальных напряжений от единичного давления под подошвой фундамента в пределах i-го слоя грунта; Е, vi , hi – соответственно модуль деформации, коэффициент Пуассона и толщина i-го слоя грунта; n – число слоев, отличающихся значениями Е и v в пределах сжимаемой толщи грунта.

Площадь эпюры вертикальных напряжений для схем линейно-деформируемого полупространства рассчитывается по формуле:

Аi = σzpi * hi ,

Где  σzpi  - среднее значение дополнительного вертикального напряжения в i-ом слое грунта.

2.Вычислить крен фундамента. Внецентренная нагрузка действует вдоль большей стороны фундамента. Для расчета длина фундамента l и нагрузка N выбираются из таблицы 1 работы 1 (l=12 м; N =446000 кг). Коэффициент ке определяется по таблице коэффициентов (Приложение 3) с учетом действия момента вдоль длины, по отношению 1/b = 10 и графе, соответствующей сигма=бесконечность, путем интерполирования находим, что ке = 2,00. Средний модуль деформации Е = 87,5 кгс/см2, средний коэффициент Пуассона равен 0,2994.

Крен жесткого прямоугольного фундамента на слоистом основании с ограниченной сжимаемой толщей Нс будет определяться по формуле:

i= 1- v2 *N*eпродЕ*(l2)3 *Ke = 1- 0,29942  *446000*3187,5*6003*2= 12586638/18900000000=0,00067

Где епрод – эксцентриситет в продольных направлениях; l и b – длина и ширина подошвы ленточного фундамента; ке(l) – безразмерные коэффициенты при действии момента вдоль длины фундамента.

Полная осадка любой точки подошвы фундамента определяется суммированием средней осадки S и осадки от крена ΔS.

S = S + ΔS

Где ΔS = е*i

e – расстояние от середины подошвы фундамента до точки, в которой определяется осадка.

3.Сравнить вычисленное значение крена фундамента с допуском, установленным СНиП 2.02.02-83 (Приложение 2). Для данного типа здания (многоэтажного, бескаркасного, с несущими стенами из крупных панелей) находим i=0,005.

Вычисленное значение крена фундамента в сопоставлении с нормативными значениями 0,00067 <5,0*10-3 находится в допуске.

- Вычислить полную осадку подошвы фундамента для точки, в которой

Действует внецентренная нагрузка.

Значение средней осадки равно S = 12,8. Полная осадка будет равна

S = S + e*i = 12,8 + 31*0,00067 = 12,82 cм

То есть, осадка фундамента за счет его крена отсутствует.