Лабораторная работа 6

Обработка журнала нивелирования III  класса

К нивелированию III класса предъявляют следующие требования:

1. Нормальная длина луча визирования 75 метров.

2. Неравенство плеч (разность расстояний от нивелира до реек) на станции не должно превышать 2 метра, а накопление их по секции не более  5 метров. В дальномерных единицах, при коэффициенте дальномера 100, эти величины соответственно 20 и 50 д.е.

3. Высота луча визирования над подстилающей поверхностью не менее 0,3 метра, т.е. отсчет по средней нити должен быть не менее 300 мм.

4. Расхождение между превышениями по секции между прямым и обратным ходом допускается не более fh = 10ммL (км)

5. Предельная величина невязки по ходу, проложенному между двумя исходными пунктами также не должна превышать fh = 10ммL (км), где              L – длина хода в километрах.

Порядок наблюдений на станции:

а) наводят трубу на чѐрную сторону задней рейки, и делают отсчеты по средней (1) и дальномерным нитям (2) и (3);

б) наводят трубу на чѐрную сторону передней рейки и делают отсчѐты по средней (4) и дальномерным нитям (5) и (6);

в) делают отсчѐт по средней нити по красной стороне передней рейки (7);

г) наводят трубу на красную сторону задней рейки и делают отсчѐт по средней нити (8).

Прежде чем перейти на следующую станцию, необходимо выполнить все вычисления в журнале и убедиться в выполнении контрольных допусков:

а) средняя величина, полученная из отсчѐтов по дальномерным нитям, не должна отличаться от отсчѐта по средней нити той же рейки более чем на 3 мм;

б) расхождения между значениями превышений, полученными по чѐрным и красным сторонам реек, с учѐтом разности высот нулей пары реек, не должны быть более 3 мм.

После этого задняя рейка с башмаком (костылем) снимается, переносится вперед (передняя остается на месте), нивелир переносится на новую станцию и повторяется описанная работа.

При нивелировании необходимо соблюдать следующее:

- следить за правильностью чередования реек;

- не допускать однозначного неравенства плеч, чередовать знаки неравенств плеч; накопление неравенств, как уже отмечалось, не должно быть больше 5 м.

- работу по секции заканчивать той рейкой, которой начали (делать четное число станций);

- нивелирование в обратном направлении производить в другую половину дня;

- в обратном ходе рейки поменять местами;

- нивелировать участок 20 - 30 км по ходу прямо, а затем нивелировать его в обратном ходе;

- расхождение превышений прямого и обратного ходов в секции допускать не более .

В журнале  нивелирования III  класса (таблица 1) приведены отсчеты, сделанные на 4 станциях, последовательность отсчетов на станции указана цифрами от (1) до (8). Проконтролировать правильность отсчетов и вычислить превышение, учитывая, что разность высот нулей черных и красных сторон реек равна 4782 и 4682. Коэффициент дальномера нивелира равен 100.

Обработку измерений в нивелирном ходе III класса выполняют в следующем порядке:

- Из отсчетов по дальномерным нитям вычисляют расстояния от нивелира до реек

(9) = (3) - (2) - расстояние в дальномерных единицах до задней рейки;

(10) = (6) - (5) - расстояние в дальномерных единицах до передней рейки.

Разность между ними не должна быть больше 20 (20 дальномерных единиц при коэффициенте дальномера 100 равны 2 м).

- Из отсчетов по дальномерным нитям по задней и передней рейкам вычисляют контрольные превышения

(11) = (2) - (5) и (12) = (3) - (6)

3. Вычисляется неравенство расстояний до реек

(13) = (9) - (10);

(13) = (11) - (12) и записывается в числителе, а в знаменателе - накопление неравенств.

В данном случае оно равно +1, записывается в графу 4 в числитель. Если ход только начался, то полученное число переписывают еще раз и в знаменатель. Если же ход продолжается, как в данном случае, то в знаменатель записывают результат, получившийся за счет накопления неравенства плеч с 1 по 5 станцию, равный +14, и +1 – на 6 станции, что в сумме равно +15.

- Вычисляются превышения

по черной (14) = (1) - (4)

и красной (15) = (8) - (7) сторонам реек.

- Вычисляются разности нулей черной и красной сторон реек

(16) = (8) - (1) и (17) = (7) - (4).

Контролем вычислений будет равенство (18) = (14) - (15) = (17) - (16).

Уклонение допускается до 3 мм.

- Вычисляется среднее превышение (19) по черной (14) и красной (15) сторонам.

При нивелировании III класса необходимо соблюдать следующие допуски:

- превышения, полученные по черным (14) и красным (15) сторонам реек, не должны расходиться больше чем на 3 мм с учетом разности нулей сторон реек;

- среднее из отсчетов по дальномерным нитям не должно отличаться от отсчетов по средней нити той же рейки больше чем на 3 мм, т. е.

Выполнение постраничного контроля в нивелирном журнале.

На каждой странице внизу подсчитывается:

(20)  (9); (21)  (10); (22)  ((11)  (12)); (23)  ((1)  (8)); (24)  ((4)  (7)); (25)  ((14)  (15)); (26)  (19); (27)  (22)/ 2; (28)  (23)  (24); (29)  (25)/ 2; - при четном количестве станций на странице;

(29) = ((25)  d)/2  - при нечѐтном числе станций на странице.

Должны выполняться условия:

(20)  (21)  (13); (13) – накопление неравенства плеч по секции;

(27) = (29). Сумма контрольных превышений (27) не должна выходить за пределы (29)  3мм*n , где n - число станций на странице.

Образец записи в журнале нивелирования III класса.

Начало 11.00, конец 11.30. Погода: ясно, без ветра. Изображение спокойное, d = 100 мм.

| № Штатива, № реек | Наблюдение по дальномерным нитям |  | Контрольные превышения | Наблюдение по средней нити |  |  | Среднее превышение, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задняя | Передняя |  | Задняя | Передняя | Превышение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1200 (2) | 0701 (5) | +499(11) | 1450(1) | 0951(4) | +499(14) | +498,0(19) |
| 6 | 1701 (3) | 1201 (6) | +500(12) | 6132(8) | 5735(7) | +397(15) |  |
| 1-2 | 501 (9) | 500 (10) | +1/+15 (13) | 4682(16) | 4784(17) | +102(18) |  |
|  | 1370 | 0401 | +0969 | 1620 | 0651 | +0969 | + 0968,5 |
| 7 | 1871 | 0901 | + 0970 | 6402 | 5334 | + 1068 |  |
| 2-1 | 501 | 500 | +1/+16 | 4782 | 4683 | -99 |  |
|  | 1365 | 0279 | +1086 | 1617 | 0529 | +1088 | +1089,0 |
| 8 | 1869 | 0779 | +1090 | 6300 | 5310 | +0990 |  |
| 1-2 | 504 | 500 | +4/+20 | 4683 | 4781 | + 98 |  |
|  | 2027 | 0455 | +1572 | 2185 | 0618 | +1567 | +1568,5 |
| 9 | 2345 | 0779 | +1566 | 6969 | 5299 | +1670 |  |
| 2-1 | 318 | 324 | -6/+14 | 4784 | 4681 | -103 |  |
| Контрольные вычисления | 1824 Σ(9) | 1824 Σ(10) | 8252 Σ(11)+(12) | 32675 Σ(1)+(8) | 24427 Σ(4)+(7) | 8248 Σ(14)+(15) | +2478,5(26) |
|  |  |  | 4126 Σ(11)+(12))/2 | 24427 Σ(4)+(7) |  | 4124 Σ(14)+(15))/2 | 4124,0 Σ(19) |
|  |  |  |  | 8248 |  |  |  |

Исходные данные по вариантам.

Даны две страницы журнала нивелирования III  класса. Произвести полную обработку журнала. Разность высот нулей красных сторон реек равна 117, коэффициент дальномера 101.

Вариант 1

| № Штатива, № реек | Наблюдение по дальномерным нитям |  | Наблюдение по средней нити |  | Сторона рейки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задняя | Передняя | Задняя | Передняя |  |
| 4 | 1291 | 1031 | 1540 | 1281 | ч |
| 1-2 | 1791 | 1531 | 6109 | 5965 | к |
| 5 | 0951 | 1750 | 1200 | 2000 |  |
| 2-1 | 1450 | 2250 | 5884 | 6566 |  |
| 6 | 0412 | 1961 | 0661 | 2212 |  |
| 1-2 | 0911 | 2461 | 5230 | 6898 |  |

Вариант 2

| № Штатива, № реек | Наблюдение по дальномерным нитям |  | Наблюдение по средней нити |  | Сторона рейки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задняя | Передняя | Задняя | Передняя |  |
| 7 | 0326 | 1867 | 0577 | 2116 | ч |
| 2-1 | 0826 | 2368 | 5260 | 6681 | к |
| 8 | 1040 | 0828 | 1260 | 1045 |  |
| 1-2 | 1480 | 1262 | 5825 | 5730 |  |
| 9 | 1590 | 1331 | 1896 | 1645 |  |
| 2-1 | 2201 | 1960 | 6579 | 6210 |  |
| 10 | 0293 | 2252 | 0541 | 2500 |  |
| 1-2 | 0790 | 2752 | 5110 | 7186 |  |
| 11 | 0220 | 2050 | 0471 | 2300 |  |
| 2-1 | 0720 | 2550 | 5155 | 6865 |  |

Вариант 3

Ход от Рп 46 до Рп 5731. Начало 11.00, конец 11.30. Погода: ясно, без ветра. Изображение спокойное, d = 117 мм.

| Номер Штатива | Наблюдение по дальномерным нитям |  | Контрольные превышения | Наблюдение по средней нити |  |  | Среднее превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задняя | Передняя |  | Задняя | Передняя | Превышение |  |
| 1 | 1527 | 1262 |  | 1307 | 1045 |  |  |
| 1-2 | 1087 | 0828 |  | 5872 | 5730 |  |  |
| 2 | 2392 | 0779 |  | 2232 | 0618 |  |  |
| 2-1 | 2074 | 0455 |  | 6915 | 5184 |  |  |
| 3 | 1838 | 1531 |  | 1587 | 1281 |  |  |
| 1-2 | 1338 | 1031 |  | 6153 | 5965 |  |  |
| 4 | 2248 | 1960 |  | 1943 | 1645 |  |  |
| 2-1 | 1637 | 1331 |  | 6626 | 6210 |  |  |