1 Решить задачи по нивелированию:

- Чему должна быть равна цена цилиндрического уровня нивелира, если СКО установки уровня в полевых условиях mу ≤ 0,1τ, а рейка устанавливается на расстоянии 75 м. от нивелира, отсчет по рейке выполняется с точностью ±1 мм?

- Каким должно быть увеличение зрительной трубы нивелира, если отсчеты по рейке  с см делениями, находящейся на расстоянии 75 м. от нивелира, будет производиться с округлением до 1 мм?

- Чему будет равна ошибка в отсчете по рейки, находящейся на расстоянии 75 м., если в трубе с внешней фокусировкой при движении кремальеры в результате некоторого хлябания окулярного колена в объективном крест нитей сместился на 0,1 мм. (fоб=300 мм)?

- Произведите аналогичный расчет для трубы с внутренней фокусировкой, где смещение оптического центра фиксирующей линзы на  0,1 мм.

- Определить ошибку в отсчете из за наклона рейки на 10 равен 2500.

- Вычислить СКО в отсчете по рейки из за ошибки в установке оси  цилиндрического уровня, если цена деления уровня τ =15// на расстоянии       50 м. от нивелира

- Вычислить СКО в отсчете по рейки moв  при  условии, что рейка с  см делениями установлена на расстоянии 50 м. от нивелира, а увеличение зрительной трубы 30х

- Определить для нивелира с контактным уровнем СКО взгляда по рейке, если v = 25x, τ= 28//, t=10 мм, l= 50 м.

- Определить для нивелира предельное расстояние от нивелира до рейки, если   v = 35x, а ошибка отсчета по рейке с см делениями не превышает 1 мм.

- Произвести  расчет точности превышения, если l= 75 м, v = 32x ,          τ= 12// (ЦУ) и t=10 мм.

- Произвести  расчет точности превышения, если l= 50 м, v = 30x ,          τ= 14// (ЦУ) и t=10 мм.

2  Задание: уравновесить превышения и вычислить отметки реперов одиночного нивелирного хода, проложенного между марками 2001 и 2015. По разностям превышений из прямого и обратного ходов каждой секции вычислить СКО среднего превышения на 1 км хода и СКО отметок уравновешенных реперов. Данные для решения задачи приведены на рисунке 1, где указаны номера и  отметки, исходных марок (соответственно в числителе и знаменателе), номера промежуточных реперов, длины отдельных секций в км.

Рисунок 1 – Схематический чертеж

Решение: все вычисления производятся в таблице 1. В графы 1-5 выписывают исходные и измеренные величины с чертежа. В графе 7 вычисляют по формуле (6) разности превышений по прямому и обратному ходам.

Полученные разности сравнивают с предельными значениями, найденными по формуле (7).

В графе 6 вычисляют среднее значения превышений из прямого и обратного ходов (знак берется по прямому ходу).

| № сек-ции | № марок, репе-ров | Длины секций L, км | Превышения |  |  | Расхождения |  | d2 | d2/L | Поправки v, мм | Исправленные превышения h+v, м | Отметки Н, м | Вес отмет-ки РН | СКО МН, мм | СКО самой ошиб-ки mМН, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прямой ход, м | Обратный ход, м | Среднее h, м | Полу-ченные d, мм | Предельные допустимые, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | М2001 | 3,1 | +3,617 | -3,627 | +3,622 | -10 | ±18 | 100 | 32 | +4 | +3,626 | 151,635 |  |  |  |
| 2 | Рп44 | 4,2 | +5,169 | -5,169 | +5,174 | -9 | ±20 | 81 | 20 | +6 | +5,180 | 155,261 | 0,39 | ±4,2 | ±1,31 |
| 3 | Рп45 | 3,9 | -5,343 | +5,349 | -5,346 | +6 | ±20 | 36 | 9 | +5 | -5,341 | 160,441 | 0,22 | ±5,5 | ±1,75 |
| 4 | Рп46 | -1,7 | +9,659 | -9,663 | +9,661 | -4 | ±13 | 16 | 9 | +3 | +9,664 | 155,100 | 0,22 | ±5,5 | ±1,75 |
| 5 | Рп47 | 5,9 | -8,246 | +8,265 | -8,256 | +19 | ±24 | 361 | 61 | +8 | -8,248 | 164,764 | 0,28 | ±4,9 | ±1,55 |
|  | М2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,516 |  |  |  |
|  |  | 18,8 | +4,856 | -4,854 | +2 |  | 594 | 131 | +26 | +4,881 |  |  |  |  |  |

Нк-Нн=+4,881fh=-0.026

пред. fh=±0,043 м.

mкм=121315=±2,6 мм.

контроль: mкм=1259418,8=±2,8мм

mmкм-2,610=±0,82 мм