Ниже приводятся определения важнейших терминов по данной теме. Выберите правильное определение для каждого термина из списка:

1. Квалиметрия.

2. Качество продукции.

3. Параметрами продукции.

4. Показатель качества продукции

5. Горная квалиметрия.

6. Продукция горного производства.

7. Сырая руда.

8. Товарная руда.

9. Концентрат.

10. Качество продукции горного (горнодобывающего) производства.

11. Качество горных работ

12. Стабилизация качества полезного ископаемого

13. Усредненительный принцип управления качеством руд

14. Разделительный или сепарационныйпринцип управления качеством руд

a. добытое полезное ископаемое предназначенное для производства металлов, минеральных удобрений, тепловой и электрической энергии, строительных материалов и

деталей, средств электроники, инструмента, ювелирных и других изделий.

b. рудная масса, качество которой было улучшено путем сортировки, грохочения и частичной стабилизации.

c. рудное сырье, в котором путем выполнения специальных процессов обогащения, значительно увеличены уровень и стабильность содержания полезных компонентов, улучшен гранулометрический состав.

d. Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, составляющих её качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям её создания, эксплуатации или потребления.

e. представляет собой совокупность свойств продукции, обусловливающих её

пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с её

назначением.

f. наукой об измерениях и методах их осуществления.

g. количественные признаки, характеризующие основные её свойства и состояния.

h. область научно-технических знаний о методах количественной оценки качества продукции горного производства, его сырьевой базы, а также технологий добычи и

первичной переработки полезных ископаемых.

i. рудная масса, не подвергавшейся какому-либо улучшению качества.

j. совокупность свойств добытого минерального продукта, обусловливающих

пригодность использования его в виде сырья, а также для эксплуатации или потребления.

k. многостадийный процесс формирования однородного состава ископаемого при его добыче и первичной переработке.

l. процесс смешивания объёмов разнокачественного минерального сырья в

определенных пропорциях с целью выравнивания их состава.

m. выделение в отвалы (или хвосты) части пустой или слабоминерализованной породы и повышение, и стабилизация качества горной массы.

n. комплексное понятие, включающее в себя технический, технологический и

организационный уровень горных работ, определяемый степенью их соответствия геологическим и горнотехническим условиям разработки конкретного месторождения полезного ископаемого или его участок