Лабораторная работа 6

Разбивку углов поворота трассы канала (Уг1, Уг2 и др.), место его примыкания к основному каналу, в точке ПК0, выполняют полярным способом от пунктов 1 и 2 планово-высотного обоснования топографической съемки (рис. 1)

Рисунок 1. Разбивочный чертеж по выносу на местность участка канала

Координаты точек планово-высотного обоснования вычислены при выполнении тахеометрической съемки, от них и производится разбивка отдельных участков канала. Для выполнения необходимых расчетов графическим путем от координатной сетки измеряют координаты вершин поворота канала. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1  Результаты измерений координат вершин поворота канала

Результаты вычислений приведены в табл. 2, где в графах 2–7 представлены координаты точек и приращения координат. В графах 8–10 вычислить тангенсы румбов и румбы направлений, образованных точками планового обоснования, которые закреплены на местности, и углами поворота трассы. Например, тангенс направления линии пункт 2 – ПК0 (см. рис. 1) равен

Знаки приращений координат определяют название румбов. По величине и названию румба определяют соответствующий дирекционный угол линии. Горизонтальный угол, который необходимо отложить на местности теодолитом от линии 2 – 1 по направлению 2 –ПК0, вычисляют из разности дирекционных углов этих линий. Если величина дирекционного угла для правой линии окажется меньше, чем для левой, то к ней добавляют 360°:

Вычисление длин линий от точек планового обоснования до углов

поворота производят по формуле:

Таблица 2

При вычислении получены лишь горизонтальные проложения линий. В натуре откладывают линии с учетом угла наклона. Для этого определяют поправку Δd за наклон линии, которая равна Δd = Δh2/2d, где Δh – превышение, определяемое разностью отметок концов линии. Тогда откладываемое на местности расстояние D=d+Δd .

Если вдоль линии имеются участки с переменными уклонами, например, линия пункт 2–Уг4, то поправки вводятся отдельно для каждого участка. При уклонах менее 0,02–0,03 ввиду малости поправки не вводят. Вычисления заполнить в табл. 3.

| Наименование линии | d, м | Δh, м | Δd, м | D, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт 2 – ПК0 |  |  |  |  |
| Пункт 2 – точка К |  |  |  |  |
| Точка К – Уг3 |  |  |  |  |
| Общая длина линии пункт 2 – Уг3 |  |  |  | 70,33 |
| Пункт 1 – Уг1 |  |  |  |  |
| Пункт 1 – Уг2 |  |  |  |  |
| Пункт 2 – точка а |  |  |  |  |
| Точка а – точка б |  |  |  |  |
| Точка б – Уг4 |  |  |  |  |
| Общая длина линии пункт 2 – Уг4 |  |  |  | 102,63 |
| Уг3 – Уг4 |  |  |  |  |