Тест Рубежный контроль 1 Решить и прикрепить обратно

1.  Деформация в вертикальной плоскости, т.е. смещение точки сооружения по высоте – это?

А) Марка

B) Просадка

C) Осадка

D) Горизонтальное смещение

E) Крен

2.  Опорные знаки служат для

А) закрепления в схеме измерений деформаций исходных пунктов, относительно которых определяют величины деформаций. Положение их на протяжении всего периода наблюдений принимают неизменным

B) отслеживания изменения положения сооружения  в пространстве

C) для передачи координат и высоты от опорных знаков к деформационным

D) для определения горизонтальных смещений сооружений

E) для наблюдений за осадками и другими видами деформаций

3. Наибольшей устойчивостью обладают знаки, закрепляемые в практически несжимаемых скальных грунтах, таких как граниты, сланцы, кремнистые и глинистые песчаники, известняки и др:

А) опорные

B) глубинные

C) деформационные

D) вспомогательные

E) плановые

4. При закреплении деформационных марок обязательными условиями являются:

А) стоимость и срок доставки

B) жесткая связь с наружной частью  сооружения;  доступность для производства геодезических работ;  безопасность от тектонических повреждений.

C) доступность для установки прибора

D) жесткая связь с фундаментом сооружения и наблюдаемыми строительными конструкциями;  доступность для производства геодезических работ;  безопасность от механических повреждений.

E) установка на расстоянии 100 м от сооружения

5. Число высотных и плановых деформационных марок рассчитывают из условий

А) по согласованию с проектной организацией

B) определения неравномерности осадок, кренов и прогибов наблюдаемых сооружений.

C) в зависимости от конструкции фундаментов

D) по согласованию с заказчиком

E) геологических и гидрологических условий основания

6. При наблюдении за осадками точность нивелирования характеризуют

А) ошибкой определения величины осадки точки i

B) обратный вес определяемой отметки в отдельном ходе или в схеме нивелирной сети

C) обратный вес превышения между исследуемыми осадочными марками i и j

D) допустимой невязкой

E) средней квадратической ошибкой mhСТ определения превышения на станции

7.  Допустимая невязка нивелирования IV класса

А) 3L км

B) 5√L км

C) 10√L км

D) 20√L км

E) 50√L км

8. Для измерения осадок сооружений, построенных на сжимаемых грунтах со средней квадратической ошибкой до 2 мм применяют

А) I класс нивелирования

B) II класс нивелирования

C) III класс нивелирования

D) IV класс нивелирования

E) тригонометрическое нивелирование

9. Сплошной геодезический контроль выполняют

А) при внедрении новых технологий контроля

B) при наблюдениями за уникальными зданиями или сооружениями

C) при ограниченных объемах измерений, при внедрении новых технологий контроля и при решении нестандартных инженерных задач

D) при неограниченных объемах измерений, при решении нестандартных инженерных задач

E)  при решении нестандартных инженерных задач и внедрении нового оборудования

10. I класс нивелирования предназначен для

А) для измерения осадок сооружений, построенных на скальных и полускальных грунтах со средней квадратической ошибкой не превышающей 1 мм

B) для измерения осадок сооружений, построенных на скальных и полускальных грунтах со средней квадратической ошибкой не превышающей 0.5 мм

C) для измерения осадок сооружений на насыпных, просадочных и других сильно сжимаемых грунтах со средней квадратической ошибкой 5 мм

D) для измерения осадок сооружений на насыпных, просадочных и других сильно сжимаемых грунтах со средней квадратической ошибкой 1 мм

E) для измерения осадок сооружений, построенных на скальных и полускальных грунтах со средней квадратической ошибкой не превышающей 5 мм

11. Допустимая величина невязки в замкнутом ходе при нивелировании II класса вычисляется по формуле

А) fh = √n мм.

B) fh = 5√n мм.

C) fh = 2√n мм.

D)      fh = 0,5√n мм.

E) fh = 0,8√n мм.

12. Необходимость в разработке специальной методики нивелирования возникает в случае когда  средняя квадратическая ошибка mhСТ определения превышения на станции равна

А) 0,8 мм

B) 0,16 мм

C) 0,1 мм

D) 0,2 мм

E) 0,05 мм

13. Для наблюдений за горизонтальными смещениями сооружений прямолинейной формы, когда смещения достаточно знать по одному направлению применяют метод:

А)  Триангуляция

B) Спутниковые технологии

C) Створный метод

D) Нивелирование III класса

E) Полярный метод

14. При наблюдениях за высокими зданиями, башнями, плотинами, при производстве измерений через препятствия, когда точки наблюдения расположенны на существенно разных высотах, целесообразнее применить

А) Створный метод

B) Метод тригонометрического нивелирования

C) Полярный метод

D) Нивелирование I класса

E) Спутниковые технологии

15. Гидростатическое нивелирование целесообразно применять

А) На сооружениях, где в связи с производственным процессом пребывание человека нежелательно или вообще исключено

B) При наблюдениях за взаимным высотным положением точек на сооружении, расположенных на расстоянии до 1,5 м,

C) для упрощения процесса автоматизации наблюдений

D) при наблюдениях за высокими зданиями, башнями, плотинами, при производстве измерений через препятствия.

E) При наблюдениях за осадками фундаментов и несущих строительных конструкций в стеснённых условиях подвальных и цеховых помещений, где возможность геометрического нивелирования весьма ограничена из-за отсутствия удобных мест для установки нивелира и для работы наблюдателя.

16. Геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями (осадками, сдвигами, неравномерными осадками и сдвигами, кренами) оснований, фундаментов, а также возведенных на них зданий, производятся по специальной программе, составленной на основе:

А)  Технического задания

B) ППР

C) ППГР

D) Договора

E) Постановления

17. Обычно период геодезических наблюдений при эксплуатации сооружения составляет

А) Ежеквартально

B) 1-2раза в год

C) Ежемесячно

D) 4 раза в год

E) 10 лет

18. В насыпных, неоднородных по составу грунтах, процесс уплотнения которых не закончен, применять реперы, заанкеренные или забитые в коренные грунты на глубину не менее

А) 2м

B) 1 м

C) 1,5 м

D) ниже насыпной толщи

E) согласно проекта

19. В просадочных грунтах заделывать нижний конец репера на глубину не менее

А) 1м

B) 2м

C) ниже насыпной толщи

D) 0,5м

E)  согласно проекта

20. Наибольшая точность тригонометрического нивелирования (до 0,1 мм) обеспечивается при коротких (до 100 м) лучах визирования с применением высокоточных теодолитов и специальной методики, позволяющей измерять зенитные расстояния с ошибкой до:

А) 5"

B) 0,5"

C) 1,5"

D) 2"

E) 10"